| 中圣环评书 |  |
| --- | --- |
| ZSHJY-2024-004 |  |

陕西华森盛邦科技有限公司

生物医药原料和生物基材料生产线建设项目

环境影响报告书

| 委托单位： | 陕西华森盛邦科技有限公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 陕西中圣生态环境咨询服务有限公司 |

二〇二五年六月

目  录

概述	1

一、项目背景	1

二、建设项目特点	1

三、工作过程概述	2

四、分析判定相关情况	2

（一）环保及产业政策符合性分析	2

（二）规划符合性分析	21

（三）选址可行性分析	28

（四）小结	29

五、关注的主要环境问题及环境影响	29

六、环境影响评价的主要结论	29

七、致谢	29

1总则	30

1.1编制依据	30

1.2评价原则	33

1.3环境影响识别和评价因子选择	34

1.4评价执行标准	35

1.5评价工作等级与评价范围	41

1.6评价内容、评价重点及评价时段	46

1.7 环境保护目标	46

2 工程概况	50

2.1 项目基本情况	50

2.2 项目组成	50

2.3 产品方案	52

2.4 主要原辅材料及能源消耗	52

2.5 主要设备清单	52

2.6 公用工程	53

2.7 储运工程	55

2.8 总图布置	55

2.9 主要经济技术指标	55

2.10 清洁生产	56

3 工程分析	62

3.14 公辅工程	62

3.15 全厂平衡	73

3.16 正常工况下污染物排放情况	73

3.17 非正常工况污染物源强核算	81

3.18 工程“三废”排放清单	82

4 建设工程周围地区环境现状	85

4.1 自然环境概况	85

4.2 环境质量现状调查与评价	96

5施工期环境影响预测与评价	114

5.1施工期大气环境影响分析	114

5.2施工期水环境影响分析	116

5.3施工期声环境影响分析	117

5.4施工期固体废弃物影响分析	117

5.5施工期土壤环境影响分析	117

5.6施工期生态影响分析	118

6 营运期环境影响预测与评价	119

6.3运营期地下水影响分析	137

6.4运营期声环境影响预测与分析	144

6.5运营期固体废弃物影响分析	150

6.6运营期生态环境影响分析与评价	150

6.7运营期土壤环境影响分析与评价	151

7 环境风险评价	157

7.1 风险调查	157

7.2环境风险潜势初判调查	157

7.3风险识别	160

7.4风险事故情形分析	164

7.5预测与评价	171

7.6风险管理	178

7.7小结	181

8 污染防治措施可行性论证	183

8.1 大气污染防治措施分析	183

8.2 废水污染防治措施及可行性分析	189

8.3 地下水污染防治措施及其可行性分析	191

8.4 固体废物污染防治措施分析	194

8.5 噪声污染防治措施及可行性分析	196

8.6 土壤环境保护措施	197

9环境影响经济损益分析	199

9.1经济效益分析	199

9.2社会效益	199

9.3环境效益	200

9.4小结	203

10环境管理与监测计划	205

10.1 环境管理分阶段要求	205

10.2 污染物排放管理要求	205

10.3 环境管理制度、机构及维护机制要求	208

10.4 环境监测计划	211

10.5 竣工环保验收	214

10.6 环保监督管理	217

11结论与建议	218

11.1项目概况	218

11.2 环境质量现状	218

11.3 主要环境影响	219

11.4 公众意见采纳情况	220

11.5 环境影响经济损益分析	220

11.6 环境管理与监测计划	220

11.7 建设项目环境可行性综合结论	220

11.8 主要要求与建议	221

附件清单

附件1：《陕西华森盛邦科技有限公司生物医药原料和生物基材料生产线建设项目环境影响评价委托书》，2024.12.30；

附件2：陕西省企业投资项目备案确认书，2023.07.25；

附件3：入园协议；

附件4：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件5：陕西省环境保护厅《关于蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2018〕117号），2018.6.21；

附件6：《蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017~2030）环境影响跟踪评价报告》技术咨询会专家组意见，2024.6.12；

附件7：本项目委托监测报告；

附件8：本项目引用监测报告；

附件9：蒲城县人民政府关于将国有建设用地使用权出让给陕西华森盛邦科技有限公司的批复（蒲地字[2024]33号）。

附图清单

图1：本项目在蒲城高新技术产业开发区总体规划的位置图

图2：本项目在渭南市“三线一单”管控单元中的位置

图3：本项目与蒲城县国土空间规划“三区三线”的位置关系图

图1.5-1：项目评价范围及敏感点示意图

图2.1-1：项目地理位置图

图2.1-2：项目四邻关系图

图2.8-1：项目总体平面布局图

图4.1-1：河流水系分布图

图4.1-2：区域水文地质图

图4.1-3：评价区水文地质图

图4.1-4：评价区水文地质剖面图

图4.1-5：评价区潜水等水位线图

图4.2-1：大气、地下水监测点位图

图4.2-2：土壤、噪声监测点位图

图7.3-1：厂区风险单元划分示意图

图7.5-1：最不利气象条件下甲醇储罐泄漏次生CO预测范围图

图7.5-2：最不利气象条件下四氢嘧啶装置泄漏盐酸预测范围图

图7.6-1：应急疏散通道图

图7.6-2：应急疏散安置场所位置图

图7.6-3：项目水污染三级防控示意图

图7.6-4：防止事故废水排入外环境的封堵图

图8.1-1：发酵废气治理示意图

图8.1-2：提取车间废气治理示意图

图8.1-3：精制废气治理示意图

图8.1-4：污水处理站化学洗涤－生物滴滤-臭氧催化氧化工艺流程图

图8.2-1：污水处理站工艺流程图

图8.3-1：地下水分区防渗及跟踪监测点位图

图8.3-2：地下水污染应急治理程序框图

# 概述

# 一、项目背景

陕西华森盛邦科技有限公司位于陕西省蒲城省级高新技术产业开发区，是一家集高端生物医药技术研发、产品制造和销售于一体的高科技企业。公司以生产生物医药中间体及原料、健康食品原料为主要产品，联合国内多家高校及科研院所组建一支产学研用协同的创新联合体，并分别在西安和蒲城设立研究中心，通过微生物合成新方法攻克生物医药领域的技术瓶颈，在抗肿瘤、抗衰老、大健康领域及器官移植方向实现新的技术突破。公司以发展新质生产力为引领，着力解决生物医药和大健康领域的“卡脖子”问题。

近几年，中国已经逐步成为世界上最大的原料药生产国之一。中国原料药行业在不断升级，行业产品也逐步由中低端向中高端产品转变，研发水平也在不断提高，产品产出持续扩张，国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对原料药市场的关注越来越密切，这使得原料药市场越来越受到各方的关注。

目前原料药市场上生产方法主要包括化学合成法和生物发酵法，化学合成法工艺复杂耗时，通常涉及高温高压强酸强碱等极端条件，生产安全性较低，易产生有害物质，环境风险及产污大，生物发酵法是通过微生物代谢得到产物，在较为温和的条件下进行，具有投资小、见效快，污染小等优点。

陕西华森盛邦科技有限公司为适应市场需求，在蒲城省级高新技术产业开发区建设年产200吨生物医药原料和生物基材料生产线9条，新建生产综合楼1栋、生产厂房9栋、综合库房3栋以及其他用于生产的配套设施。

2023年7月25日，陕西华森盛邦科技有限公司生物医药原料和生物基材料生产线建设项目取得蒲城县行政审批服务局备案确认（项目代码2307-610526-04-05-287447）。

# 二、建设项目特点

（1）项目为新建项目；属于生物医药原料及生物基材料制造，位于渭南经开区新材料产业聚集区；

说明：2022年9月按照中省关于规范整合开发区改革要求，渭南经济技术开发区由原渭南卤阳湖现代产业综合开发区、蒲城高新技术产业开发区和蒲城县食品工业发展办公室整合而成。规划总面积370平方公里，横跨蒲城、富平、临渭两县一区，布局临空经济、新材料、高端装备制造和食品制造4个产业聚集区。渭南经开区新材料产业聚集区即就是原蒲城高新技术产业开发区。

（2）项目采用生物发酵法生产，不涉及新污染物。

（3）项目环境影响以运营期大气、废水、环境风险影响为主，项目废水经厂区污水站处理达标后排入蒲城城南污水处理厂，周边无分散式饮用水水源地，本项目不设大气环境防护距离，且不涉及拆迁。

# 三、工作过程概述

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定和生态环境主管部门的要求，生物医药原料和生物基材料生产线建设项目需实施环境影响评价，并编制环境影响报告书。为此，陕西华森盛邦科技有限公司于2024年12月30日委托陕西中圣生态环境咨询服务有限公司实施该项目环境影响评价。

接受委托后评价单位迅速成立了项目组，在收集、研究了项目相关资料的基础上，2025年1月实施了现场调查并委托实施了项目环境质量现状监测；在工程分析、影响预测、措施论证等工作的基础上，最终于2025年5月编制完成了《陕西华森盛邦科技有限公司生物医药原料和生物基材料生产线建设项目环境影响报告书》（送审稿）。

# 四、分析判定相关情况

## （一）环保及产业政策符合性分析

本项目生物原料药属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类，生物基材料属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》鼓励类；本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰落后生产工艺装置和产品，不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》中限制投资类产业，项目与环保及产业政策的符合性分析结果见表1。

表1  本项目与环保及产业政策的符合性分析

| 序号 | 政策名称 | 环保要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 《产业结构调整指导目录》（2024年本） | #### 鼓励类中十一类“石化化工” 生物基材料：以非粮生物质为原料的高分子材料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素生化产品开发与生产。 | #### 本项目生物原料药属于允许类，生物基材料属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中陕西省第10条鼓励类。 | #### 符合 |
| 2 | #### 《市场准入负面清单（2025年本）》 | - 许可准入类 - 未获得许可，不得从事药品的生产、销售或进出口 | - 本项目为生物原料药和生物基材料的生产，不属于药品的生产、销售或进出口。不属于血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品。 | #### 符合 |
|  |  | - 与市场准入相关的禁止性规定： - 制造业 - 除主管部门另有规定的以外，血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品不得委托生产。 |  |  |
| 3 | #### 《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》 | - （六）陕西省 - 10.高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、特种橡胶及其他高分子材料、高性能工程塑料、高性能纤维、高性能膜材料、生物基材料、生物医用材料、专用润滑油脂、催化剂、特种聚酯等高端专用化学品的制造及深加工 | - 本项目生物基材料属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中陕西省第10条鼓励类项目。 | #### 符合 |
| 4 | 《水污染防治行动计划》 | 二、推动经济结构转型升级。调整产业结构。依法淘汰落后产能。严格环境准入。推进循环发展。加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 | 本项目属于医药制造业，且不属于淘汰落后产能，废水经处理后排入蒲城城南污水处理厂。 | 符合 |
| 5 | 《土壤污染防治行动计划》 | 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。 | 项目固废库按贮存控制标准开展设计，全厂生产车间、污水处理站、罐区及各类管道管网均参照GB/T 50934-2013开展防渗设计。 | 符合 |
| 4 | 《土壤污染源头防控行动计划》 | 城镇开发边界外不得规划建设各类开发区，区内各类开发建设活动应严格落实生态环境准入清单。严格重点建设用地安全利用。完善地下水环境风险管控划定技术要求，划定地下水污染防治重点区，精准编制差异化准入清单，提出土壤和地下水污染风险管控要求。形成地下水环境风险管控分区成果，纳入生态环境分区管控体系，并加强与国土空间规划的动态衔接。 | 本项目在城镇开发边界范围内，属于重点管控区。 | 符合 |
| 6 | 《陕西省固体废物污染环境防治条例》 | 第十六条产生工业固体废物的建设项目，应当按照环境影响评价文件和项目设计要求配备建设相应的固体废物贮存设施。 | 本项目设置一般固废贮存库和危废贮存库。 | 符合 |
| 7 | 《陕西省人民政府关于深化大气污染治理推进实现“十四五”空气质量目标的实施意见》 | 全面推进VOCs综合治理。污水处理厂（站）排放的高浓度有机废气应单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）排放的有机废气应密闭收集处理。 | 本项目采用的有机溶剂均为水溶性的，精制废气采用冷凝+二级水洗处理后达标排放；发酵废气采用冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放；提取车间废气采用双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放；污水处理站废气采用化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化后达标排放。 | 符合 |
| 8 | 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知 （环大气〔2023〕1号） | （八）严格工业噪声管理 11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。 | 本项目设备噪声采取基础减震，厂房隔声等降噪措施，项目厂界噪声能够做到达标排放，对周围声环境影响较小。 | 符合 |
| 9 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | 二、源头和过程控制 （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。 三、末端治理与综合利用 （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 | 项目涉VOC生产过程均在车间装置内封闭运行，对生产废气进行了分类收集和处理。 | 符合 |
| 10 | 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 | 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。 | 根据建设单位提供资料，项目涉及VOCs密封点小于2000个的，无需开展LDAR工作。 | 符合 |
| 11 | 《制药工业污染防治技术政策》 | 一、总则 新（改、扩）建制药企业选址应符合当地规划和环境功能区划，并根据当地的自然条件和环境敏感区域的方位，确定适宜的厂址应对制药工业产生的化学需氧量（COD）、氨氮、残留药物活性成分、恶臭物质、挥发性有机物（VOCs）、抗生素菌渣等污染物进行重点防治。 制药工业污染防治应遵循清洁生产与末端治理相结合、综合利用与无害化处置相结合的原则；注重源头控污，加强精细化管理，提倡废水分类收集、分质处理，采用先进、成熟的污染防治技术，减少废气排放，提高废物综合利用水平，加强环境风险防范。 | 本项目属于生物医药原料和生物基材料，位于总体规划中的新材料片区，不属于园区环境准入负面清单中禁止进入的行业。 | 符合 |
|  |  |  | 本项目污废水经过自建污水处理站处理达标后排入蒲城城南污水处理站进一步处理后外排；对项目产生的各类挥发性有机物进行了分类治理，达标排放；产生的固体废弃物进行分类处置，属于危废的储存在危废贮存库，定期交有资质单位处置；项目设置了针对性的风险防范措施。 | 符合 |
|  |  | 二、清洁生产： （三）鼓励采用动态提取、微波提取、超声提取、双水相萃取、超临界萃取、液膜法、膜分离、大孔树脂吸附、多效浓缩、真空带式干燥、微波干燥、喷雾干燥等提取、分离、纯化、浓缩和干燥技术。 （四）鼓励采用酶法、新型结晶、生物转化等原料药生产新技术，鼓励构建新菌种或改造抗生素、维生素、氨基酸等产品的生产菌种，提高产率。 （五）生产过程中应密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道；投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的无组织排放。 （六）有机溶剂回收系统应选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率 | （1）本项目采取萃取法、膜分离、大孔树脂吸附、喷雾干燥等技术 （2）本项目采用新构建菌种、生物合成和新型结晶等新型绿色生产方法。 （3）项目在生产过程中密闭操作，采用密闭设备，投料、放料等工序采用料泵，管道输送，可减少无组织排放。 （4）项目有机溶剂均采用密闭、高效的回收工艺和设备，可提高溶剂的回收。 | 符合 |
|  |  | 三、水污染防治 （一）废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。 （三）含有药物活性成份的废水，应进行预处理灭活。 （八）接触病毒、活性细菌的生物工程类制药工艺废水应灭菌、灭活后再与其他废水混合，采用“二级生化－消毒”组合工艺进行处理。 | 本项目生产废水经车间蒸汽灭活预处理后经自建污水处理站（A2O+MBR+次氯酸钠消毒处理工艺）处理达标后排至蒲城城南污水处理厂。 | 符合 |
|  |  | 四、大气污染防治 （一）粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气， 应安装袋式、湿式等高效除尘器捕集。 （二）有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收等工艺进行回收，不能回收的应采用燃烧法等进行处理。 （三）发酵尾气宜采取除臭措施进行处理。 | （1）本项目粉碎、筛分、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，根据岗位特征，采用袋式或湿式除尘器。 （2）本项目采用的有机溶剂均为水溶性的，对有机溶剂废气优先采用冷凝，其次采用水吸收法处置。 （3）本项目发酵废气采用冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放。 | 符合 |
|  |  | 五、固体废物处置和综合利用 （一）制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物， 应按危险废物处置，包括：高浓度釜残液、基因工程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣、报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接沾染危险废物的废包装材料、废滤芯（膜）等。 （二）生产维生素、氨基酸及其他发酵类药物产生的菌丝废渣经鉴别为危险废物的，按照危险废物处置。 | 本项目菌丝废渣生产酵母粉，一部分作为生产原料再利用，一部分外售养殖场；废树脂、废活性炭、废硅藻土等委托有资质的单位回收处置 | 符合 |
|  |  | 七、二次污染防治 （二）废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、 吸附等方法进行处理。 （三）废水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，非危险废物可综合利用。 （四）有机溶剂废气处理过程中产生的废活性炭等吸附过滤物及载体，应作为危险废物处置。 （五）除尘设施捕集的不可回收利用的药尘，应作为危险废物处置。 | （1）本项目污水处理站废气采用化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化后达标排放 （2）废水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，未经鉴别暂按危险废物处置，交有资质单位处置。 （3）本项目配料袋式收尘可作为原料再利用，破碎筛分包装袋式收尘可作为产品外售。 | 符合 |
|  |  | 八、鼓励研发的新技术 鼓励研究、开发、推广以下技术： （一）进行发酵菌种改良和工艺流程优化，提高产率、减少能耗。 （二）连续逆流循环等高效活性物质提取分离技术，研发酶法、生物转化、 膜技术、结晶技术等环保、节能的关键共性产业化技术和装备。 （三）发酵菌渣在生产工艺中的再利用技术、无害化处理技术、综合利用技 术，危险废物厂内综合利用技术。 | （1）鼓励企业进行发酵菌种改良和工艺流程优化，提高产率、减少能耗。 （2）鼓励企业开发环保、节能的关键共性产业化技术和装备的研究。 （3）本项目菌丝废渣生产酵母粉，一部分作为生产原料再利用，一部分外售养殖场。 | 符合 |
| 12 | 《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305—2023） | 5.1 原辅料替代技术 5.1.1 制药工业应采用无毒、无害或低毒、低害的原辅料替代高毒和难以去除高毒的原辅料，以减少废物的产生量或降低废物的毒性。可采取以下技术措施： a） 发酵类制药中维生素 C 生产结晶过程可采用水提取替代甲醇提取； b） 制剂类制药辅料可采用水替代乙醇； c） 设备清场、消毒宜使用季铵盐、灭菌杀孢子剂等消毒剂，尽量减少甲醛的使用； d） 催化剂宜选择毒性低或活性持久的、不易流失的催化剂； e） 设备清洗时宜选用不腐蚀设备且本身易被清除的清洁剂； f） 宜使用无毒或低毒的环境友好型溶剂，尽量减少卤代烃和芳香烃的使用。 | 本项目采用无毒、无害或低毒、低害的原辅料替代高毒和难以去除高毒的原辅料。 - b）不涉及维生素C和制剂类制药； c） 消毒采用蒸汽消毒，不适用甲醛； d） 不涉及催化剂； e） 设备清洗采用碱液或水； - f） 本项目采用溶剂为甲醇、乙醇和丙酮，不涉及卤代烃和芳香烃的使用。 | 符合 |
|  |  | 发酵类制药产生的菌丝体等培养基废物（发酵菌渣）应首先采用厂内的综合利用技术进行减量化处 理，如利用可利霉素发酵菌渣作为原料生产单细胞蛋白，利用青霉素菌渣制成抗生素发酵原料替代豆饼 粉，利用青霉素菌渣制备酵母膏、酵母粉代替品等。 | - 本项目菌渣用来生产酵母粉，一部分厂内回用，一部分外售。 | 符合 |
| 13 | 《陕西省医药产业发展实施方案》 | （三）大力发展生物医药产业。 依托艾尔肤、金花、迪赛等5户生物医药企业，重点推进疫苗、多肽、蛋白等生物药基地建设，大力推动组织工程皮肤规模化生产，积极促进美国强生公司疫苗项目落地和产业化，使我省生物医药实现突破式发展。2015年，生物医药产业产值实现60亿元，2018年突破100亿元，年均增长22%，其中5户重点企业新增产值52亿元。 | 本项目产品主要为生物医药产业。 | 符合 |
| 14 | 《国家发展改革委工业和信息化部关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》 | （四）推动产业集中集聚发展。 顺应产业发展外部环境变化，落实区域生态环境分区管控方案、生态环境准入清单等要求，推动新建原料药项目进入适宜区域及合规设立的化工（医药）园区，引导现有原料药企业在区域间优化调整布局。综合考虑原料、市场、技术等因素，在发展基础较好、区位优势突出、要素资源充裕的地区，布局建设世界一流的产业集聚区和生产基地。进一步提升园区公共基础设施保障能力，推动“三废”处置由企业分散治理向园区专业化集中处置转变。 | 本项目为生物基材料和生物医药原料，位于三线一单中的重点管控区，同时位于总体规划中的新材料片区，不属于园区环境准入负面清单中禁止进入的行业。 | 符合 |
| 15 | 《推动原料药产业绿色发展的指导意见》 | （二）优化产业布局。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单要求，合理规划产业区域布局，新建项目应位于依法设立的产业园区，并符合产业园区规划环评、建设项目环评要求。逐步提升原料药主产区绿色发展水平，加快环境敏感区企业升级改造和产业转移，环境空气质量未达标城市应制定更严格的准入标准。 | 本项目为生物基材料和生物医药原料，位于三线一单中的重点管控区，同时位于总体规划中的新材料片区，不属于园区环境准入负面清单中禁止进入的行业。 | 符合 |
| 16 | 加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案 | （一）突破非粮生物质高效利用关键技术 重点聚焦非粮生物质糖化、非粮生物质替代粮食发酵生产、 高效提纯浓缩等关键平台技术攻关，针对不同非粮生物质原料构 建工业菌种培育体系与酶蛋白元件库，鼓励龙头企业牵头组建技术创新平台，支持地方政府结合本地实际建设分布式非粮生物质 处置及糖化基地，深化生物技术、物理技术和化学工艺协同创新攻关，提高生物基材料生产效率，降低综合能耗和生产成本，减少污染物排放，夯实非粮生物质替代粮食生产生物基材料的技术经济基础。 | 本项目通过生物发酵法生产生物医药原料和生物基材料，生物发酵是通过微生物代谢得到产物，在较为温和的条件下进行，具有投资小、见效快，污染小等优点。 | 符合 |
| 17 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 | （二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 | 本项目罐区废气管道收集后经二级水洗后达标排放；污水处理站废气密闭收集采用化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化后达标排放。项目涉及VOCs密封点小于2000个的，无需开展LDAR工作。 | 符合 |
| 18 | 《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》 | 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。 不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。 | 本项目属于生物医药原料和生物基材料，位于总体规划中的新材料片区，不属于园区环境准入负面清单中禁止进入的行业。 | 符合 |
|  |  | 采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。 | 本项目采取先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平要求。 | 符合 |
|  |  | 主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目。 | 主要污染物企业拟按照要求购买总量；蒲城县不属于限批区域。 | 符合 |
|  |  | 强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。 依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管要求。直排外环境的废水须满足国家和地方相关排放标准要求。 | 本项目给水引自园区已有的市政给水管网。本项目废水分类收集，生产废水经灭活后进入污水处理站处理，处理达标后排至蒲城城南污水处理厂。本项目不涉及第一类污染物。 | 符合 |
|  |  | 优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜（罐）排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物（VOCs）排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求。 | 本项目采取密闭输送物料措施，干燥废气、反应釜废气等经处理后可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、绩效A及《恶臭污染物排放标准》（GB14554）等要求。 | 符合 |
|  |  | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597）及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484）的有关要求。 含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。中药渣按一般工业固体废物处置。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。 | 本项目危废贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597）。污泥应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。 | 符合 |
|  |  | 有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。 | 项目产生的废水与固废经收集后均会进行妥善处理，不会直接排入外环境。厂区会按照要求进行分区防渗，同时会完善风险应急预案，并设置合理有效的监测井，加强地下水环境跟踪监测。确保土壤和地下水环境不受影响。 | 符合 |
|  |  | 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348）要求。 | 本项目拟选用低噪声设备，高噪声设备会采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348）要求。 | 符合 |
|  |  | 重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。 | 本项目罐区、甲类库房等风险源布设合理，拟设置2000m3事故水池、600m3初期雨水池。确保事故废水和初期雨水有效收集和妥善处理。本次提出要求企业编制突发环境事件应急预案。制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。 | 符合 |
|  |  | 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。对搬迁项目的原厂址土壤和地下水进行污染识别，提出开展污染调查、风险评估及环境修复建议。 | 本项目为新建项目。 | 符合 |
|  |  | 关注特征污染物的累积环境影响。环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求。环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目大气评价等级为二级，各类废气均能够达标排放，经预测分析对周边环境影响较小。 | 符合 |
|  |  | 提出项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。 | 本次环评提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确点位布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。并要求企业建成后严格按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。 | 符合 |
|  |  | 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 本项目按照规定开展了信息公开和公众参与。 | 合格 |
| 19 | 陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027） | 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 | 本项目属于制药行业，满足A级绩效要求，具体符合性分析见表2。 | 符合 |
|  |  | 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化氧化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 | 本项目采用的有机溶剂均为水溶性的，精制废气采用冷凝+二级水洗处理后达标排放；发酵废气采用冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放；提取车间废气采用双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放 | 符合 |
| 20 | 渭南市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年） | 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 | 本项目属于制药行业，满足A级绩效要求，具体符合性分析见表2。 | 符合 |
|  |  | 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化氧化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 | 本项目采用的有机溶剂均为水溶性的，精制废气采用冷凝+二级水洗处理后达标排放；发酵废气采用冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放；提取车间废气采用双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放 | 符合 |
| 21 | 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》 | 一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市(区)辖区及开 发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西 安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B 级及以上 要求。39个重点行业清单见附件。 | 项目属于39个重点行业中的制药行业，满足A级绩效要求，具体符合性分析见表2。 | 符合 |
|  |  | 二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书(表)应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平(生产工艺)、污染治理技术、 排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。 | 本报告编制了环保绩效管理篇章，从建设项目的装备水平(生产工艺)、污染治理技术、 排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、 运输方式和管控要求等方面，专项分析了项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保A级绩效分级的相符性。 | 符合 |
|  |  | 三、涉及改、扩建项目的企业应出具环保绩效达级承诺书， 原则上应在拟建项目建成时且在专项行动方案或市级生态环境部门规定时限内完成环保绩效达级。承诺书与项目环评文件一并报送环评审批部门，并纳入竣工验收管理。 | 本项目不属于改扩建项目。 | 符合 |
| 22 | 《中华人民共和国黄河保护法》（2023年4月1日实施） | 第二十六条 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目所在区域属黄河水系，与洛河河道最近距离约为13km，距离渭河34km，不在黄河干支流岸线管控范围内。 | 符合 |
| 23 | 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 | 第八章强化环境污染系统治理 第二节加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，……开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，……。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。……。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。 | 本项目位于渭南经开区，属于合规园区；拟建项目废水经污水处理站处理达标后排入蒲城城南污水处理厂；项目危险废物均得到妥善处置；企业应加强生态环境风险防范，制定环境风险应急预案并备案，定期演练。 | 符合 |
| 24 | 《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》 | 调整产业结构，继续淘汰严重污染水体的落后产能，推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口排查整治。严格落实排污许可制度，严禁工业废水未经处理或未有效处理直排，严厉打击偷排直排行为 | 本项目所在区域属黄河水系，与洛河河道最近距离约为13km，距离渭河34km，不在黄河干支流岸线管控范围内。拟建项目废水经污水处理站处理达标后排入蒲城城南污水处理厂 | 符合 |
| 25 | 《陕西省黄河流域生态环境保护规划》 | 黄河干流及主要支流限定范围内严禁新建、扩建“两高一资”项目及相关产业园区，沿黄干流限定范围内高耗水、高污染企业分期分批迁入合规园区。 | 本项目所在区域属黄河水系，与洛河河道最近距离约为13km，距离渭河34km，不在黄河干支流岸线管控范围内。 | 符合 |
|  |  | 禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类产品、工艺或装置的建设项目。 | 本项目生物医药原料为《产业结构调整指导目录》中的允许类项目，生物基材料属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中陕西省第10条鼓励类。 | 符合 |
|  |  | 开展以能源、建材、焦化、原料药、冶金、有色、化工、印染、造纸、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷以及生产、使用或排放列入《优先控制化学品名录》中化学品的重点行业强制性清洁生产审核及重点行业园区（聚集区）整体审核，提升重点行业、工业园区和企业集群整体清洁生产水平。 | 本项目不涉及《优先控制化学品名录》中的化学品 | 符合 |
| 26 | 《重点管控新污染物清单（2023年版）》 | 第三条对列入本清单的新污染物，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。 | 本项目原料及产生的污染物不在 《重点管控新污染物清单（2023年版）》内。 | 符合 |
| 27 | 《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》（陕应急[2021]198号） | 《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》共50种 | 本项目原辅材料和产品均不涉及。 | 符合 |
| 28 | 《有毒有害大气污染物名录》（2018年） | 《有毒有害大气污染物名录》（2018年）共11种 | 本项目原辅材料和产品均不涉及。 | 符合 |
| 29 | 《有毒有害水污染物名录（第一批）》（2019年） | 《有毒有害水污染物名录（第一批）》（2019年）共12种 | 本项目原辅材料和产品均不涉及。 | 符合 |
| 30 | 《优先控制化学品名录（第一批）》 | 《优先控制化学品名录（第一批）》共22种 | 本项目原辅材料和产品均不涉及。 | 符合 |
| 31 | 《优先控制化学品名录（第二批）》 | 《优先控制化学品名录（第二批）》共40种 | 本项目原辅材料和产品均不涉及。 | 符合 |
| 32 | 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》 | 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。 | 本项目原料及产生的污染物不在 《重点管控新污染物清单（2023年版）》内。 | 符合 |

《制药行业绩效分级指标》适用于进一步加工化学药品制剂所需原料药的工业企业（含制药企业原料药中间体生产）、兽用药品制造中化学原料药的工业企业（含兽药企业原料药中间体生产）；采用化学合成技术、生物发酵技术以及提取技术生产化学药物的化学原料药工业企业，不包括化学药品制剂制造、生物药品制品制造、中药饮片加工。中成药生产等企业。本项目生物原料药属于采用生物发酵技术的化学原料药工业企业，符合《制药行业绩效分级指标》的适用范围。

表2  本项目与《制药行业绩效分级指标》的符合性分析

| 差异化指标 | A级企业 | B级企业 | C级企业 | D级企业 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺过程 | 1、VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气排至废气收集处理系统； 2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备；干燥单元操作采用密闭干燥设备；密闭设备排放的废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、真空系统采用干式真空泵、液环（水环）真空泵，工作介质的循环槽（罐）密闭，真空排气、循环槽（罐）排气排至VOCs废气收集处理系统； 4、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）检维修、清洗和消毒时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗、消毒及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统； 5、动物房、污水厌氧处理设施及固体废物（菌渣、药渣、污泥、废活性炭等）处理或存放设施采取隔离、密封等措施控制恶臭污染，并设有恶臭气体收集处理系统； 6、建立台账，记录VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年； 7、液态VOCs物料采用密闭管道输送方式； 8、实验室使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，使用通风橱（柜）收集，废气排至VOCs废气收集处理系统 | 1、VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统； 2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作；密闭设备或密闭空间排放的废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、真空系统采用干式真空泵，真空排气排至¦VOCs废气收集处理系统；若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸汽）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）密闭，真空排气、循环槽（罐）排气排至VOCs废气收集处理系统； 4、同A级要求； 5、同A级要求； 6、同A级要求； 7、液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，高位槽（罐）进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 8、同A级要求。 | 1、VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统；无法密闭的，采用局部气体收集措施，废气排至废气收集处理系统； 2、同B级要求： 3、同B级要求； 4、同A级要求： 5、同A级要求； 6、同A级要求； 7、同B级要求； 8、实验室使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，使用通风橱（柜）或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统 | 未达到C级要求 | - 本项目VOCs物料的投加和卸放、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气排至废气收集处理系统处理； - 本项目涉VOCs物料的离心、过滤单元操作均采用密闭式离心机、过滤机等设备；干燥单元操作采用密闭干燥设备；密闭设备排放的废气排至VOCs废气收集处理系统，符合要求。 - 本项目真空系统采用干式真空泵，工作介质的循环槽（罐）密闭，真空排气、循环槽（罐）排气排至VOCs废气收集处理系统；符合要求，达到A级要求。 - 本项目载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）检维修、清洗和消毒时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗、消毒及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统； - 本项目污水厌氧处理设施及固体废物（菌渣、污泥、废活性炭等）储存于危废贮存库，废气引至污水处理站恶臭处理系统处理。 - 要求企业运行过程建立台账，记录VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于5年； 7、企业液态VOCs物料采用密闭管道输送方式； 8、实验室使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，使用通风橱（柜）收集，废气排至发酵废气处理系统处理。 |
| 装载 | 1、挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm； 2、装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量>500m³，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m³的，装载过程排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准或处理效率≥90%；或排放废气连接至气相平衡系统； 3、符合第2条要求的，装载作业排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理或引至工艺有机废气治理设施处理。 |  | 1、同A、B级要求 2、同A、B级要求 3、符合第2条要求的，装载作业排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等单一工艺回收处理或引至工艺有机废气治理设施处理 | 未达到C级要求 | 本项目采用底部装载方式；本项目装载作业排气采用二级水洗罐吸收组合处理后达标排放，去除效率≥90%，符合要求。 |
| 泄漏检测与修复 | 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作，建立LDAR软件平台 | 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作 |  |  | 根据建设单位提供资料，本项目载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点小于2000个，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019）相关要求，无需开展泄露检测与修复工作。 |
| 储罐 | 1、储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，采用低压罐、压力罐或其他等效措施 2、储存真实蒸气压≥10.3kPa但<76.6kPa且储罐容积≥20m³的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但<10.3kPa且储罐容积≥30m³的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐密闭排气至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统及其他等效措施； 3、符合第2条要求的，固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理或引至工艺有机废气治理设施处理 |  | 1、同A、B级要求； 2、同A、B级要求； 3、符合第2条要求的，固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等单一工艺回收处理或引至工艺有机废气治理设施处理 | 未达到C级要求 | 本项目不涉及储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐；本项目乙醇、丙酮、甲醇采用固定顶罐密闭排气至采用二级水洗罐吸收组合处理后达标排放，达到A级绩效要求。 |
| 废水收集和处理 | 1、工艺废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； 2、废水储存、处理设施加盖密闭，并密闭排气至有机废气治理设施或脱臭设施； 3、污水处理站废气采用焚烧法或吸收、氧化、生物法等组合工艺进行处理 | 1、同A级要求； 2、废水储存、处理设施，在曝气池及其之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施或脱臭设施； 3、污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等及其组合工艺进行处理 | 1、废水采用密闭管道输送，或采用沟渠输送并加盖密闭，废水集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； 2、同B级要求； 3、同B级要求 | 未达到C级要求 | - 本项目工艺废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； - 污水处理站废气密闭收集后经废气处理系统处理达标后达标排放，达到A级要求。 - 污水处理站废气采用化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放 |
| 工艺有机废气治理 | 1、配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部密闭收集后，采用冷凝、吸附回收、燃烧、浓缩等多个工艺综合治理，焚烧可以采用工艺加热炉、锅炉或者专用焚烧炉进行处理，处理效率≥90%； 2、发酵废气采用冷凝、碱洗+氧化+水洗处理技术、吸附浓缩+燃烧 | 配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气和发酵废气全部收集后，冷凝+吸附回收、洗涤+生物净化、氧化进行处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理 |  | 未达到B、C级要求 | 本项目精制废气采用冷凝+二级水洗处理后达标排放；发酵废气采用冷却除水+旋风分离+双级水喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放；提取车间废气采用双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放。 |
| 监测水平 | 重点排污企业风量大于10000m³/h的主要排放口a均安装CEMSb(NMHC)，生产装置（涉及易燃易爆危险化学品）安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上 | 重点排污企业风量大于10000m³/h的主要排放口“均安装CEMS(NMHC),生产装置（涉及易燃易爆危险化学品）安装DCS，记录相关生产过程主要参数，CEMS数据至少要保存一年以上，DCS监控数据至少要保存6个月以上 | 生产装置安装PLC,记录相关生产过程主要参数，PLC监控数据至少要保存6个月以上 | 未达到C级要求 | 本项目拟在发酵废气排放口、精制废气排放口、污水处理站废气排放口，安装CEMSb(NMHC)，生产装置（涉及易燃易爆危险化学品）安装DCS，达到A级要求。 |
| 排放限值 | PM、NMHC和TVOC排放浓度分别不高于《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019）特别排放限值的50%(10、30、50mg/m³)，其他污染物达到特别排放限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点处小时平均浓度值（NMHC）不高于6mg/m³，监控点处任意一次浓度值（NMHC）不高于20mg/m³；同时满足相关地方排放标准要求 | PM、NMHC和TVOC排放浓度分别不高于《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823——2019）特别排放限值的70%(14、42、70mg/m³),其他污染物达到特别排放限值，企业厂区内VOCs无组织排放监控点处小时平均浓度值（NMHC）不高于6mg/m³,监控点处任意一次浓度值（NMHC）不高于20mg/m³同时满足相关地方排放标准要求 | 各项污染物达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019）特别排放限值，同时满足相关地方排放标准要求 |  | 本项目废气经处理后均能达到A级要求。 |
| 环境管理水平 | 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 |  |  |  | 本项目建成运行后严格按照A级要求进行环境管理。 |
|  | 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录 |  | 至少符合A、B级要求中1、2、3项 | 未达到C级要求 |  |
|  | 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，具备相应的环境管理能力 |  | 人员配置：配备专职环保人员，具备相应的环境管理能力 |  |  |
| 运输方式 | 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 | 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%;其他原辅料、燃料、产品公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%,其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于80%,其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80% | 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%；其他原辅料、燃料、产品公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于50%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50% | 未达到C级要求 | 本项目建成运行后严格按照A级要求，选取运输车辆。 |
| 运输监管 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 |  | 未达到A、B级要求 |  | 要求企业参照《陕西省重点用车企业环保门禁及视频监控系统建设技术指南（试行）》标准要求，做好门禁视频系统出入口、道闸设置、硬件、软件、数据报送和网络等方面建设，预留软件接口，确保系统稳定运行、数据准确可靠。同时严格按照A级要求进行运输监管。 |
| 注1:使用非卤化和非芳香烃级溶剂或纯物理提取工艺的企业达到B级要求即可认定为A级企业； 注2:a主要排放口（NMHC）:主要包括发酵废气排放口、工艺有机废气排放口、废水处理站废气排放口； 注3:bA、B级企业、重点排污单位安装FID。 |  |  |  |  |  |

## （二）规划符合性分析

（1）与相关规划的符合性分析

本项目与相关规划的符合性分析结果见表3、与蒲城县高新技术产业开发区的位置关系见图1。

表3  本项目与相关规划的符合性分析

| #### 规划名称 | #### 相关要求 | #### 本项目 | #### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《蒲城县高新技术产业开发区总体规划（2017~2030）》 | 蒲城高新技术产业开发区主导产业类型为机械加工制造、新材料、农药制造、农副产品加工、精细化工和现代物流业。 | 本项目属于生物医药原料和生物基材料，位于总体规划中的新材料片区，不属于园区环境准入负面清单中禁止进入的行业。 | 符合 |
| 《蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017~2030） 环境影响报告书》 | ⑴禁止企业自建燃煤锅炉，园区供热依托东陈热电厂；园区内企业用汽使用清洁能源。 ⑵预防和控制有毒有害气体事故性泄漏，采取有效措施和应急预案，一旦出现事故泄漏应要求立即停车、停产。 ⑶对于产生VOCs等特征大气污染物的企业，应对企业产生的废气进行处理，防止对周围空气环境产生不良影响。 ⑷各企业建设施工期加强大气污染防治措施。 | ⑴本项目供热来自园区供热管网，考虑到二期三期生产的逐步扩大，确保蒸汽供应的稳定性，项目新建蒸汽发生器留做备用，备用蒸汽发生器3台，蒸发量为10t/h×3（二期2台，三期1台）。采用天然气清洁能源。 ⑵本项目严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，预防和控制有毒害有害气体事故性泄漏，采取有效措施和应急预案，一旦出现事故泄漏应立即停车、停产。 ⑶本项目对企业产生废气均进行处理后，达标排放。⑷要求企业加强施工期大气污染防治措施。 | 符合 |
|  | ⑴各入区企业根据实际情况建设预处理设施，使产生的污水进行预处理达到污水处理厂接纳要求后再排入园区污水处理厂。 ⑵根据区域水资源承载力限制，园区应控制各企业的用水总量，实施最严格水资源管理，对于新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 ⑶企业应加强对污水处理设施的运行管理，设置事故池，避免污水处理设施故障废水直接排放，园区应加强对企业环保设施的监管。 ⑷园区产生的危险废物要求各企业进行桶装储存，安置于厂内危险废物暂存场，暂存场的建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准执行。 | ⑴本项目自建污水处理设施，污水经处理达标后排入蒲城城南污水处理厂。 ⑵本项目用水可达到国内先进水平。 ⑶本项目设置环保管理机构，设置事故池，对污水处理设施进行管理。 ⑷本项目危险废物设置危废贮存库，分类设置专用容器收集，贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准建设。 | 符合 |
|  | 园区企业选用低噪声设备，并进行减震处理。具体项目实施过程中，应优先选取高效、低噪的先进设备作为首选设备，从声污染产生的根本上采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。设备安装过程中应采取减震和隔震措施，降低设备噪声和振动源强，设备运行过程及时维护，使 设备保持良好的运行状态。 | 本项目选用高效低噪设备，设备采取基础减震和隔振，加强设备的维护管理。 | 符合 |
|  | 一般固体废弃物必须严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，尽量做到资源化再利用。 | 本项目一般固体废弃物严格执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）。其中废包装袋由物资回收部门回收利用，纯水制备产生的废树脂由厂家定期更换。 | 符合 |
|  | 危险废物在园区内临时堆放时， 必须做好防渗、防水等措施，其收集储存、运输、处置过程均必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》 （GB18598-2001）进行专门处置，避免发生事故污染。 | 本项目危险废物设置危废贮存库，分类设置专用容器收集，贮存库严格按照危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准建设。编制突发环境事件应急预案。 | 符合 |
| 《蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017~2030） 环境影响报告书》审查意见 | 重点发展机械加工制造。农药制造、新材料、农副产品加工、精细化工、现代物流，开发区构建“一廊、三区、两轴、三节点”的规划结构。 | 本项目属于生物医药原料和生物基材料，位于总体规划中的新材料片区，不属于园区环境准入负面清单中禁止进入的行业。 | 符合 |
|  | 采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物、重金属、苯、甲苯、二甲苯等特征污染物的排放总量。 | 本项目不涉及重金属排放，对特征污染物有机废气和无机废气会进行有效的治理，可减少特征污染物的排放量。 | 符合 |
|  | 禁止石油化工、煤化工、水泥等不符合产业定位及关中核心区治污降霾相关规定的项目入园 | 本项目为医药制造，不属于石油化工、煤化工及关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）中所涉及行业。 | 符合 |
|  | 禁止布局大气污染物排放量大、废水排放量大和水质复杂等项目入园。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国内先进水平。 | 本项目属于生物医药制造业，废气、废水排放量相对较小。本项目清洁生产水平可以达到同行业国内先进水平。 | 符合 |
|  | 建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控 | 本项目为医药制造业，企业应按照相关规定完善环境风险防范措施。 | 符合 |
| 《蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017~2030）环境影响跟踪评价报告》 | 2.1.5.3园区主导产业类型 根据统计，高新区内已建、试运行和在建企业共36家，其中化学原料和化学品制造行业的企业为20家，非金属矿物制品行业的企业为4家，农副产品加工行业的企业为3家，医药制造业行业的企业3家。 | 本项目为生物医药原料和生物基材料制造业。 | 符合 |
|  | 6.3规划后续实施优化建议 （3）鉴于高新区现有产业中包含医药制造产业，建议规划后续可根据园区现状以及蒲城县产业发展规划，在巩固原有优势产业的基础上，优化产业发展方向，结合现有企业行业类别细化后续园区产业类别，从而有利于园区下一步招商引资，实现园区可持续发展。 | 本项目为生物医药原料和生物基材料制造业。 | 符合 |
| 《十四五医药工业发展规划》 | 生物药。在抗体药物领域，重点发展针对肿瘤、免疫类疾病、病毒感染、 高血脂等疾病的新型抗体药物，新一代免疫检测点调节药物，多功能抗体、 G 蛋白偶联受体（GPCR）抗体、抗体偶联药物（ADC），发展抗体与其它 药物的联用疗法。在疫苗领域，重点发展新型新冠病毒疫苗、疱疹疫苗、多 价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗、多联多价疫苗等产品。在重组蛋白质药物领 域，重点发展新靶点创新药物，以及采用长效技术、新给药途径的已上市药 物的升级换代产品。在其它领域，重点发展针对新靶点、新适应症的嵌合抗 原受体 T 细胞（CAR-T）、嵌合抗原受体 NK 细胞（CAR-NK）等免疫细胞 治疗、干细胞治疗、基因治疗产品和特异性免疫球蛋白等。 | 本企业重点发展针对肿瘤、免疫类疾病、病毒感染、 高血脂等疾病的新型抗体药物，属于生物药。 | 符合 |
| 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》 | 综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理。 | 本项目采用的有机溶剂均为水溶性的，精制废气采用冷凝+二级水洗处理后达标排放；发酵废气采用冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放；提取车间废气采用双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化处理后达标排放 | 符合 |

（2）三线一单

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。

一说明：项目位于陕西省渭南市蒲城县渭南经济开发区新材料产业聚集区，根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），以及查询《陕西省“三线一单”数据应用系统平台》，项目位于重点管控单元内，区域环境管控要求具体分析见表4，项目在渭南市“三线一单”管控单元中的位置见图2。

表4  “三线一单”符合性分析

| 序号 | 环境管控单元名称 | 市（区） | 区县 | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 本项目符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲高技产开区城新术业发 | 渭南市 | 蒲城县 | 大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、土地资源重点管控区、高污染燃料禁燃区、蒲城高新技术产业开发区 | 空间布局约束 | 大气环境高排放重点管控区：1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 | 本项目属于生物医药原料和生物基材料制造业，不属于其中禁止新增产能的行业。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。 | 本项目位于蒲城高新技术产业开发区，项目建成后废水经厂区污水处理站处理达标后出水通过园区污水管网进入城南污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 蒲城高新技术产业开发区（1）重点发展精细化工、新材料、工业资源综合利用，打造陕西新材料产业集聚示范区；（2）鼓励企业以行业应用为基础，自主设计专用芯片，扩大专用芯片的制造规模，形成更多的专用芯片种类和产品；（3）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”；（4）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.2大气环境高排放重点管控区的空间布局约束”；（5）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.6水环境城镇生活污染重点管控区的空间布局约束”；（6）严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。 | 本项目位于蒲城高新技术产业开发区，属于生物医药原料和生物基材料制造业，占地类型属于蒲城高新技术产业开发区规划中的工业用地。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境高排放重点管控区：1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。3.推进钢铁、焦化、石化、建材等重点产业绿色转型升级，采取升级技术工艺、优化原辅料替代梯级利用资源能源等措施，降低能耗，减少污染物排放。4.实施钢铁行业超低排放改造，到2025年年底前全面完成。以建材、有色、焦化等为重点，逐步启动非电非钢行业超低排放改造。 | 本项目属于生物医药原料和生物基材料制造业，所排放的污染物经处理后均能满足执行标准的特别排放限值要求。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。持续提高城镇生活污水处理能力。全市黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城区排水许可管理。严格落实《渭南市中心城区污水排入排水管网管理办法》（渭政办发〔2019〕146号），对各类排水单位全面实施许可管理，严禁未经许可或者不符合排放标准将污水排入城市管网，杜绝污水私搭乱接现象。 | 本项目位于蒲城高新技术产业开发区，项目建成后废水经厂区污水处理站处理达标后出水通过园区污水管网进入城南污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 蒲城高新技术产业开发区（1）禁止企业自建燃煤锅炉，园区供热依托东陈热电厂；（2）加强园区企业大气污染源头治理措施监管，保证大气污染源100%达标排放；（3）机械制造企业应采用先进生产工艺、推广使用低毒、低挥发性的有机溶剂；（4）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.2大气环境高排放重点管控区的污染物排放管控”；（5）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.6水环境城镇生活污染重点管控区的污染物排放管控”。 | 本项目供热来自园区供热管网，同时蒸汽发生器留做备用，备用蒸汽发生器3台，蒸发量为10t/h×3（二期2台，三期1台）。采用天然气清洁能源。 大气污染物经处理后均能满足执行标准的特别排放限值要求。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 蒲城高新技术产业开发区（1）重点加强区域内农药、医药中间体、精细化工、新材料等涉危险化学品企业环境风险隐患排查和管控，开展重大危险源排查，加强高危化学品、危险化学品重大危险源管控；（2）加强化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区及危险化学品罐区的风险管控，加强危险化学品运输安全管控，巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果；（3）组织开展环境风险评估和隐患排查，编制环境应急预案，成立环境应急救援队伍，定期组织应急救援演习，储备必要的环境应急物资和装备。 | 本项目属于生物医药原料和生物基材料制造业，企业运行后会加强高危化学品、危险化学品危险源管控，组织开展环境风险评估和隐患排查，编制环境应急预案，成立环境应急救援队伍，定期组织应急救援演习，储备必要的环境应急物资和装备。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 | 本项目位于蒲城高新技术产业开发区，占地类型属于蒲城高新技术产业开发区规划中的工业用地。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成使用高污染燃料的各类设施必须限期拆除或尽快改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 本项目供热来自园区供热管网，同时蒸汽发生器留做备用，备用蒸汽发生器3台，蒸发量为10t/h×3（二期2台，三期1台）。采用天然气清洁能源。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 蒲城高新技术产业开发区（1）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.11水资源承载力重点管控区的资源利用效率要求”；（2）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.12土地资源重点管控区的资源利用效率要求”；（3）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.13高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。 | 本项目能满足上述所列清单要求。 | 符合 |

图2  项目在三线一单中的位置图

（3）三区三线

根据叠图分析，本项目位于蒲城县国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，具体见图3。

## （三）选址可行性分析

项目位于蒲城高新技术产业开发区新材料片区内，根据《医药工业环境保护设计规范》（GB 51133-2015），综合办公楼位于常年主导风向的上风向，尽可能降低污染对厂区内行政管理设施的影响，同时评价范围内无自然保护区、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区，不设置大气防护距离。环境影响预测结果显示，在严加管理和措施到位情况下，对周围敏感点的影响是可以接受的。综上所述，项目在各项环保措施及跟踪监测落实到位的前提下，选址可行。

## （四）小结

根据以上分析结果可知，项目已获蒲城县行政审批服务局备案，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《制药工业污染防治技术政策》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》等环保和产业政策的相关要求。因此，本项目选址合理可行。

# 五、关注的主要环境问题及环境影响

（1）项目运行期产生的废气、废水、噪声、固废对周边环境及居民的影响；

（2）采取的环境保护措施及其经济技术可行性；

（3）环境风险影响、防范措施及其可行性和可靠性。

# 六、环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策和相关规划要求，主要污染防治措施和生态保护措施符合当前行业污染防治技术政策要求，环境选址合理；在认真执行“三同时”制度、落实工程设计和报告书提出的各项环保措施后，主要污染物可实现达标排放，环境风险处于可接受水平，对周围环境的不利影响较小，满足环境质量标准要求，不会改变当地的环境功能；综上所述，从环境质量目标保护角度分析，项目建设可行。

# 七、致谢

在报告编制过程中，得到了渭南市生态环境局、渭南市生态环境局蒲城分局、陕西众邦环保检测技术有限公司、项目建设单位等单位和个人的支持和帮助，在此我们一并表示感谢！

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1环境影响评价委托书

《陕西华森盛邦科技有限公司生物医药原料和生物基材料生产线建设项目环境影响评价委托书》，2024.12.30，见附件1。

### 1.1.2国家法律

（1）《中华人民共和国环境保护法（修正）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修正）》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修正）》，2020.9.1；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》，2018.10.26；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法（修正）》，2018.10.26；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》，2018.12.26；

（10）《中华人民共和国节约能源法（修正）》，2018.10.26。

### 1.1.3国务院行政法规及规范性文件

- 国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.7.16；

- 国务院《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国令第645号），2013.12.7；

- 国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），2015.4.2；

- 国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28；

- 国务院《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，2021.10.8；

- 国务院《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号），2022.5.4；

（7）国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021.11.2。

### 1.1.4部门规章及规范性文件

（1）环境保护部《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发〔2012〕54号），2012.5.17；

（2）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012.7.3；

（3）环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），2012.8.8；

（4）环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号），2013.5.24；

（5）生态环境部、国家发展改革委等3部委《国家危险废物名录》（2025年版），2024.11.26；

（6）环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），2014.12.30；

（7）环境保护部《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号），2022.2.8；

（8）环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），2020.11.30；

（9）环境保护部《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），2015.6.5；

（10）环境保护部《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发〔2015〕92号），2015.9.1；

（11）环境保护部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），2015.12.10；

（12）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》（第29号令），2023.12.27。

### 1.1.5地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

（1）陕西省人大《陕西省大气污染防治条例（2023修正版）》，2023.12.29；

（2）陕西省人大《陕西省节约能源条例（2021年修正）》，2021.12.29；

（3）陕西省人大《陕西省地下水条例》，2024.3.26；

（4）陕西省人大《陕西省固体废物污染环境防治条例（2021年修正）》，2021.9.29；

（5）陕西省人民政府《陕西省水污染防治条例》，2015.12.30；

（6）陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省湿地保护条例》.2023.3.28；

（7）陕西省人民政府《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（陕政发〔2021〕3号），2021.2.10；

（8）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》（陕政发〔2004〕100号），2004.9.22；

（9） 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕115号），2004.11.17；

（10）陕西省人民政府《陕西省土壤污染防治工作方案》，2016.12.23；

（11） 陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发〔2013〕15号），2013.3.13；

（12）陕西省人民政府《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》，2023.4.23；

（13）陕西省人民政府办公厅《"十四五"生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号），2021.9.19；

（14）陕西省人民政府《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），2020.12.24；

（15）陕西省人民政府《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，2022.8.13；

（16）陕西省人民政府《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（陕发〔2023〕4号），2023.3.23；

（17）陕西省生态环境厅、陕西省发展和改革委员会、陕西省科学技术厅等《陕西省黄河流域生态环境保护规划》（陕环发〔2022〕9号），2022.4.19；

（18）中共渭南市委渭南市人民政府《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（渭市发〔2023〕5号），2023.4.21；

（19）渭南市人民代表大会常务委员会《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》，2020.12.5）；

（20）陕西省人民政府办公厅《陕西省医药产业发展实施方案》，2014.4.29；

（21）渭南市人民政府办公室《渭南市“十四五”生态环境保护规划》，2023.4.14；

（22）《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》。

### 1.1.6环境影响评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价 技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 ）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造》（H858.1-2017）；

（11）《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305—2023）；

（12）《制药工业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）；

（13）《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》，2021年4月1日；

（14）《污染源源强核算技术指南 制药工业》(HJ 992-2018)；

（15）《环境影响评价技术导则  制药建设项目》(HJ 611-2011)；

（16）《排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业》（HJ882-2017）。

### 1.1.7项目的相关资料

（1）《陕西华森盛邦科技有限公司生物医药原料和生物基材料生产线建设项目环境影响评价委托书》，2024.12.30。

（2）《陕西华森盛邦科技有限公司生物医药原料和生物基材料生产线建设项目可行性研究报告》，2023.1。

（3）陕西省企业投资项目备案确认书，2023.07.25；

（4）陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

（5）陕西省环境保护厅《关于蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2018〕117号），2018.6.21；

（6）蒲城县人民政府关于《蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）的批复》（蒲政函〔2018〕251号），2018.12.31；

（7）《蒲城高新技术产业开发区总体规划（2017~2030）环境影响跟踪评价报告》技术咨询会专家组意见，2024.6.12。

## 1.2评价原则

（1）依法评价

环境影响评价工作执行国家、陕西省颁布的有关环境保护法律、法规、规范、标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3环境影响识别和评价因子选择

### 1.3.1环境影响识别

本项目运行期主要活动包括：各类车间生产废气、污水处理站等运行过程中“三废、一噪”排放等。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响识别表

| 影响因素 影响受体 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤 环境 | 陆域 生物 | 渔业 资源 | 主要生态保护区域 | 水生 生物 |
| 施 工 期 | 废气排放 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废气排放 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 | -1 |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |
| 注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“+”—有利影响；“－”—不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3.2评价因子筛选

本项目环境影响评价因子筛选结果汇总于表1.3-2。

表1.3-2  本项目环境影响评价因子汇总表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、甲醇、氯化氢、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、丙酮、臭气浓度。 | PM10、甲醇、氯化氢、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、丙酮 |
| 2 | 地表水 | / | / |
| 3 | 地下水 | ①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、硫化物； ③特征水质因子：pH、甲醇、丙酮。 | 氨氮 |
| 4 | 土壤 | 基本因子包括：pH、①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； 特征因子：pH、铜、石油烃。 | 氨氮 |
| 5 | 声环境 | 厂界等效连续A声级 | 厂界等效连续A声级 |
| 6 | 固体废物 | / | 固体废物处理处置的可行性、可靠性 |
| 7 | 环境风险 | 甲醇、丙酮、乙酸、氨、氯化氢等 | 甲醇、氯化氢 |

## 1.4评价执行标准

### 1.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氯化氢、氨、硫化氢、甲醇、丙酮参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的质量浓度参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》的推荐值。

（2）地下水质量：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水中石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

（3）声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（4）土壤环境质量：执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他（非水田）的风险筛选值。

具体标准限值见表1.4-1~1.4-5。

表1.4-1  环境空气质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 |  | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | ≤60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 24小时平均 | ≤150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | ≤500 |  |  |
| 2 | PM10 | 年平均 | ≤70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | ≤150 |  |  |
| 3 | NO2 | 年平均 | ≤40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | ≤80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | ≤200 |  |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | ≤35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | ≤75 |  |  |
| 5 | O3 | 日最大8小时平均 | ≤160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | ≤200 |  |  |
| 6 | CO | 24小时平均 | ≤4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | ≤10 |  |  |
| 7 | H2S | 1小时平均 | ≤10 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境HJ2.2.-2018》 附录D |
| 8 | NH3 | 1小时平均 | ≤200 |  |  |
| 9 | HCl | 1小时平均 | ≤50 |  |  |
|  |  | 日平均 | ≤15 |  |  |
| 10 | 丙酮 | 1小时平均 | ≤800 |  |  |
| 11 | 甲醇 | 1小时平均 | ≤3000 |  |  |
|  |  | 日均值 | ≤1000 |  |  |
| 12 | 非甲烷总烃 | 小时平均 | ≤2 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表1.4-2  地下水质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |  |
| 3 | 硝酸盐（氮） | ≤20.0 |  |  |
| 4 | 亚硝酸盐（氮） | ≤1.00 |  |  |
| 5 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |  |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
| 7 | 砷 | ≤0.01 |  |  |
| 7 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 8 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |  |
| 9 | 总硬度 | ≤450 |  |  |
| 10 | 铅 | ≤0.01 |  |  |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 12 | 镉 | ≤0.005 |  |  |
| 13 | 铁 | ≤0.3 |  |  |
| 14 | 锰 | ≤0.1 |  |  |
| 15 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
| 16 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |  |
| 17 | 硫酸盐（SO42-） | ≤250 |  |  |
| 18 | 氯化物（Cl-） | ≤250 |  |  |
| 19 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100mL |  |
| 20 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL |  |
| 21 | 钠 | ≤200 | mg/L |  |
| 22 | 硫化物 | ≤0.02 |  |  |
| 23 | 铜 | ≤1.00 |  |  |
| 24 | 锌 | ≤1.00 |  |  |
| 25 | 石油类 | ≤0.05 | mg/L | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 |

表1.4-3  声环境质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq（A）（昼间） | ≤65 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 2 | Leq（A）（夜间） | ≤55 |  |  |

表1.4-4  建设用地土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃 | — | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |  |  |  |

表1.4-5  农用地土壤环境质量标准单位：mg/kg，pH值除外

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计； ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

### 1.4.2污染物排放标准

（1）运营期有组织大气污染物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）标准要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准；备用蒸汽发生器废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）中燃气锅炉的要求；无组织大气污染物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）；施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关标准。

（2）根据《发酵类制药工业水污染排放标准》（GB21903-2008）,本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业向环境水体的排放行为，企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准的要求。因此，本项目项目所产生的污废水经处理设施处理后，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，同时满足城南污水处理厂进水水质标准；

（3）噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

（4）一般工业固废应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

具体标准限值见表1.4-6~1.4-10。

表1.4-6  运营期大气污染物排放标准限值一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许 排放速率 （kg/h） |  |
| 1 | 发酵废气 | NH3 | 20 | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2 |
|  |  | NMHC | 60 | / |  |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 6000 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | 精制废气 | 颗粒物 | 20 | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2 |
|  |  | NMHC | 60 | / |  |
|  |  | 丙酮 | 60 | / | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） |
|  |  | 甲醇 | 60 | / |  |
| 3 | 提取车间废气 | 颗粒物 | 20 | / |  |
|  |  | NMHC | 60 | / |  |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 6000 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 4 | 污水处理站废气处理系统 | NH3 | 20 | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2 |
|  |  | H2S | 5 | / |  |
|  |  | NMHC | 60 | / |  |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 15m（2000） | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 5 | 备用蒸汽发生器废气 | SO2 | 20 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018） |
|  |  | NOx | 50 | / |  |
|  |  | 烟尘 | 10 | / |  |
|  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014） |
| 6 | 企业边界无组织 | HCl | 0.20 | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4 |
|  |  | 颗粒物 | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | NH3 | 1.5 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | H2S | 0.06 | / |  |
|  |  | 丙酮 | 1.0 | / | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） |
|  |  | 甲醇 | 1.0 | / |  |
|  |  | NMHC | 3 | / |  |
|  | 厂内无组织 | 监控点浓度限值 | 10 | / |  |

表1.4-7  施工厂界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值

| 序号 | 污染物 | 监控点 | 施工阶段 | 小时平均浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘 （即总悬浮颗粒物TSP） | 周界外浓度最高点* | 拆除、土方及地基处理工程 | ≤0.8 |
| 2 |  |  | 基础、主体结构及装饰工程 | ≤0.7 |
| *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 |  |  |  |  |

表1.4-8  废水污染排放标准限值一览表

| 序号 | 项目 | 标准值 |  | 本项目拟采取的评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级 | 城南污水处理厂收水水质 |  |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | SS | 400 | 400 | 400 |
| 3 | COD | 500 | 500 | 500 |
| 4 | BOD5 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | NH3-N | - | 45 | 45 |
| 6 | 总氮 | - | 70 | 70 |
| 7 | 总磷 | - | 8 | 8 |

表1.4-9  噪声污染排放标准限值一览表

| 序号 | 厂（场）界噪声 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间 | ≤70 | dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 2 | 夜间 | ≤55 |  |  |
| 3 | 昼间 | ≤65 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类 |
| 4 | 夜间 | ≤55 |  |  |

表1.4-10  固废污染排放控制标准一览表

| 序号 | 污染物 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； |
| 2 | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |

### 1.4.3其他

- 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》，关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。本项目应达到环保绩效A级水平。因此本项目PM、NMHC和TVOC排放浓度分别不高于《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019）特别排放限值的50%(10、30、50mg/m³)，其他污染物达到特别排放限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点处小时平均浓度值（NMHC）不高于6mg/m³，监控点处任意一次浓度值（NMHC）不高于20mg/m³；同时满足相关地方排放标准要求。

- 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，“推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30mg/m3的要求”，本次备用蒸汽发生器废气氮氧化物浓度控制在30mg/m3以下。

## 1.5评价工作等级与评价范围

### 1.5.1 评价工作等级

#### 1.5.1.1 环境空气

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。估算模式参数见表1.5-1，估算模式计算结果表见表1.5-2，等级判断根据表1.5-3。

表1.5-1  估算模式参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.9 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

1.5-2  大气污染物最大落地浓度占标率统计表

| 分期 | 排放口编号 | 污染源 | 污染物 | Cmax（μg/m3） | Pmax(%) | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | DA001 | 配料废气 | PM10 | 1.9647 | 0.44 | - |
|  | DA002 | 发酵废气 | NH3 | 5.619 | 2.81 | - |
|  |  |  | NMHC | 10.206 | 0.51 | - |
|  | DA003 | 精制废气 | PM10 | 1.9024 | 0.22 | - |
|  |  |  | NMHC | 12.708 | 0.45 |  |
|  | DA004 | 提取车间废气 | PM10 | 1.5558 | 0.35 | - |
|  |  |  | NMHC | 6.4566 | 0.32 |  |
|  | DA005 | 污水处理站废气（一期） | NH3 | 1.9847 | 0.99 | - |
|  |  |  | H2S | 0.0095 | 0.09 |  |
|  |  |  | NMHC | 2.5517 | 0.13 |  |
|  | DA006 | 危废贮存库废气 | NMHC | 4.0047 | 0.2 | - |
|  | DA007 | 罐区废气 | HCl | 0.0632 | 0.13 | - |
|  |  |  | NH3 | 0.3409 | 0.17 | - |
|  |  |  | NMHC | 0.1543 | 0.01 | - |
| 二期 | DA008 | 配料废气 | PM10 | 1.2914 | 0.29 | - |
|  | DA009 | 配料废气 | PM10 | 1.2947 | 0.29 | - |
|  | DA0010 | 发酵废气1 | NH3 | 1.5795 | 0.79 | - |
|  |  |  | NMHC | 3.2421 | 0.16 |  |
|  | DA0011 | 发酵废气2 | NH3 | 0.6381 | 0.32 | - |
|  |  |  | NMHC | 5.1047 | 0.26 |  |
|  | DA003 | 精制废气（一期+二期） | 丙酮 | 8.9305 | 1.12 | - |
|  |  |  | 甲醇 | 6.3353 | 0.21 |  |
|  |  |  | PM10 | 0.9923 | 0.22 |  |
|  |  |  | NMHC | 8.9305 | 0.45 |  |
|  | DA0012 | 提取车间废气1 | PM10 | 1.5525 | 0.35 | - |
|  | DA0013 | 提取车间废气2 | PM10 | 2.5381 | 0.56 | - |
|  | DA005 | 污水处理站（一期+二期） | NH3 | 3.9692 | 1.98 | - |
|  |  |  | H2S | 0.0189 | 0.19 |  |
|  |  |  | NMHC | 5.1033 | 0.26 |  |
|  | DA014 | 蒸汽发生器废气 | PM10 | 0.3699 | 0.08 | - |
|  |  |  | SO2 | 0.3107 | 0.06 | - |
|  |  |  | NOX | 2.9295 | 1.17 | - |
|  | DA015 | 罐区废气 | HCl | 0.06 | 0.12 | - |
|  |  |  | NH3 | 0.3001 | 0.15 | - |
|  |  |  | 甲醇 | 0.3001 | 0.01 | - |
|  |  |  | 丙酮 | 0.6003 | 0.08 | - |
|  |  |  | NMHC | 0.9005 | 0.05 | - |
| 三期 | DA016 | 配料废气 | PM10 | 1.9345 | 0.43 | - |
|  | DA017 | 发酵废气 | NH3 | 1.341 | 0.97 | - |
|  |  |  | NMHC | 2.9011 | 0.15 |  |
|  | DA018 | 提取车间废气 | PM10 | 2.6074 | 0.58 | - |
|  | DA005 | 污水处理站废气(一期+二期+三期) | NH3 | 3.9692 | 1.98 | - |
|  |  |  | H2S | 0.0189 | 0.19 | - |
|  |  |  | NMHC | 5.1033 | 0.26 | - |
|  | DA014 | 蒸汽发生器废气 | PM10 | 0.3699 | 0.08 | - |
|  |  |  | SO2 | 0.3107 | 0.06 | - |
|  |  |  | NOX | 2.9295 | 1.17 | - |
|  | DA015 | 罐区废气（二期+三期） | HCl | 2.2864 | 4.57 | - |
|  |  |  | NH3 | 0.2181 | 0.11 | - |
|  |  |  | 甲醇 | 0.2181 | 0.01 | - |
|  |  |  | 丙酮 | 0.4353 | 0.05 | - |
|  |  |  | NMHC | 0.7608 | 0.04 | - |
| 一期 | 发酵+提取车间无组织 |  | PM10 | 17.487 | 3.89 | - |
|  | 精制车间无组织 |  | PM10 | 3.8092 | 0.19 | - |
|  | 罐区及装卸无组织 |  | HCL | 1.3111 | 2.62 | - |
|  |  |  | NH3 | 6.5556 | 3.28 |  |
|  |  |  | NMHC | 2.0978 | 0.1 |  |
|  | 污水处理站无组织 |  | NH3 | 12.4441 | 6.22 | - |
|  |  |  | H2S | 0.0566 | 0.57 |  |
|  |  |  | NMHC | 15.8380 | 0.79 |  |
| 二期 | 发酵+提取车间无组织1 |  | PM10 | 9.0134 | 2.0 | - |
|  | 发酵+提取车间无组织2 |  | PM10 | 18.6530 | 4.15 | - |
|  | 精制车间无组织 |  | PM10 | 3.8092 | 0.19 | - |
|  | 罐区及装卸无组织 |  | HCL | 0.3636 | 0.73 | - |
|  |  |  | NH3 | 1.9091 | 0.95 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 1.8182 | 0.06 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 4.0910 | 0.51 |  |
|  |  |  | NMHC | 6.0910 | 0.3 |  |
|  | 污水处理站无组织 |  | NH3 | 16.5167 | 8.26 | - |
|  |  |  | H2S | 0.0751 | 0.75 |  |
|  |  |  | NMHC | 21.7720 | 1.09 |  |
| 三期 | 发酵+提取车间无组织 |  | PM10 | 7.2456 | 1.61 | - |
|  | 罐区及装卸无组织（二期+三期） |  | HCL | 0.6364 | 1.27 | - |
|  |  |  | NH3 | 3.3637 | 1.68 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 1.8182 | 0.06 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 4.0910 | 0.51 |  |
|  |  |  | NMHC | 6.6365 | 0.33 |  |

可见，Pmax为污水站无组织废气氨，占标率为8.26%，评价等级为二级。项目排放污染物的不涉及最远影响距离（D10%）。评价范围以厂址为中心，边长5km的矩形。具体判定情况见表1.5-3。

表1.5-3  大气环境评价工作等级判别表

| 判定依据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax＜10% | Pmax<1% |
| 本项目 | Pmax为污水处理站废气氨，占标率为8.26% |  |  |
|  | 二级 |  |  |

#### 1.5.1.2 地表水

本项目生产废水和生活污水集中收集，送厂内污水处理站处理，出水经园区污水管网进入蒲城城南污水处理厂进一步处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“间接排放建设项目评价等级为三级B”，“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”，因此本次对地表水环境影响评价做简要分析。

#### 1.5.1.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“医药”中的第90类，具体为“化学药品制造；生物、生化制品制造”，为I类。根据现场调查，地下水评价范围内不存在集中式饮用水水源准保护区或其他地下水水源保护区，本项目地下水敏感程度为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定，本项目地下水评价工作等级为“二级”，具体判定情况见表1.5-4。

表1.5-4  地下水环境评价工作等级判定表

| 判定依据 | 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 敏感 | 一 | 一 | 二 |
|  | 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
|  | 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 判定结果 | 不敏感 | I类项目 |  |  |
|  | 二级 |  |  |  |

#### 1.5.1.4 声环境

本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，因此根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，本项目声环境评价工作等级为三级，具体判定情况见表1.5-5。

表1.5-5  声环境评价工作等级判定表

| 判定依据 | 声环境功能区 | 评价范围内敏感目标噪声级增量 | 受影响人口数量 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类及有特别限制要求的保护区 | ＞5dB（A） | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |
| 本项目 | 3类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |

#### 1.5.1.5 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A判定，本项目属于石油、化工中的化学药品制造，类别为I类；占地规模为9.88hm2，属于“中型（5~50hm2）”；占地为工业用地，建设项目周边存在耕地，敏感程度为“敏感”；本项目土壤评价等级判定为一级。具体评价判据见表1.5-6。

表1.5-6  土壤影响评价等级判定表

| 判定 |  | I类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 |
| 敏感性 | 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
|  | 不敏感 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 本项目 | Ⅰ类项目，中型、敏感 |  |  |  |
|  | 一级 |  |  |  |

#### 1.5.1.6 生态环境

本项目为污染影响类建设项目，位于渭南经济技术开发区新材料产业聚集区，园区已取得规划环评批复，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8节，“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，因此本项目进行生态影响简单分析。

#### 1.5.1.6 环境风险

本项目环境风险工作等级判定见表1.5-7。风险潜势判定过程详见7.2节。

表1.5-7  环境风险评价工作级别判据

| 项目 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 评价工作等级 | 二 | 二 | 二 |

本项目大气、地表水、地下水环境风险评价等级均为二级。

### 1.5.2 评价范围

各环境要素评价范围见表1.5-8及图1.5-1。

表1.5-8  各环境要素评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 |  | 以厂址为中心，边长5km的矩形范围 |
| 地表水 | 三级B |  | / |
| 地下水 | 二级 |  | 厂界下游外延834，上游及两侧外延417m |
| 声 | 三级 |  | 厂界外200m |
| 土壤 | 一级 |  | 占地范围内及占地范围外1km范围 |
| 生态 | 简单分析 |  | / |
| 风险 | 大气 | 二级 | 厂界外扩5km的范围 |
|  | 地表水 | 二级 | / |
|  | 地下水 | 二级 | 厂界下游外延834m，上游及两侧外延417m |

其中地下水评价范围确定依据：

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1节，项目评价范围采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：

L为下游迁移距离，m；

α为变化系数，按导则要求取2；

K为渗透系数，m/d，根据项目区所在位置潜水主要是第四系松散层孔隙潜水含水岩层：含水岩性为第四系亚砂土、细粉砂。根据HJ610-2016附录B，粉细砂的平均渗透系数为5m/d；

I为水力坡度，无量纲，区内潜水总的径流方向基本与地形—致，取用里仁村与中陈村的水位进行计算，I=（H1-H2）/L=3‰；

T为质点迁移天数，按导则要求取5000d；

ne为有效孔隙度，取0.18。

计算本项目的L值为834m。因此，本项目地下水评价范围以厂区为中心，上游及两侧外扩417m，下游外扩834m。

## 1.6评价内容、评价重点及评价时段

### 1.6.1评价内容

本次评价主要工作内容包括：工程概况介绍、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与分析、环境风险分析、环保措施可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理计划等。

### 1.6.2评价重点

本次评价重点包括：工程分析、大气环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价、固废影响评价、土壤环境影响评价、环境风险评价、环境保护措施可行性论证等。

### 1.6.3评价时段

本项目评价时段分为施工期、运行期两个时段。

## 1.7 环境保护目标

#### 1.7.1大气环境

本项目大气环境保护对象为评价范围内居民点，保护目标为评价范围内的环境空气质量（二类），具体情况见表1.7-1，环境保护目标见图1.5-1。

表1.7-1  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标（m） |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 南坡 | 109°33′38.3112″E | 34°53′50.7930″N | 居民区 | 空气 | 二类 | NW | 1.851 |
| 菜园子 | 109°33′44.9594″E | 34°53′40.1534″N | 居民区 | 空气 | 二类 | NNW | 1.456 |
| 李家 | 109°34′06.1672″E | 34°53′51.4130″N | 居民区 | 空气 | 二类 | NW | 1.116 |
| 牒家 | 109°34′24.8794″E | 34°53′59.5934″N | 居民区 | 空气 | 二类 | NNW | 1.285 |
| 宜安村 | 109°35′02.2681″E | 34°54′05.8586″N | 居民区 | 空气 | 二类 | N | 1.682 |
| 周家 | 109°35′27.2079″E | 34°54′03.9758″N | 居民区 | 空气 | 二类 | N | 2.092 |
| 白卤村 | 109°36′14.2899″E | 34°54′04.7224″N | 居民区 | 空气 | 二类 | N | 2.62 |
| 东鲁村 | 109°35′50.0567″E | 34°53′35.6363″N | 居民区 | 空气 | 二类 | WE | 1.771 |
| 前宜安村 | 109°34′08.9693″E | 34°53′31.4487″N | 居民区 | 空气 | 二类 | NW | 0.455 |
| 里仁村东 | 109°34′13.3492″E | 34°53′00.8044″N | 居民区 | 空气 | 二类 | W | 0.117 |
| 里仁村西 | 109°33′53.0252″E | 34°52′55.4806″N | 居民区 | 空气 | 二类 | W | 0.66 |
| 阎家 | 109°34′08.2792″E | 34°52′29.8144″N | 居民区 | 空气 | 二类 | W | 1.003 |
| 思补村 | 109°34′35.7942″E | 34°52′08.7706″N | 居民区 | 空气 | 二类 | SW | 0.846 |
| 西陈村 | 109°35′11.9636″E | 34°52′30.7768″N | 居民区 | 空气 | 二类 | SSE | 1.176 |
| 中陈村 | 109°35′41.9763″E | 34°52′30.5820″N | 居民区 | 空气 | 二类 | SE | 1.883 |
| 东陈村 | 109°35′57.6517″E | 34°52′26.3943″N | 居民区 | 空气 | 二类 | SE | 2.308 |
| 新立村 | 109°34′05.5295″E | 34°51′47.2122″N | 居民区 | 空气 | 二类 | SW | 2.32 |
| 内府村 | 109°33'15.5240" | 34°51'48.4858" | 居民区 | 空气 | 二类 | SW | 2.75 |
| 新庄 | 109°33'16.5282" | 34°52'00.3382" | 居民区 | 空气 | 二类 | SW | 2.446 |
| 寇家堡 | 109°33'15.2150" | 34°52'15.2322" | 居民区 | 空气 | 二类 | SW | 2.372 |
| 南贾曲村 | 109°33'04.6321" | 34°53'07.8306" | 居民区 | 空气 | 二类 | SW | 2.256 |

#### 1.7.2地表水

经现场实地调查，本项目与洛河河道最近距离约为13km，距离渭河34km，评价范围内不涉及地表水保护目标。

#### 1.7.3地下水

根据现场调查，评价区内无水源地一、二级保护区和准保护区，也不存在分散式饮用水水源。含水层保护目标为第四系潜水，评价目标为符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准要求。

#### 1.7.4声环境

本项目位于渭南经开区新材料产业聚集区，声环境评价范围内敏感目标见表1.7-2。

表1.7-2  噪声保护目标一览表

| 名称 | 坐标（m） |  | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（km） | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 里仁村东 | 109°34′13.3492″E | 34°53′00.8044″N | W | 0.117 | 413人 |

#### 1.7.5生态环境

本项目位于渭南经开区新材料产业聚集区，园区已取得规划环评批复，本项目不涉及生态敏感区，对生态环境影响较小，可忽略。

#### 1.7.6环境风险

环境风险大气环境保护目标主要为评价范围内村庄及居民点，无地表水风险保护目标，地下水评价范围内无饮用水源保护区和分散式饮用水井，保护目标为第四系潜水。具体见表1.7-3，图1.5-1。

表1.7-3  风险保护目标

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  |  | 相对方位 |  | 距离/m |  |  |  | 属性 |  | 人口数 |  |  |
|  | 1 | 南坡 |  |  |  |  | 西北 |  | 1851 |  |  |  | 居住区 |  | 36 |  |  |
|  | 2 | 菜园子 |  |  |  |  | 西北 |  | 1456 |  |  |  | 居民区 |  | 28 |  |  |
|  | 3 | 李家 |  |  |  |  | 西北 |  | 1116 |  |  |  | 居住区 |  | 564 |  |  |
|  | 4 | 牒家 |  |  |  |  | 西北 |  | 1285 |  |  |  | 居住区 |  | 804 |  |  |
|  | 5 | 宜安村 |  |  |  |  | 西北 |  | 1682 |  |  |  | 居住区 |  | 419 |  |  |
|  | 6 | 周家 |  |  |  |  | 北 |  | 2092 |  |  |  | 居住区 |  | 848 |  |  |
|  | 7 | 白卤村 |  |  |  |  | 东北 |  | 2620 |  |  |  | 居住区 |  | 1207 |  |  |
|  | 8 | 东鲁村 |  |  |  |  | 东北 |  | 1771 |  |  |  | 居住区 |  | 3685 |  |  |
|  | 9 | 前宜安村 |  |  |  |  | 西北 |  | 455 |  |  |  | 居住区 |  | 1340 |  |  |
|  | 10 | 刘家堡 |  |  |  |  | 东 |  | 2705 |  |  |  | 居住区 |  | 1295 |  |  |
|  | 11 | 里仁村东 |  |  |  |  | 西 |  | 117 |  |  |  | 居住区 |  | 413 |  |  |
|  | 12 | 里仁村西 |  |  |  |  | 西 |  | 660 |  |  |  | 居住区 |  | 408 |  |  |
|  | 13 | 阎家 |  |  |  |  | 西 |  | 1003 |  |  |  | 居住区 |  | 492 |  |  |
|  | 14 | 思补村 |  |  |  |  | 西南 |  | 846 |  |  |  | 居住区 |  | 1047 |  |  |
|  | 15 | 西陈村 |  |  |  |  | 东南 |  | 1176 |  |  |  | 居住区 |  | 3683 |  |  |
|  | 16 | 中陈村 |  |  |  |  | 东南 |  | 1883 |  |  |  | 居住区 |  | 1155 |  |  |
|  | 17 | 东陈村 |  |  |  |  | 东南 |  | 2308 |  |  |  | 居住区 |  | 3499 |  |  |
|  | 18 | 陈庄镇 |  |  |  |  | 东南 |  | 2651 |  |  |  | 居住区 |  | 502 |  |  |
|  | 19 | 新立村 |  |  |  |  | 西南 |  | 2320 |  |  |  | 居住区 |  | 522 |  |  |
|  | 20 | 五畛村 |  |  |  |  | 南 |  | 2675 |  |  |  | 居住区 |  | 816 |  |  |
|  | 21 | 樊陵村 |  |  |  |  | 北 |  | 2717 |  |  |  | 居住区 |  | 416 |  |  |
|  | 22 | 尧村 |  |  |  |  | 东北 |  | 3332 |  |  |  | 居住区 |  | 264 |  |  |
|  | 23 | 兴盛村 |  |  |  |  | 西北 |  | 2550 |  |  |  | 居民区 |  | 163 |  |  |
|  | 24 | 刘家村 |  |  |  |  | 北 |  | 2133 |  |  |  | 居民区 |  | 150 |  |  |
|  | 25 | 井村 |  |  |  |  | 东北 |  | 3148 |  |  |  | 居住区 |  | 805 |  |  |
|  | 26 | 王窑 |  |  |  |  | 东北 |  | 3485 |  |  |  | 居住区 |  | 90 |  |  |
|  | 27 | 廖家 |  |  |  |  | 东北 |  | 4008 |  |  |  | 居住区 |  | 78 |  |  |
|  | 28 | 坡雷 |  |  |  |  | 东北 |  | 4340 |  |  |  | 居住区 |  | 308 |  |  |
|  | 29 | 西安丰 |  |  |  |  | 东北 |  | 4252 |  |  |  | 居住区 |  | 198 |  |  |
|  | 30 | 中白卤 |  |  |  |  | 东北 |  | 3503 |  |  |  | 居住区 |  | 620 |  |  |
|  | 31 | 纪家 |  |  |  |  | 东南 |  | 3810 |  |  |  | 居住区 |  | 620 |  |  |
|  | 32 | 群丰村 |  |  |  |  | 东南 |  | 4587 |  |  |  | 居住区 |  | 230 |  |  |
|  | 33 | 石陵村 |  |  |  |  | 东南 |  | 4259 |  |  |  | 居住区 |  | 324 |  |  |
|  | 34 | 东明村 |  |  |  |  | 东南 |  | 3994 |  |  |  | 居住区 |  | 249 |  |  |
|  | 35 | 民地村 |  |  |  |  | 东南 |  | 4414 |  |  |  | 居住区 |  | 246 |  |  |
|  | 36 | 杜家 |  |  |  |  | 东南 |  | 3997 |  |  |  | 居住区 |  | 45 |  |  |
|  | 37 | 董家 |  |  |  |  | 东南 |  | 4442 |  |  |  | 居民区 |  | 68 |  |  |
|  | 38 | 蒋吉村 |  |  |  |  | 东南 |  | 4724 |  |  |  | 居民区 |  | 298 |  |  |
|  | 39 | 新民村 |  |  |  |  | 南 |  | 4557 |  |  |  | 居民区 |  | 99 |  |  |
|  | 40 | 高密村 |  |  |  |  | 南 |  | 4495 |  |  |  | 居民区 |  | 145 |  |  |
|  | 41 | 东兴隆 |  |  |  |  | 西南 |  | 3589 |  |  |  | 居住区 |  | 52 |  |  |
|  | 42 | 内府村 |  |  |  |  | 西南 |  | 2755 |  |  |  | 居住区 |  | 412 |  |  |
|  | 43 | 新庄 |  |  |  |  | 西南 |  | 2446 |  |  |  | 居住区 |  | 145 |  |  |
|  | 44 | 寇家堡 |  |  |  |  | 西南 |  | 2372 |  |  |  | 居民区 |  | 56 |  |  |
|  | 45 | 张家村 |  |  |  |  | 西南 |  | 2879 |  |  |  | 居民区 |  | 63 |  |  |
|  | 46 | 南贾曲村 |  |  |  |  | 西 |  | 2256 |  |  |  | 居民区 |  | 456 |  |  |
|  | 47 | 三义村 |  |  |  |  | 西北 |  | 3247 |  |  |  | 居住区 |  | 65 |  |  |
|  | 48 | 贾曲村 |  |  |  |  | 西北 |  | 2372 |  |  |  | 居民区 |  | 351 |  |  |
|  | 49 | 鞋刘村 |  |  |  |  | 西北 |  | 3285 |  |  |  | 居民区 |  | 178 |  |  |
|  | 50 | 庙坡 |  |  |  |  | 北 |  | 3161 |  |  |  | 居民区 |  | 62 |  |  |
|  | 51 | 东坡 |  |  |  |  | 西北 |  | 3397 |  |  |  | 居民区 |  | 42 |  |  |
|  | 52 | 西贾曲村 |  |  |  |  | 西 |  | 3960 |  |  |  | 居民区 |  | 624 |  |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30806 |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 受纳水体名称 |  |  |  |  |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 |  |  | 洛河 |  |  |  |  |  |  | III类 |  |  |  |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  | 敏感目标名称 |  |  |  |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/km |
|  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 |  | 环境敏感区名称 |  |  | 功能敏感性 |  | 水质目标 |  |  |  | 地下水评价区包气带防污性能 |  |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | / |  | 第四系风积黄土孔隙潜水含水层 |  |  | G3 |  | Ⅲ类 |  |  |  | Mb=19.4m K=4.62×10-4cm/s 分布连续、稳定 包气带防污性能分级为D1 |  |  |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |

# 2 工程概况

## 2.1 项目基本情况

项目名称：生物医药原料和生物基材料生产线建设项目

项目建设性质：新建

建设地点：渭南经济技术开发区新材料产业聚集区，项目建设厂址地理位置见图2.1-1，四邻关系见图2.1-2。

建设内容：建设年产200吨生物医药原料和生物基材料生产线9条，新建生产综合楼1栋、生产厂房9栋、综合库房3栋、以及其他用于生产的配套设施。

项目投资：总投资92871万元，环保投资为6737万元，占工程总投资的7.25%。

职工人数：全厂定员289人，其中一期87人，二期117人，三期85人。

工作制度：年工作时间300d，采用三班三运转制，每班工作8h。

## 2.2 项目组成

主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，具体见表2.3-1。

表2.3-1  工程项目组成及建设内容

| 项目 |  | 建设内容 | 备注 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 发酵 车间 |  | 新建 | 一期 |
|  | 提取 车间 |  | 新建 | 一期 |
|  | 精制 车间 |  | 新建 | 一期 |
|  | 发酵 车间 |  | 新建 | 二期 |
|  | 提取 车间 |  | 新建 | 二期 |
|  | 精制 车间 |  | 依托一期 | 二期 |
|  | 发酵 车间 |  | 新建 | 三期 |
|  | 提取 车间 |  | 新建 | 三期 |
|  | 精制 车间 |  | 依托一期 | 三期 |
| 辅 助 工 程 | 生产综合楼 | 1座，五层（局部二层），建筑面积14859m2。 5层区域：一层为职工餐厅，仅配餐，不涉及餐饮制作；二层至五层为生产管理办公室及值班室等。 局部两层区域：一层为阶梯式多功能厅，二层为实验室 一期办公及实验依托陕西生化产业公共服务平台建设项目 | 新建 | 二期 |
|  | 综合动力站 | 1座，2层，建筑面积5854m2。内设冷冻站、空压站、蒸汽发生器、变电室等。一期冷冻站、空压机等位于发酵车间中的独立空间 | 新建 | 二期 |
|  | 门卫 | 2座，分别为物流出入口门卫、人流出入口门卫，1层，建筑面积分别为75m2和90.9m2 | 新建 | 一期 |
| 公用工程 | 供水 | 供水水源为蒲城县高新区园区供水管网，厂区供水系统主要由生产给水系统、生活给水系统、循环冷却水系统组成。园区供水管网预计2025年10月建成，本项目一期2025年12月建成，可实现依托 | 新建 | 一期 二期 三期 |
|  | 排水 | 厂区排水实施雨污分流，厂内已建成生产、生活、清净下水及雨水排水系统，生产废水、生活污水送厂区污水处理站处理后，经园区污水管网排入城南污水处理厂，最终排至渭河。园区排水管网预计2025年10月建成，本项目一期2025年12月建成，可实现依托 | 新建 |  |
|  | 循环 水站 | 新建闭式循环水站10座，单个规模为200m3/h，循环水池容积为2000m3，其中一期3座，二期4座，三期3座 | 新建 |  |
|  | 供电 | 市政供电，厂内设配电室 | 新建 |  |
|  | 供汽 | 蒸汽由园区蒸汽管网提供，压力为0.6MPa，同时新建蒸汽发生器留做备用，备用蒸汽发生器3台，蒸发量为10t/h×3（二期2台，三期1台），园区蒸汽管网、天然气管网预计2025年10月建成，本项目一期2025年12月建成，可实现依托 | 新建 | 二期 三期 |
|  | 空压制氮站 | 全厂设置8台螺杆空气压缩机（单台压缩空气产量200Nm³/min，压力为0.8MPa），其中一期2台，二期4台，三期2台。设置2台PSA变压吸附制氮机组（单台氮气产量为10Nm³/h，仪表空气量约50Nm³/h），其中一期1台，二期1台 | 新建 | 一期 二期 三期 |
|  | 冷冻站 | 全厂冷冻站设置冰机9台：6台制冷量为1125KW，冷冻水温度5~10℃，其中一期二期三期各2台；3台制冷量为734KW，冷冻水温度-7℃，其中一期二期三期各1台 | 新建 | 一期 二期 三期 |
| 储运工程 | 原料 储存 |  | 新建 | 二期 |
|  |  |  | 新建 | 一期 |
|  |  |  | 新建 | 二期 三期 |
|  | 成品 储存 |  | 新建 | 二期 |
| 环保工程 | 废气 | 配料废气（DA001）：袋式除尘+25m排气筒 | 新建 | 一期 |
|  |  | 发酵尾气（DA002）：冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+25m排气筒，同步设置NMHC自动监测 | 新建 |  |
|  |  | 精制废气（DA003）：冷凝+二级水洗+25m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 提取车间废气（DA004）：双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+25m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 污水处理站废气（DA005）：化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化+15m排气筒，同步设置NMHC自动监测 | 新建 |  |
|  |  | 危废贮存库废气（DA006）：活性炭吸附+15m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 储罐废气（DA007）：二级水洗+15m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 配料废气（DA008和DA009）：袋式除尘+22m排气筒 | 新建 | 二期 |
|  |  | 发酵尾气（DA010和DA011）：冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒，同步设置NMHC自动监测 | 新建 |  |
|  |  | 提取车间废气（DA012和DA013）：双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 实验室废气：依托二期发酵废气治理系统处理 | 新建 |  |
|  |  | 蒸汽发生器废气（DA014）：低氮燃烧（2套）+20m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 储罐废气（DA015）：二级水洗+15m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 配料废气（DA0016）：袋式除尘+22m排气筒 | 新建 | 三期 |
|  |  | 发酵尾气（DA017）：冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒，同步设置NMHC自动监测 | 新建 |  |
|  |  | 提取车间废气（DA018）：双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒 | 新建 |  |
|  |  | 蒸汽发生器废气（DA014）：低氮燃烧（1套）+20m排气筒 | 新建 |  |
|  | 废水 | 新建污水处理站1座，处理规模500m3/d（其中一期250m3/d，二期250m3/d），采用A2O+MBR处理工艺，同步设置流量、CODcr、氨氮、pH自动监测 | 新建 | 一期 二期 |
|  | 固废 | 设危废贮存库1座，建筑面积40m2 | 新建 | 一期 |
|  |  | 设一般固废贮存库1座，建筑面积80m2 | 新建 | 一期 |
|  | 噪声 | 选用低噪设备、基础减震、车间隔声、厂区绿化等降噪措施 | 新建 | 一期 二期 三期 |
|  | 环境 风险 | 事故废水：新建1座2000m3的事故水池。 初期雨水池：新建1座600m3的初期雨水池。 罐区围堰：1.2m | 新建 | 一期 |

陕西生化产业技术创新平台有限公司陕西生化产业公共服务平台建设项目于2023年9月13日经蒲城县行政审批服务局备案，项目代码：2301-610526-04-05-727517。与本项目为同一投资人，全厂总占地共 70.14 亩（46760.23m2），主要建设内容包括：新建质检大楼、国际交流中心、智能制造平台、产业技术孵化中心 及相关配套设施等。该项目，该项目先行工程包括质检大楼、国际交流中心、智能制造平台、动力站、污水处理平台、门卫等，占地面积约 18882.6m2，项目主要进行生化产品及生物基材料质量检测及技术转化。该项目已取得渭南市生态环境局的环评批复（渭环批复[2024]20号）。本项目一期建成后办公和实验依托陕西生化产业公共服务平台建设项目，陕西生化产业公共服务平台建设项目目前基本已经建成，本项目一期预计2025年12月建成，本项目依托可行。

## 2.3 产品方案

涉及商业秘密，已删除

## 2.4 主要原辅材料及能源消耗

涉及商业秘密，已删除

## 2.5 主要设备清单

涉及商业秘密，已删除

## 2.6 公用工程

### 2.6.1 给排水

（1）给水

公司用水由蒲城县高新技术产业开发区管网供应，供水来源有保证。项目供水系统主要由生产给水系统、生活给水系统、纯水给水系统、循环冷却水系统、消防给水系统组成。园区供水管网、排水管网预计2025年10月建成，本项目一期2025年12月建成，可实现依托。

①生产给水系统

生产给水系统主要用于生产装置及辅助生产设施用水、设备清洗用水、地面冲洗用水、道路及绿化用水等。

②生活给水系统

生活给水系统主要供生产装置及各辅助生产设施操作人员生活用水、办公楼生活用水等。

③纯水给水系统

本项目设纯水制备系统2套，一期和二期各1套，纯水制备能力为20m3/h，采用二级反渗透工艺。

④循环水系统

项目设置设10台200m3/h逆流式闭式冷却塔，配套循环水池2000m3。一期、二期、三期各配套3台，4台和3台，冷却塔采用大型逆流机力通风冷却塔，塔结构型式为钢筋混凝土，玻璃钢围护。

⑤消防水系统

厂区设有消防水系统形成环状管网，管径为DN120，水压0.7Mpa。公司全厂设置稳高压消防水系统，平时由稳压泵维持管网压力。火灾时消防泵启动，向管网送水。消防水管网的消防水由消防水池供给。消防水管网在厂区内形成环状，并用阀门分隔成若干独立段。环状管网上设置一定数量的室外地上式消火栓（防冻型）、消防水炮，并配备适量的移动式喷雾水枪。

（2）排水

以清污分流和分质排水制为原则，本工程排水系统划分为生活污水系统、生产污水系统、雨水系统、事故水系统。

①生活污水排水系统

一期、二期、三期生活污水产生量分别为9.57m3/d，12.87m3/d，9.35m3/d，合计为31.79m3/d，厂区一期建设一座50m3化粪池，生活污水先经化粪池处理后，送厂内污水处理站处理。

②生产污水

污水处理站设计规模500m3/d，分期建设，其中一期250m3/d，二期采用250m3/d，采用“A2O+MBR”工艺，处理达标后排入蒲城城南污水处理厂。污泥采用板框压滤工艺。

④事故与初期雨水池

项目设置有效容积不小于2000m3的事故水池及有效容积不小于600m3的初期雨水池。

### 2.6.2 供电

园区供电站为贾曲110KV 变电站，距离项目地 2.5km，现有容量为 2 台 50MVA主变压器，后续规划新增 1 台 50MVA 主变压器已经开始筹备，采用双π接入桥陵至山双回线路供电，目前允许供电容量为 30MVA、供电电压为 10KV，双回路供电方式，采取地下电缆沟的输电线路敷设形式。

本项目用电电源由蒲城高新技术产业开发区就近接入点接入，主要以220/380V低压配电网形式供给，年用电量约4752 kW·h。

### 2.6.3 供热

由园区蒸汽管网供给，压力为0.6MPa，考虑到二期三期生产的逐步扩大，确保蒸汽供应的稳定性，新建蒸汽发生器留做备用，备用蒸汽发生器3台，蒸发量为10t/h×3（二期2台，三期1台），天然气供应地点由园区市政就近提供，园区蒸汽管网、天然气管网预计2025年10月建成，本项目一期2025年12月建成，可实现依托。

### 2.6.4 空压制氮站

全厂设置8台螺杆空气压缩机（单台压缩空气产量200Nm³/min，压力为0.8MPa），其中一期2台，二期4台，三期2台。设置2台PSA变压吸附制氮机组（单台氮气产量为10Nm³/h，仪表空气量约50Nm³/h），其中一期1台，二期1台。

### 2.6.5 冷冻站

全厂冷冻站设置冰机9台：6台制冷量为1125KW，冷冻水温度5~10℃，其中一期二期三期各2台；3台制冷量为734KW，冷冻水温度-7℃，其中一期二期三期各1台。制冷剂为R134a。单台每年补充制冷剂量约12kg。

## 2.7 储运工程

涉及商业秘密，已删除

## 2.8 总图布置

厂区总平面根据生产工艺要求、车间特征，并考虑方便分期建设，将全厂分为三个功能分区，即公辅区、仓储区和生产区。公辅区包括污水处理站、综合动力站等，位于厂区的中部。仓储区位于厂区的北侧，生产区位于厂区的南侧。整体呈现“L”型布局。

为了合理组织人流、物流、避免交叉，全厂分设人流大门一座及物流大门一座，人流大门位于纬二路，物流大门均位于纬一路。

具体工程平面布局见图2.8-1。

## 2.9 主要经济技术指标

工程主要经济技术指标见表2.9-1。

表2.9-1  工程主要技术经济指标表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 | t/a | 200 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |
| 2 | 年工作日 | d | 300 |  |
| 3 | 主要原材料用量 |  |  | 见表2.4-2 |
| 4 | 能源消耗 |  |  |  |
| 4.1 | 新水 | m3/a | 29731.147 | 全厂 |
| 4.2 | 电（年耗电量） | kW∙h | 4752 | 全厂 |
| 4.3 | 蒸汽（平均） | t/a | 87960 | 全厂 |
| 4.4 | 天然气 | m3/a | 327600 | 全厂 |
| 5 | 总定员 | 人 | 289 |  |
| 5.1 | 一期 | 人 | 87 |  |
| 5.2 | 二期 | 人 | 117 |  |
| 5.3 | 三期 | 人 | 85 |  |
| 6 | 项目总投资 | 万元 | 92871 |  |
| 7 | 年均营业收入 | 万元 | 247789 |  |
| 8 | 年均增值税 | 万元 | 16070 |  |
| 9 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 1929 |  |
| 10 | 年均总成本费用 | 万元 | 222224 |  |
| 11 | 年均利润总额 | 万元 | 39141 |  |
| 12 | 年均所得税 | 万元 | 9875 |  |

## 2.10 清洁生产

### 2.10.1 清洁生产水平判定

根据《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》，工程清洁生产评价指标对比见表2.10-1。

经对比，限定性指标全部达到Ⅱ级，且Ygk=100，因此本项目属于国内清洁生产先进水平。

表2.10-1  本项目与《发酵法原料药企业清洁生产评价指标项目》对比表

| 序号 | 一级 指标 | 一级指标 权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标 权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 |  | Ⅲ级基准值 |  | 本项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.15 | 工艺类型 |  | 0.60 | 采用绿色酶法技术，并运用色谱分离、离子色谱、 连续离子交换色谱等工艺技术，使用高效发酵菌种，高效有机碳源和氮源。 |  |  | 采用绿色酶法技术，并运用色谱分离、离子色谱、连续离子交换 色谱等工艺技术，使用高效发酵菌种，普通碳源和氮源。 |  | 本项目采用绿色酶法技术，并运用色谱分离、离子色谱、 连续离子交换色谱等工艺技术，使用高效发酵菌种，高效有机碳源和氮源。 | Ⅰ级 |
| 2 |  |  | 装备设备 |  | 0.40 | 使用膜分离或多效浓缩，使用密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道，CIP清洗，冷凝 回收设备、连续离子交换设备， 自动控制系统和 生产监控系统，安装挥发性气体收集处理装置。 |  |  | 使用膜分离或多效浓缩，使用喷射真空泵，CIP清洗。 |  | 本项目使用膜分离或多效浓缩，使用密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道，CIP清洗，冷凝 回收设备、连续离子交换设备， 自动控制系统和 生产监控系统，安装挥发性气体收集处理装置。 | Ⅰ级 |
| 3 | 资源能源 消耗指标 | 0.15 | *单位产品综合能耗 | tce/t | 0.30 | ≤10 | ≤20 |  | ≤30 |  | 19.470 | Ⅱ级 |
| 4 |  |  | *单位产品取水量 | t/t | 0.40 | ≤200 | ≤500 |  | ≤1000 |  | 470.03 | Ⅱ级 |
| 5 |  |  | 单位产品原辅料总消耗 | t/t | 0.30 | ≤40 | ≤50 |  | ≤60 |  | 41.33 | Ⅱ级 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.20 | 菌渣资源化利用率 | % | 0.20 | ≥80 | ≥70 |  | ≥60 |  | 100 | Ⅰ级 |
| 7 |  |  | 提取废液溶剂回收率 | % | 0.40 | ≥95 | ≥90 |  | ≥85 |  | ≥90 | Ⅱ级 |
| 8 |  |  | 水重复利用率 | % | 0.30 | ≥85 | ≥80 |  | ≥75 |  | ≥85 | Ⅰ级 |
| 9 |  |  | 产品外包装可再生或降解率 | % | 0.10 | 100 | ≥95 |  | ≥90 |  | 100 | Ⅰ级 |
| 10 | 污染物产 生指标 | 0.20 | *单位产品废水产生量 | t/t | 0.40 | ≤100 | ≤400 |  | ≤800 |  | 399.96 | Ⅱ级 |
| 11 |  |  | 单位产品固体废物产生量（干重） | t/t | 0.20 | ≤3.5 | ≤4 |  | ≤4.5 |  | 2.12 | Ⅰ级 |
| 12 |  |  | 单位产品挥发性有机物产生量 | kg/t | 0.10 | ≤10 | ≤20 |  | ≤30 |  | 18.130 | Ⅱ级 |
| 13 |  |  | *单位产品COD产生量 | kg/t | 0.20 | ≤200 | ≤2000 |  | ≤6500 |  | 1932 | Ⅱ级 |
| 14 |  |  | *单位产品氨氮产生量 | kg/t | 0.10 | ≤25 | ≤150 |  | ≤400 |  | 83.7 | Ⅰ级 |
| 15 | 产品特征 指标 | 0.15 | *有毒有害原材料使用种类 | 种 | 0.20 | 0 | ≤3 |  | ≤5 |  | 0 | Ⅰ级 |
| 16 |  |  | 化学溶剂使用种类 | 种 | 0.50 | ≤3 | ≤5 |  | ≤8 |  | 3 | Ⅰ级 |
| 17 |  |  | 发酵产率 | t/m3.n | 0.30 | ≥2.5 | ≥2 |  | ≥1 |  | ≥2.5 | Ⅰ级 |
| 18 | 清洁生产 管理指标 | 0.15 | *环保法律法规执行情况 |  | 0.10 | 符合国家和地方有关环境法律、法规， 企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国 家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可 证管理要求。 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 19 |  |  | *产业政策符合性 |  | 0.10 | 生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用 国家禁止、限制、淘汰类的生产工艺、装备， 不 生产国家限制、淘汰类的产品。 |  |  | 生产规模符合国家和地方相关 产业政策，但采用国家限制类的 生产工艺、装备， 或生产国家限 制类的产品。 |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 20 |  |  | 清洁生产管理 |  | 0.10 | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，建有专门负责清洁生产的领导机构，各 成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法， 有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提 出的目标、指标、清洁生产方案， 认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计 台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案） 并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求， 加强对无组织排放的防控措 施，减少生产过程无组织排放。 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 21 |  |  | 清洁生产审核 |  | 0.10 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全 流程定期开展清洁生 产审核活动，中、高费 方案实施率≥80%。 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生 产审核活动，中、高费 方案实施率≥60%。 |  | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展 清洁生产审核活动，中、高费方 案实施率≥50%。 |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 22 |  |  | 节能管理 |  | 0.10 | 按国家规定要求，组织 开展节能评估与能源 审计工作，实施节能改 造项目完成率为90%。 | 按国家规定要求，组织 开展节能评估与能源 审计工作，实施节能改 造项目完成率≥70%。 |  | 按国家规定要求，组织开展节能 评估与能源审计工作，实施节能 改造项目完成率≥50%。 |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 23 |  |  | 污染物排放监测 |  | 0.10 | 满足国家相关监测技术规范要求；按照排污许可证规定的自行监测方案自行或委托 第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和 分析，公开自行监测信息。 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 24 |  |  | *危险化学品管理 |  | 0.10 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求。 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 25 |  |  | 计量器具配备情况 |  | 0.10 | 计量器具配备满足符合国家标准GB17167 、GB24789三级计量配备要求。 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 26 |  |  | 固体废物处理处置 |  | 0.10 | 应制定并向当地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物产生种 类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。制定意外事故防范措施预案， 并向当 地环保主管部门备案。 根据《危险废物规范化管理指标体系》综合评估，危险废物规范化管理情况为“达 标”。 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
|  |  |  |  |  |  | 对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于80%，且按照GB 18599相 关规定对暂时不利用或者 不能利用的一般工业固体 废物进行贮存或处置。 |  | 对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于60%，且按照GB 18599相 关规定对暂时不利用或者 不能利用的一般工业固体 废物进行贮存或处置。 |  | 对一般工业固体废物加以循环利用，利用率低于60%，且按照GB 18599相 关规定对暂时不利用或者 不能利用的一般工业固体 废物进行贮存或处置。 | 对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于80%，且按照GB 18599相 关规定对暂时不利用或者 不能利用的一般工业固体 废物进行贮存或处置。 | Ⅰ级 |
| 27 |  |  | 土壤污染隐患排查 |  | 0.05 | 参照国家有关技术规范，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害 物质渗漏、流失、扬散。 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 28 |  |  | 运输方式 |  | 0.05 | 物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气） 或新能源汽车； 厂内运输车辆全部达到国 五及以上排放标准的重型 载货车辆（含燃气）或新 能源汽车； 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 |  | 物料公路运输全部使用达 到国五及以上排放标准的 重型载货车辆（含燃气） 或新能源汽车比例不低于 70%，其他车辆达到国四 排放标准；厂内运输车辆全部达到国 五及以上排放标准的重型 载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于70%，其他车辆达到国四 排放标准； 厂内非道路移动机械全部 达到国三及以上排放标准 或使用新能源机械比例不 低于70%。 |  | 物料公路运输全部使用达 到国五及以上排放标准的 重型载货车辆（含燃气） 或新能源汽车比例不低于 50%，其他车辆达到国四 排放标准；厂内运输车辆全部达到国 五及以上排放标准的重型 载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%，其他车辆达到国四 排放标准； 厂内非道路移动机械全部 达到国三及以上排放标准 或使用新能源机械比例不 低于50%。 | 物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气） 或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国 五及以上排放标准的重型 载货车辆（含燃气）或新 能源汽车；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | Ⅰ级 |

注：带*的指标为限定性指标

### 2.10.2 清洁生产限定性指标计算

（1）单位产品综合能耗

综合能耗是企业在计划统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等），但不包括（如用于动力消耗发电、锅炉等）的能耗工质。具体综合能耗按照当量热值，即每千瓦时按3596千焦计算，其折算标准煤系数为0.1229 kg/kwh。

式中： E ——单位产品的综合能耗，tce/t；

E1 ——全年生产原料药综合能耗标准煤量，tce；

G ——全年原料药产量，t。

表2.10-2 单位产品综合能耗计算表

| 名称 | 耗能单位 | 消耗定额 | 折标准煤系数 kgce | 能源折算值 tce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | m3 | 1638.000 | 1.214 | 1.989 |
| 电 | kWh | 23.760 | 0.123 | 0.003 |
| 循环冷却水 | t | 49090.909 | 0.086 | 4.207 |
| 新鲜水 | t | 148.656 | 0.257 | 0.038 |
| 蒸汽 | t | 128.600 | 97.540 | 12.544 |
| 空气 | m3 | 2838.631 | 0.040 | 0.114 |
| 氮气 | m3 | 1440.000 | 0.400 | 0.576 |
| 总计 |  |  |  | 19.470 |

由上表可以看出，本项目单位产品的综合能耗为19.470tce/t产品，满足≤20tce/t产品Ⅱ级基准值要求。

（2）单位产品取水量

生产每吨原料药（符合制剂要求）的取水量，包括原料处理、废水治理、冷却水、纯水制备，以及蒸汽、锅炉用水、综合利用等。计算方法如下：

式中：Vqs ——单位产品取水量，m3/t；

V1 ——全年生产原料药取水量总和，m3；

G ——全年原料药产量，t。

本工程全年生产原料药取水量不包含生活用水和绿化及道路洒水，经计算单位产品取水量=（78635.329+560.783+29731.147-3000-11921.250）/200=470.03m3/t产品，符合单位产品取水量≤500m3/t产品Ⅱ级基准值要求。

- 单位产品废水产生量

- 在一定时间内，原料药生产（包括原料处理、综合利用、废水治理等）各部分废水之和，扣去重复利用水量。计算方法如下：

- Vzh=V2+Vxd+Vlq-Vcf

- 式中：Vzh ——单位产品废水产生量，m3；

- V2 ——在一定计量时间内，发酵废母液（离交尾液）的量，m3；

- Vxd ——在一定计量时间内，使用的洗涤水的量，m3；

- Vlq ——在一定计量时间内，使用的冷却水的量，m3 ；

- Vcf ——在一定计量时间内，重复利用的水的量，m3。

- 本工程单位产品废水产生量=（47593.262+6600+10800+13747.455+1100+151.200）/200=399.96m3/t产品，符合单位废水产生量≤400m3/t产品Ⅱ级基准值要求。

- 单位产品COD产生量

- 根据3.18小节，全厂COD产生量为386.382t/a，则单位产品COD产生量=386.382/200=1931.91kg/t产品，符合单位产品COD产生量≤2000kg/t产品Ⅱ级基准值要求。

- 单位产品氨氮产生量

- 根据3.18小节，全厂氨氮产生量为16.731t/a，单位产品氨氮产生量=16.731/200=83.66kg/t产品，符合单位产品氨氮产生量≤150kg/t产品Ⅱ级基准值要求。

# 3 工程分析

涉及商业秘密，已删除

## 3.14 公辅工程

### 3.14.1空压站

（1）工艺流程

原料空气自吸入口吸入，经空压机三级压缩到0.3-0.7MPa(G)、循环水降温≤40℃、油雾≤2～3ppm然后进入高效油分离器。经分离油雾后，压缩空气进入微热式再生空气降温出水干燥装置，除去水分后的干燥空气再进入粉尘过滤器，除去微量粉尘后，一部分净化的空气进入储罐贮存并送往各用户，提供所需的仪表空气和工艺空气，另一部分净化空气送往制氮机生成氮气，作为备用氮气源。

（2）产污环节

空压站无废气、废水、固废排放，主要为设备噪声。

### 3.14.2制氮站

（1）工艺流程

本项目正常情况氮气用量不大，所以采用变压吸附法制氮工艺。

来自压缩空气缓冲罐的压缩空气送入冷冻式干燥机，使压缩空气中水分进一步去除，干燥空气依次经过PSA变压吸附制氮装置的活性炭过滤器、精密过滤器、空气缓冲罐、PSA变压吸附制氮机、氮气缓冲罐、氮气贮罐，最后送出合格产品氮气。

PSA变压吸附制氮机设有两个装满碳分子筛吸附剂的吸附塔，洁净、干燥的压缩空气首先进入其中一只吸附塔，压缩空气自下而上流碳分子筛（CMS）床层时，空气中的氧气（O2）首先被碳分子筛吸附，未被吸附的氮气（N2）在吸附塔顶部富集并作为产品气输出进到氮气缓冲罐，经计量合格后送用户使用。当吸附塔内的碳分子筛吸附饱和后，在控制系统可遍程序控制器的作用下改变管路中相应气动切换阀的开和关，压缩空气转而进到另一只再生好的吸附塔继续吸附，吸附饱和的吸附塔通过泄压将容器内碳分子筛（CMS）吸附剂所吸附的水分、二氧化碳、氧气等经消声器排放到大气中完成吸附剂再生。为了连续产出氮气，系统设置了两只吸附器交替工作，自动切换，每只吸附器有3个工作步骤：

①吸附

经净化处理后的压缩空气由下而上通过吸附器O2、CO2等被选择吸附，同时产品氮气从吸附器上部排出并进入氮气储罐。

②均压

当一只吸附器吸附结束，将此吸附器内的高压气体从上下两个方向注入另一只已再生好的吸附器内，以提高气体的利用率，节约能量。

③脱附

均压结束后，将吸附饱和的吸附器连通大气，使其压力降至常压，利用碳分子筛在高压和常压下吸附量的差异，将在高压下吸附的大量的O2、CO2等在常压下自动排出，以达到再生的目的。排出的气体通过消声器排向大气，以降低排气噪声。

（2）产污环节

制氮站无废气、废水，主要为设备噪声及废分子筛。单台制氮机组分子筛装填量为0.5t，废分子筛产生量为0.1t/a，每5年更换一次。

### 3.14.3冷冻站

（1）工艺流程

全厂冷冻站设置冰机9台：6台制冷量为1125KW，冷冻水温度5~10℃，其中一期二期三期各2台；3台制冷量为734KW，冷冻水温度-7℃，其中一期二期三期各1台。

（2）产污环节

冷冻站无废水、废气、固废排放，主要为设备噪声。

### 3.14.4备用蒸汽发生器

（1）工艺流程

项目供热由园区蒸汽管网供给，压力为0.6-1.2MPa，同时蒸汽发生器留做备用，备用蒸汽发生器3台，蒸发量为10t/h×3（二期2台，三期1台），蒸汽发生器以天然气为燃料，天然气供应地点由园区市政就近提供。根据建设单位预估，备用时间约168h/a。

（2）产污环节

废气：天然气燃烧产生烟气。采用低氮燃烧，经20m高排气筒排放。

10t/h锅炉天然气用气量为650m3/h，本项目使用的天然气组分和物理性质参考陕北天然气成分，具体见表3.14-1。

表3.14-1  天然气组分及物理性质一览表

| 序号 | 天然气组分及物理性能 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 95.9494% |
| 2 | 乙烷 | 0.9075% |
| 3 | 丙烷 | 0.1367% |
| 4 | 硫化氢 | 0.0002% |
| 5 | 二氧化碳 | 3.000% |
| 6 | 氮气 | 0.2108% |
| 7 | 水 | 0.0062% |
| 7 | 密度 | 0.7616kg/Nm3 |
| 8 | 比重 | 0.5890 |
| 9 | 高位热值 | 39.0426mJ/Nm3（9331.4Kcal/Nm3） |
| 10 | 低位热值 | 35.1597mJ/Nm3（8411.4Kcal/Nm3） |
| 11 | 供气压力 | 2~2.5kPa |

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）计算烟气排放量，经计算得蒸汽发生器烟气量产生量为11.12Nm3/m3天然气。二氧化硫采用含硫率进行计算（天然气总硫按一类天然气总硫含量20mg/m3计算），氮氧化物和颗粒物类比《三星（中国）半导体有限公司环境影响后评价报告》锅炉监测最大值（其中颗粒物为3.4mg/m3，氮氧化物为27.37mg/m3）。蒸汽发生器废气经低氮燃烧器处理后可满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）中燃气锅炉的要求及《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中“推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30mg/m3的要求”，具体排放情况见表3.14-2。

表3.14-2  燃气锅炉污染物排放统计一览表

| 分期 | 废气量 （Nm3/h） | 污染物 | 产生情况 |  | 处理效率（%） | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3 ) |  | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3 ) |
| 二期 | 2×7228 | SO2 | 2×0.021 | 2.86 | / | 2×0.021 | 2.86 |
|  |  | NOx | 2×0.198 | 27.37 | / | 2×0.198 | 27.37 |
|  |  | 烟尘 | 2×0.025 | 3.4 | / | 2×0.025 | 3.4 |
| 三期 | 7228 | SO2 | 0.021 | 2.86 | / | 0.021 | 2.86 |
|  |  | NOx | 0.198 | 27.37 | / | 0.198 | 27.37 |
|  |  | 烟尘 | 0.025 | 3.4 | / | 0.025 | 3.4 |

废水：单台备用蒸汽发生器清净下水产生量0.3t/h，送全厂污水处理站处置。

固废：无固废产生。

噪声：主要为设备噪声和风机噪声。

### 3.14.5纯水站

（1）生产工艺

新建2个出力为20t/h的纯水站，一期和二期各1套，向工艺装置供纯水。纯水站采用二级反渗透工艺。反渗透的浓水去污水处理站。

（2）产污环节

纯水站无废气排放，主要为清净下水、废树脂及反渗透膜组件和设备噪声。

本项目纯水站产水率75%，根据物料平衡，一期、二期、三期纯水使用量分别为19010.00m3/a，14891.364m3/a，7341m3/a，本次按实际使用量及产水量核算分期浓水量，经核算，浓水产生量分别为6336.667m3/a，4963.788m3/a，2447.00m3/a，主要污染物为COD50mg/m3，BOD520mg/m3，TDS3000mg/m3，送入厂区污水处理站处理。

废树脂及反渗透膜组件每2年更换一次，根据产水量估算固废产生量，经核算，产生量分别为6t/a、4t/a、2t/a，属于一般固废，由厂家定期更换。

### 3.14.6污水处理站

#### 3.14.6.1工艺流程

污水处理站，处理工艺采用“A2O+MBR ”的工艺流程，具体流程描述见8.2.1章节。

污水处理站具体工艺流程及产污环节见图8.2-1。

#### 3.14.6.2产污环节

（1）污水处理站恶臭：

工程污水处理站规模为500m3/d（其中一期250m3/d，二期250m3/d），污水处理站预处理、生物处理、污泥处理产生的恶臭气体，采用密闭系统收集后经“化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化”排放，主要污染物为H2S 、NH3和非甲烷总烃。类比《瑞阳制药股份有限公司生物医药建设项目环境影响报告书》现有工程污水处理站实测数据，该污水处理站采用“A2/O+SMARTONE”的处理工艺，设计风量为20000Nm3/h，废气治理措施为二级碱喷淋+活性炭吸附，该项目生产工艺与本项目相似，废水产污环节也与本项目类似，氨气排放浓度为2.08mg/m3，硫化氢产生浓度为0.01mg/m3。考虑到类比项目与本项目设计风量相同，因此排放速率也相同。

根据污水处理场各系列进水指标水中石油类含量均低于880mg/L，参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）污水处理场废水收集部分产生系数为0.0225VOCskg/m3废水，污水处理部分产生系数为0.005VOCs kg/m3。一期二期按照处理规模250m3/d考虑，则一期二期非甲烷总烃产生量为0.286kg/h）。

本项目收集效率按95%计，则一期二期污水处理站无组织排放量氨气0.005kg/h，硫化氢0.0003kg/h、非甲烷总烃0.029kg/h。具体产生情况见表3.14-3。

表3.14-3  污水处理站废气产生情况

| 分期 | 排放口类型 | 污染源 | 产生量Nm3/h | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | mg/m3 | kg/h |
| 一期 | 有组织 | 污水处理站 | 10000 | NH3 | 20.800 | 0.208 |
|  |  |  |  | H2S | 0.100 | 0.001 |
|  |  |  |  | NMHC | 27.170 | 0.272 |
|  | 无组织 | 污水处理站 | / | NH3 |  | 0.011 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.00005 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.014 |
| 二期 | 有组织 | 污水处理站 | 10000 | NH3 | 20.800 | 0.208 |
|  |  |  |  | H2S | 0.100 | 0.001 |
|  |  |  |  | NMHC | 27.170 | 0.272 |
|  | 无组织 | 污水处理站 | / | NH3 |  | 0.011 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.00005 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.014 |
| 全厂 | 有组织 | 污水处理站 | 20000 | NH3 | 20.800 | 0.416 |
|  |  |  |  | H2S | 0.100 | 0.002 |
|  |  |  |  | NMHC | 54.34 | 0.534 |
|  | 无组织 | 污水处理站 | / | NH3 |  | 0.022 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0001 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.029 |

（2）固废

污水处理站污泥：工程污水处理站规模为500m3/d（其中一期250m3/d，二期250m3/d），根据设计文件，污泥产生量按照1gCOD污泥产生量0.20g计算，1gSS污泥产生量1g计算。根据工程分析及污水处理站进出口水质表，设计污泥含水率约为60%，则一期、二期、三期污泥产生量分别为97.859t/a，48.005t/a，24.259t/a。

（3）噪声

噪声源主要为各级提升泵、风机。

### 3.14.7闭式循环水站

项目新建10套闭式循环水系统，处理规模共2000m3/h，浓缩倍数为5，采用逆流密闭式冷却塔，车间排出的有压循环回水由管道直接送至冷却塔，经冷却后的冷水流入冷水池，再由冷水泵加压送至各用水点。

产污环节：

（1）循环冷却水排水

闭式循环水站用水量由泄露损失、强制排污以及蒸发损失，其中蒸发损失可以忽略不计。根据设计提供资料，一期、二期、三期循环水站用水量分别为6283.636m3/a、9692.308m3/a、4189.091m3/a。排水量为3456m3/a、5040m3/a、2304m3/a，主要污染物为COD60mg/m3，BOD540mg/m3,TDS 3000mg/m3，送厂区污水处理站处理。

（2）噪声

本装置区噪声源主要为冷却塔噪声。

### 3.14.8储运工程

（1）罐区废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中推荐中的《石化行业VOCs 污染源排查工作指南》（〔2015〕104号文）中公式法进行估算。

固定顶罐的总损耗是静置损耗与工作损耗的总和：

LT=LS+LW

式中：LT——总损失，lb/a；

LS——静置储藏损失，lb/a；

LW——工作损失，lb/a；

i静置损耗

静置储藏损耗LS，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗。

LS=365VVWVKEKS

式中：LS——静置储藏损失（对于地下的卧式罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为LS=0），lb/a；

VV——气相空间容积，ft3；

WV——储藏气相密度，lb/ft3；

KE——气相空间膨胀因子，无量纲量；

KS——排放蒸汽饱和因子，无量纲量。

ii工作损耗

工作损耗LW，与装料或卸料是所储蒸汽的排放有关：

LW=5.614RTLAMVPVAQKNKPKB

式中：LW——工作损耗，lb/a；

MV——气相分子量，lb/lb-mol；

PVA——真实蒸汽压，psia，见公式0-30 和 0-31；

Q——年周转量，bbl/a；

KP——工作损耗产品因子，无量纲量；（对于原油KP=0.75；对于其它有机液体KP=1）

KN——工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；（当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；当周转数≤36，KN=1）

KB——呼吸阀工作校正因子。

本次评价有机液体储存主要对乙醇、乙酸、甲醇、丙酮等进行计算，代入上式计算各储罐的呼吸损失量见表3.14-4。

罐区废气经二级水洗罐吸收处理后15m排气筒排放，本项目罐区废气均易溶于水，采用管道收集，处理效率按90%计。

表3.14-4  各储罐罐区废气一览表

| 分期 | 名称 | 大小呼吸产生量（kg/h） | 储罐呼吸废气治理措施 | 有组织产生量（kg/h） | 无组织产生量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 |  | 0.006 | 二级水洗罐吸收处理后无组织排放 | 0.005 | 0.0006 |
|  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0002 |
|  |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.0004 |
|  |  | 0.023 |  | 0.021 | 0.0023 |
|  |  | 0.007 |  | 0.006 | 0.0007 |
| 二期 |  | 0.019 |  | 0.017 | 0.0019 |
|  |  | 0.044 |  | 0.040 | 0.0044 |
|  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0002 |
|  |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.0004 |
|  |  | 0.020 |  | 0.018 | 0.0020 |
|  |  | 0.065 |  | 0.059 | 0.0065 |
| 三期 |  | 0.006 |  | 0.005 | 0.0006 |
|  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.0003 |
|  |  | 0.015 |  | 0.014 | 0.0015 |
|  |  | 0.006 |  | 0.005 | 0.0006 |

（2）装卸过程损失

本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中计算公式，计算非甲烷总烃挥发量。

式中：LL	装载损失排放因子，kg/m3；

η总—总控制效率，%；

其中：

式中：

S—饱和因子，代表排出的挥发性有机物接近饱和的程度，本项目取值为0.5；

C0—装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发性物料视为理想气体下的密度，kg/m3；

Q—物料年周转量，m3/a。

T—实际装载温度，开氏度；

PT—温度T时装载物料的真实蒸气压，千帕；

M—油气的分子量，g/mol。

R－理想气体常数，8.314J/（mol·K）

装卸废气经二级水洗罐吸收处理后15m排气筒排放，处理效率按90%计算。源强见表3.14-4。

表3.14-4  装卸废气源强一览表

| 分期 | 名称 | 装卸废气产生量（kg/h） | 废气治理措施 | 有组织产生量（kg/h） | 无组织产生量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 |  | 0.0013 | 二级水洗罐吸收处理后无组织排放 | 0.0012 | 0.00013 |
|  |  | 0.0001 |  | 0.0001 | 0.00001 |
|  |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.00005 |
|  |  | 0.0016 |  | 0.0014 | 0.00016 |
|  |  | 0.0014 |  | 0.0013 | 0.00014 |
| 二期 |  | 0.0006 |  | 0.0005 | 0.00006 |
|  |  | 0.0012 |  | 0.0011 | 0.00012 |
|  |  | 0.00008 |  | 0.0001 | 0.000008 |
|  |  | 0.00045 |  | 0.0004 | 0.000045 |
|  |  | 0.0013 |  | 0.0012 | 0.00013 |
|  |  | 0.0019 |  | 0.0017 | 0.00019 |
| 三期 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.00004 |
|  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.00003 |
|  |  | 0.0009 |  | 0.0008 | 0.00009 |
|  |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.00004 |

罐区废气经二级水洗罐吸收处理后达标排放，有组织废气产生情况见表3.14-5，罐区无组织废气产生情况见表3.1.4-6。

表3.14-5  罐区有组织废气源强产生一览表

| 分期 | 名称 | 大小呼吸排放量（kg/h） | 装卸有组织排放量（kg/h） | 合计（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 |  | 0.005 | 0.0012 | 0.0062 |
|  |  | 0.002 | 0.0001 | 0.0021 |
|  |  | 0.004 | 0.0005 | 0.0045 |
|  |  | 0.021 | 0.0014 | 0.0224 |
|  |  | 0.006 | 0.0013 | 0.0073 |
| 二期 |  | 0.017 | 0.0005 | 0.0175 |
|  |  | 0.040 | 0.0011 | 0.0411 |
|  |  | 0.002 | 0.0001 | 0.0021 |
|  |  | 0.004 | 0.0004 | 0.0044 |
|  |  | 0.018 | 0.0012 | 0.0192 |
|  |  | 0.059 | 0.0017 | 0.0607 |
| 三期 |  | 0.005 | 0.0004 | 0.0054 |
|  |  | 0.003 | 0.0003 | 0.0033 |
|  |  | 0.014 | 0.0008 | 0.0148 |
|  |  | 0.005 | 0.0004 | 0.0054 |

表3.14-6  罐区无组织废气源强一览表

| 分期 | 名称 | 大小呼吸排放量（kg/h） | 装卸无组织排放量（kg/h） | 合计（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 |  | 0.0006 | 0.00013 | 0.00073 |
|  |  | 0.0002 | 0.00001 | 0.00021 |
|  |  | 0.0004 | 0.00005 | 0.00045 |
|  |  | 0.0023 | 0.00016 | 0.00246 |
|  | NMHC | 0.0007 | 0.00014 | 0.00084 |
| 二期 |  | 0.0019 | 0.00006 | 0.00196 |
|  |  | 0.0044 | 0.00012 | 0.00452 |
|  |  | 0.0002 | 0.000008 | 0.000208 |
|  |  | 0.0004 | 0.000045 | 0.000445 |
|  |  | 0.002 | 0.00013 | 0.00213 |
|  |  | 0.0065 | 0.00019 | 0.00669 |
| 三期 |  | 0.0006 | 0.00004 | 0.00064 |
|  |  | 0.0003 | 0.00003 | 0.00033 |
|  |  | 0.0015 | 0.00009 | 0.00159 |
|  |  | 0.0006 | 0.00004 | 0.00064 |

（3）交通运输

厂内运输路线按3km，平均每车运量按照33吨计算，本项目原料运入量为8267t/a，主产品运出量为200t/a，副产品运出量345.810t/a。

废气排放量：D=QT(K+1)A/1.29

式中：D——废气排放量，m3/h；

Q——汽车进出流量，辆/h，本次计算取1辆/d；

T——车辆在场内运行时间，min，本次评价取10min；

K——空燃比，12:1；

A——燃油耗量，kg/min，本次计算取0.12kg/min。

经计算废气排放量为0.504Nm3/h。

污染物排放量：G=DCF

式中：G——污染物排放量，kg/h；

C——污染物的排放浓度，ppm（容积比）；

F——容积与质量换算系数，NOx取2.05，CO取1.25。

表3.14-7 汽车尾气中主要组分浓度与行驶速度关系表

| 汽车尾气组分 | 低速 | 中速 | 高速 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0-500PPm | 1000PPm | 4000PPm |
| CO | 6.5-8% | 7-11% | 12-13% |

经计算，本项目场内汽车运输产生废气量为0.504Nm3/h，尾气主要污染物NOx为500ppm，排放量为0.00025kg/h，CO为1200ppm，排放量为0.0006kg/h。

汽车运输扬尘量Qi=0.0079×v×w^0.85×p^0.72

式中：Qi-每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）；

V－汽车速度（km/h），本次计算取15；

W－汽车重量（T），本次计算取33；

P－道路表面粉尘量（kg/m2），本次计算取0.2。

经计算场内汽车运输扬尘为0.72kg/km·辆，场内车辆运输约1辆/d，可得汽车扬尘排放量为0.09kg/h。

企业针对道路运输扬尘制定严格的治理方案，对运输车辆采取盖篷布、箱式运输等密闭措施，防止抛洒扬尘污染；严禁超载、未采取防护措施、采取防护措施不到位的车辆进场运输；运输道路进行定期洒水抑尘，道路两侧加盖防尘篷布或建设围挡，降低扬尘污染。运输扬尘污染为间断污染源，采取措施后道路运输车辆采取有效措施率达95%，可得汽车扬尘排放量为0.0045kg/h。

### 3.14.9其他

一、废水

设备清洗废水：根据建设单位提供资料，一期、二期、三期设备清洗废水产生量约为2000m3/a，2800m3/a，1800m3/a。主要污染物为COD 1000mg/L、BOD5500mg/L、NH3-N300mg/L、SS300mg/L、TDS100mg/L、TN50mg/L、TP5mg/L，送污水处理站处理。

地面清洗废水：地面清洗用水按照2.0L/m2/次计算，全年按100次计算，则一期、二期、三期设备清洗废水产生量约为861m3/a，1782m3/a，891m3/a。主要污染物为COD500mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L、TDS100mg/L、TN50mg/L、TP5mg/L，送污水处理站处理。

实验室废水：根据建设单位提供资料，一期、二期、三期实验废水产生量分别为600m3/a、600m3/a、600m3/a，主要污染物为COD600mg/L、BOD5300mg/L、NH3-N45mg/L、SS200mg/L、TDS100mg/L、TN50mg/L、TP5mg/L，送污水处理站处理。

环保措施废水：本项目污水处理站、罐区的环保措施会定期排放废水以保证污染物去除效率，一期、二期、三期废水产生量分别为300m3/a，500m3/a、300m3/a，主要污染物浓度分别为COD500mg/L、BOD5200mg/L、SS100mg/L、TDS100mg/L，送厂区污水处理站处理。

生活污水：本项目全厂定员289人，其中一期87人，二期117人，三期85人。生活用水量按照110L/人/天，则一期、二期、三期生活污水产生量分别为2871m3/a，3861m3/a、2805m3/a，主要污染物为COD400mg/L、BOD5250mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L、TN30mg/L、TP5mg/L，化粪池处理后送污水处理站处理。

二、固体废物

（1）废滤膜组件

根据建设单位提供，陶瓷膜、纳滤膜等设备会产生更换的废膜，约5年更换一次，一期、二期、三期每次更换量分别为4t、8t、4t，有资质单位回收处置。

（2）废树脂

根据建设单位提供，项目用到的离子交换树脂或大孔径吸附等树脂，定期需要更换树脂，约5年更换一次，一期、二期、三期每次更换量每次更换量分别为2t、4t、2t，有资质单位回收处置。

（3）实验废液

实验室采用甲醇、盐酸、硫酸等多种化学药品对每个批次的产品进行质量检验，一期、二期和三期产生废液分别为2t/a、2t/a、2t/a。根据《国家危险废物名录》知，本项目实验室产生的抽检固废属于危险废物，危废类别为HW49其他中“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（废物代码：900-047-49），定期清理，交由有资质单位处理。

（4）废原辅材料包装材料

原料中各类原辅材料采用桶装或袋装。沾染化学原辅材料的废包材为危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码：900-041-49。委托有资质单位进行处理，一期、二期和三期产生量分别约为0.22t/a、0.02t/a、0.04t/a；未沾染的废包装物由物资回收部门回收处置，一期、二期和三期产生量分别为1t/a，1t/a，0.5t/a。

（5）废油

一期、二期和三期废油产生量分别为0.5t/a，0.5t/a，0.5t/a，属于危险固废，由有资质单位回收处置。

（6）废活性炭

危废暂存库废气治理措施会产生废活性炭，产生量为1.5t/a，属于危险固废，由有资质单位回收处置。

（7）生活垃圾

本项目全厂定员289人，其中一期87人，二期117人，三期85人。生活垃圾产生量为1kg/人.d计算，则一期、二期、三期生活垃圾产生量分别为26.1t/a、35.10t/a、25.5t/a。

三、废气

（1）危废贮存库废气

危废贮存库废气主要为NMHC，类比《瑞阳制药股份有限公司生物医药建设项目环境影响报告书》现有工程危废贮存库实测数据，危废贮存库废气风量为5000Nm3/h,NMHC排放浓度为2.49~4.01mg/m3，本次危废贮存库烟气量为5000Nm3/h,排放浓度按照4.01mg/m3计算，危废贮存库废气经活性炭处理后15m排气筒排放。

- 实验室废气

本项目一期不设实验室废气，主要依托试验平台项目，二期在综合楼西侧设立实验室，主要进行原辅材料等检验，不涉及中试试验。类比同类实验室，通风橱废气量为10000Nm3/h，NMHC产生浓度为100mg/m3，依托二期发酵废气治理系统处理后达标排放。

- 精制车间无组织

本项目一期只有精制车间设计VOCs，参考《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）计算设备与管线组件密封点泄露挥发性有机物排放量，根据本项目阀门、开口管线、法兰等数量计算，该装置无组织排放量为0.012kg/h，具体见表3.14-8。

表3.14-8  精制车间VOCs无组织排放

| 设备名称 | 排放系数（kg/h.源） | 数量（个） | TOC平均质量分数（%） | VOCs排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体阀门 | 0.024 | 20 | 100 | 0.001 |
| 开口阀或开口管线 | 0.03 | 3 | 100 | 0.000 |
| 有机液体阀门 | 0.036 | 21 | 100 | 0.002 |
| 法兰或连接件 | 0.044 | 45 | 100 | 0.006 |
| 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 | 3 | 100 | 0.001 |
| 其他 | 0.073 | 3 | 100 | 0.001 |
| 合计 |  |  |  | 0.012 |

## 3.15 全厂平衡

涉及商业秘密，已删除

## 3.16 正常工况下污染物排放情况

项目一期、二期、三期废气产排情况见表3.16-9。

### 3.16.2废水

根据建设单位及可研单位提供资料，工程水污染物产生情况见表3.16-10。

表3.16-9  正常工况下废气产排情况

| 分期 | 编号 | 污染源 | 产生量m3/h | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 kg/h | 治理措施 | 治理措施（效率） | 削减量 | 排放浓度 | 排放量 | 排放参数 |  |  | 达标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/h | mg/m3 | kg/h | 高度m | 直径m | 温度℃ | 允许排放浓度mg/m3 | 达标情况 | 标准 |
| 一期 | DA001 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 935.550 | 2.339 | 袋式除尘 | 99 | 2.315 | 9.355 | 0.023 | 25 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  | DA002 | 发酵废气 | 32319 | NH3 | 15.172 | 0.490 | 冷却除水+二级旋风+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90 | 0.441 | 1.517 | 0.049 | 25 | 0.8 | 25 | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 54.981 | 1.777 |  | 95 | 1.688 | 2.749 | 0.089 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA003 | 精制废气 | 6000 | 乙醇 | 2777.833 | 16.667 | 冷凝+二级水洗 | 99 | 16.500 | 27.778 | 0.167 | 25 | 0.4 | 25 | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 83.333 | 0.500 |  | 95 | 0.475 | 4.167 | 0.025 |  |  |  | 10 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | NMHC | 2777.833 | 16.667 |  | 99 | 16.500 | 27.778 | 0.167 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  | DA004 | 提取车间废气废气 | 4000 | 颗粒物 | 503.125 | 2.013 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99 | 1.992 | 5.031 | 0.020 | 25 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 乙醇 | 2083.333 | 8.333 |  | 99 | 8.250 | 20.833 | 0.083 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | NMHC | 2083.333 | 8.333 |  | 99 | 8.250 | 20.833 | 0.083 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA005 | 污水处理站废气(一期) | 10000 | NH3 | 20.800 | 0.208 | 化学洗涤+ 生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90 | 0.187 | 2.080 | 0.021 | 15 | 0.7 | 25 | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | H2S | 0.100 | 0.001 |  | 90 | 0.001 | 0.010 | 0.00010 |  |  |  | 5 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 27.170 | 0.272 |  | 90 | 0.245 | 2.717 | 0.027 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 20000.000 |  |  | 90 |  | 2000.000 |  |  |  |  | 4000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA006 | 危废贮存库废气 | 5000 | NMHC | 40.100 | 0.201 | 活性炭吸附 | 80 | 0.160 | 8.020 | 0.040 | 15 | 0.4 | 25 | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  | DA007 | 罐区废气 | 1000 | HCl | 4.050 | 0.004 | 二级水洗罐 | 90 | 0.004 | 0.405 | 0.000 | 15 | 0.2 | 25 | 30 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NH3 | 22.140 | 0.022 |  | 90 | 0.020 | 2.214 | 0.00221 |  |  |  | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 7.560 | 0.008 |  | 90 | 0.007 | 0.756 | 0.001 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  | 无组织 | 发酵提取车间无组织 |  | 颗粒物 |  | 0.048 | / | 0 |  |  | 0.048 | S=116×29m，H=19.1m |  |  |  |  |  |
|  |  | 精制车间无组织 |  | NMHC |  | 0.012 | / | 0 |  |  | 0.012 | S=63×23m，H=23.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区无组织 |  | HCl |  | 0.0005 | / | 0 | 0.000 |  | 0.0005 | S=28×14m，H=6m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 0.0025 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.0008 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站无组织 |  | NH3 |  | 0.011 | / | 0 | 0.000 |  | 0.011 | S=31×62m，H=7m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.00005 |  | 0 | 0.000 |  | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.014 |  | 0 | 0.000 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
| 二期 | DA008 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 548.302 | 1.371 | 袋式除尘 | 99 | 1.357 | 5.483 | 0.014 | 22 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  | DA009 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 545.580 | 1.364 | 袋式除尘 | 99 | 1.350 | 5.456 | 0.014 | 22 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  | DA010 | 发酵废气 | 22007 | NH3 | 8.713 | 0.192 | 冷却除水+二级旋风+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90 | 0.173 | 0.871 | 0.019 | 22 | 0.7 | 25 | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 35.254 | 0.776 |  | 95 | 0.737 | 1.763 | 0.039 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA011 | 发酵废气 | 16949 | NH3 | 4.809 | 0.082 | 冷却除水+二级旋风+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90 | 0.073 | 0.481 | 0.008 | 22 | 0.6 | 25 | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 75.452 | 1.279 |  | 95 | 1.215 | 3.773 | 0.064 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA003 | 精制废气 | 6000 | 丙酮 | 1944.500 | 11.667 | 冷凝+二级水洗 | 99 | 11.550 | 19.445 | 0.117 | 25 | 0.4 | 25 | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 甲醇 | 1388.833 | 8.333 |  | 99 | 8.250 | 13.888 | 0.083 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 41.667 | 0.250 |  | 95 | 0.238 | 2.083 | 0.013 |  |  |  | 10 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | NMHC | 1944.500 | 11.667 |  | 99 | 11.550 | 19.445 | 0.117 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  | DA012 | 提取车间废气废气 | 4000 | 颗粒物 | 479.167 | 1.917 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99 | 1.898 | 4.792 | 0.019 | 22 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA013 | 提取车间废气废气 | 4000 | 颗粒物 | 766.667 | 3.067 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99 | 3.036 | 7.667 | 0.031 | 22 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA005 | 污水处理站废气(二期) | 10000 | NH3 | 20.800 | 0.208 | 化学洗涤+ 生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90 | 0.187 | 2.080 | 0.021 | 15 | 0.7 | 25 | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | H2S | 0.100 | 0.001 |  | 90 | 0.001 | 0.010 | 0.000 |  |  |  | 5 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 27.170 | 0.272 |  | 90 | 0.245 | 2.717 | 0.027 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 20000.000 |  |  | 90 |  | 2000.000 |  |  |  |  | 4000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA005 | 污水处理站废气(一期+二期) | 20000 | NH3 | 20.800 | 0.416 | 化学洗涤+ 生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90 | 0.374 | 2.080 | 0.042 | 15 | 0.7 | 25 | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | H2S | 0.100 | 0.002 |  | 90 | 0.002 | 0.010 | 0.0002 |  |  |  | 5 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 27.170 | 0.543 |  | 90 | 0.489 | 2.717 | 0.054 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 20000.000 |  |  | 90 |  | 2000.000 |  |  |  |  | 4000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA014 | 蒸汽发生器废气 | 2×7228 | 颗粒物 | 3.400 | 2×0.025 | 低氮燃烧器 | 0 | 0.000 | 3.400 | 2×0.025 | 20 | 0.5 | 100 | 10 | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  |  |  |  | SO2 | 2.860 | 2×0.021 |  | 0 | 0.000 | 2.860 | 2×0.021 |  |  |  | 20 | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  |  |  |  | NOX | 27.370 | 2×0.198 |  | 0 | 0.000 | 27.370 | 2×0.198 |  |  |  | 50 | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  | DA015 | 罐区废气 | 1000 | HCl | 4.005 | 0.004 | 二级水洗罐 | 90 | 0.004 | 0.401 | 0.000 | 15 | 0.2 | 25 | 30 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NH3 | 19.170 | 0.019 |  | 90 | 0.017 | 1.917 | 0.002 |  |  |  | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 17.640 | 0.018 |  | 90 | 0.016 | 1.764 | 0.002 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 40.680 | 0.041 |  | 90 | 0.037 | 4.068 | 0.004 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 60.210 | 0.060 |  | 90 | 0.054 | 6.021 | 0.006 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  | 无组织 | 发酵提取车间无组织1 |  | 颗粒物 |  | 0.027 | / | 0 | 0.000 |  | 0.027 | S=114×46m，H=19.1m |  |  |  |  |  |
|  |  | 发酵提取车间无组织2 |  | 颗粒物 |  | 0.056 | / | 0 | 0.000 |  | 0.056 | S=116×46m，H=19.1m |  |  |  |  |  |
|  |  | 精制车间无组织 |  | NMHC |  | 0.012 | / | 0 | 0.000 |  | 0.012 | S=63×23m，H=23.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区无组织 |  | HCl |  | 0.0004 | / | 0 | 0.000 |  | 0.0004 | S=62×56m，H=6m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 0.0021 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 |  | 0.0020 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 |  | 0.0045 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.0067 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0067 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站无组织（二期） |  | NH3 |  | 0.011 | / | 0 | 0.000 |  | 0.011 | S=31×62m，H=7m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.00005 |  | 0 | 0.000 |  | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.014 |  | 0 | 0.000 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站无组织（一期+二期） |  | NH3 |  | 0.022 | / | 0 | 0.000 |  | 0.022 | S=62×62m，H=7m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0001 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.029 |  | 0 | 0.000 |  | 0.029 |  |  |  |  |  |  |
| 三期 | DA016 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 857.407 | 2.144 | 袋式除尘 | 99 | 2.122 | 8.574 | 0.021 | 22 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  | DA017 | 发酵废气 | 17457 | NH3 | 13.662 | 0.239 | 冷却除水+二级旋风+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90 | 0.215 | 1.366 | 0.024 | 22 | 0.6 | 25 | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 41.073 | 0.717 |  | 95 | 0.681 | 2.054 | 0.036 |  |  |  | 30 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA018 | 提取车间废气 | 4000 | 颗粒物 | 787.500 | 3.150 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99 | 3.119 | 7.875 | 0.032 | 22 | 0.3 | 25 | 10 | 达标 | 绩效A |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 15000.000 |  |  | 90 |  | 1500.000 |  |  |  |  | 6000 | 达标 | GB14554-93 |
|  | DA014 | 蒸汽发生器废气 | 7228 | 颗粒物 | 3.400 | 0.025 | 低氮燃烧器 | 0 | 0.000 | 3.400 | 0.025 | 20 | 0.5 | 100 | 10 | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  |  |  |  | SO2 | 2.860 | 0.021 |  | 0 | 0.000 | 2.860 | 0.021 |  |  |  | 20 | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  |  |  |  | NOX | 27.370 | 0.198 |  | 0 | 0.000 | 27.370 | 0.198 |  |  |  | 50 | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  | DA015 | 罐区废气（三期） | 1000 | HCl | 201.813 | 0.202 | 二级水洗罐 | 90 | 0.182 | 20.181 | 0.020 | 15 | 0.2 | 25 | 30 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NH3 | 2.970 | 0.003 |  | 90 | 0.003 | 0.297 | 0.000 |  |  |  | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 14.310 | 0.014 |  | 90 | 0.013 | 1.431 | 0.001 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  | DA015 | 罐区废气（二期+三期） | 2000 | HCl | 102.909 | 0.206 | 二级水洗罐 | 90 | 0.185 | 10.291 | 0.021 | 15 | 0.2 | 25 | 30 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NH3 | 11.070 | 0.022 |  | 90 | 0.020 | 1.107 | 0.002 |  |  |  | 20 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 8.820 | 0.018 |  | 90 | 0.016 | 0.882 | 0.002 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 20.340 | 0.041 |  | 90 | 0.037 | 2.034 | 0.004 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  |  |  |  | NMHC | 37.260 | 0.075 |  | 90 | 0.067 | 3.726 | 0.007 |  |  |  | 60 | 达标 | GB37823-2019 |
|  | 无组织 | 车间无组织 |  | 颗粒物 |  | 0.022 | / | 0 | 0.000 |  | 0.022 | S=126×46m，H=19.1m |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区无组织 |  | HCl |  | 0.0003 | / | 0 | 0.000 |  | 0.0003 | S=62×56m，H=6m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 0.0016 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.0006 |  | 0 | 0.000 |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |

表3.16-10  正常工况下废水产生情况

| 号 | 废水 名称 | 一期 |  |  |  | 二期 |  |  |  | 三期 |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 | 污染物产生情况 |  |  | 废水量 | 污染物产生情况 |  |  | 废水量 | 污染物产生情况 |  |  |  |
|  |  |  | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 |  | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 |  | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 |  |
|  |  | m3/a |  | mg/L | t/a | m3/a |  | mg/L | t/a | m3/a |  | mg/L | t/a |  |
| W1 | 工艺废水 | 21814 | COD | 7800 | 170.150 | 17091 | COD | 7800 | 133.312 | 8688 | COD | 7800 | 67.766 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 3500 | 76.349 |  | BOD5 | 3500 | 59.820 |  | BOD5 | 3500 | 30.408 |  |
|  |  |  | NH3-N | 300 | 6.544 |  | NH3-N | 300 | 5.127 |  | NH3-N | 300 | 2.606 |  |
|  |  |  | SS | 1000 | 21.814 |  | SS | 1000 | 17.091 |  | SS | 1000 | 8.688 |  |
|  |  |  | TDS | 500 | 10.907 |  | TDS | 500 | 8.546 |  | TDS | 500 | 4.344 |  |
|  |  |  | TP | 80 | 1.745 |  | TP | 80 | 1.367 |  | TP | 80 | 0.695 |  |
|  |  |  | TN | 400 | 8.726 |  | TN | 400 | 6.837 |  | TN | 400 | 3.475 |  |
| W2 | 设备清洗用水 | 2000 | COD | 1000 | 2.000 | 2800 | COD | 1000 | 2.800 | 1800 | COD | 1000 | 1.800 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 500 | 1.000 |  | BOD5 | 500 | 1.400 |  | BOD5 | 500 | 0.900 |  |
|  |  |  | NH3-N | 300 | 0.600 |  | NH3-N | 300 | 0.840 |  | NH3-N | 300 | 0.540 |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.600 |  | SS | 300 | 0.840 |  | SS | 300 | 0.540 |  |
|  |  |  | TDS | 100 | 0.200 |  | TDS | 100 | 0.280 |  | TDS | 100 | 0.180 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.010 |  | TP | 5 | 0.014 |  | TP | 5 | 0.009 |  |
|  |  |  | TN | 50 | 0.100 |  | TN | 50 | 0.140 |  | TN | 50 | 0.090 |  |
| W3 | 地面清洗用水 | 861.120 | COD | 500 | 0.431 | 1781.760 | COD | 500 | 0.891 | 890.880 | COD | 500 | 0.445 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 0.172 |  | BOD5 | 200 | 0.356 |  | BOD5 | 200 | 0.178 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.026 |  | NH3-N | 30 | 0.053 |  | NH3-N | 30 | 0.027 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.172 |  | SS | 200 | 0.356 |  | SS | 200 | 0.178 |  |
|  |  |  | TDS | 100 | 0.086 |  | TDS | 100 | 0.178 |  | TDS | 100 | 0.089 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.004 |  | TP | 5 | 0.009 |  | TP | 5 | 0.004 |  |
|  |  |  | TN | 50 | 0.043 |  | TN | 50 | 0.089 |  | TN | 50 | 0.045 |  |
| W4 | 实验室用水 | 600 | COD | 600 | 0.360 | 600 | COD | 600 | 0.360 | 600 | COD | 600 | 0.360 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 0.180 |  | BOD5 | 300 | 0.180 |  | BOD5 | 300 | 0.180 |  |
|  |  |  | NH3-N | 45 | 0.027 |  | NH3-N | 45 | 0.027 |  | NH3-N | 45 | 0.027 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.120 |  | SS | 200 | 0.120 |  | SS | 200 | 0.120 |  |
|  |  |  | TDS | 100 | 0.060 |  | TDS | 100 | 0.060 |  | TDS | 100 | 0.060 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.003 |  | TP | 5 | 0.003 |  | TP | 5 | 0.003 |  |
|  |  |  | TN | 50 | 0.030 |  | TN | 50 | 0.030 |  | TN | 50 | 0.030 |  |
| W5 | 循环水站排水 | 3456 | COD | 60 | 0.207 | 5040 | COD | 60 | 0.302 | 2304 | COD | 60 | 0.138 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 40 | 0.138 |  | BOD5 | 40 | 0.202 |  | BOD5 | 40 | 0.092 |  |
|  |  |  | TDS | 3000 | 10.368 |  | TDS | 3000 | 15.120 |  | TDS | 3000 | 6.912 |  |
| W6 | 纯水制备浓水 | 6336.667 | COD | 50 | 0.317 | 4963.788 | COD | 50 | 0.248 | 2447.000 | COD | 50 | 0.122 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 20 | 0.127 |  | BOD5 | 20 | 0.099 |  | BOD5 | 20 | 0.049 |  |
|  |  |  | TDS | 3000 | 19.010 |  | TDS | 3000 | 14.891 |  | TDS | 3000 | 7.341 |  |
| W7 | 环保设施废水 | 300 | COD | 500 | 0.150 | 500 | COD | 500 | 0.250 | 300 | COD | 500 | 0.150 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 0.060 |  | BOD5 | 200 | 0.100 |  | BOD5 | 200 | 0.060 |  |
|  |  |  | SS | 100 | 0.030 |  | SS | 100 | 0.050 |  | SS | 100 | 0.030 |  |
|  |  |  | TDS | 100 | 0.030 |  | TDS | 100 | 0.050 |  | TDS | 100 | 0.030 |  |
| W8 | 蒸汽发生器排水 | 0 | COD | 50 | 0.000 | 101 | COD | 50 | 0.005 | 50 | COD | 50 | 0.003 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 20 | 0.000 |  | BOD5 | 20 | 0.002 |  | BOD5 | 20 | 0.001 |  |
|  |  |  | TDS | 3000 | 0.000 |  | TDS | 3000 | 0.302 |  | TDS | 3000 | 0.151 |  |
| W9 | 生活污水 | 2871 | COD | 400 | 1.148 | 3861 | COD | 400 | 1.544 | 2805 | COD | 400 | 1.122 | 化粪池处理后排至污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 250 | 0.718 |  | BOD5 | 250 | 0.965 |  | BOD5 | 250 | 0.701 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.086 |  | NH3-N | 30 | 0.116 |  | NH3-N | 30 | 0.084 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.574 |  | SS | 200 | 0.772 |  | SS | 200 | 0.561 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.014 |  | TP | 5 | 0.019 |  | TP | 5 | 0.014 |  |
|  |  |  | TN | 30 | 0.086 |  | TN | 30 | 0.116 |  | TN | 30 | 0.084 |  |
| 进出口 | 综合调节池 | 38238.859 | COD | 4570 | 174.763 | 36738.648 | COD | 3803 | 139.713 | 19885.169 | COD | 3616 | 71.906 |  |
|  |  |  | BOD5 | 2059 | 78.744 |  | BOD5 | 1718 | 63.124 |  | BOD5 | 1638 | 32.569 |  |
|  |  |  | NH3-N | 190 | 7.283 |  | NH3-N | 168 | 6.164 |  | NH3-N | 165 | 3.284 |  |
|  |  |  | SS | 610 | 23.310 |  | SS | 523 | 19.230 |  | SS | 509 | 10.117 |  |
|  |  |  | TDS | 1063 | 40.661 |  | TDS | 1073 | 39.428 |  | TDS | 961 | 19.107 |  |
|  |  |  | TP | 46 | 1.777 |  | TP | 38 | 1.413 |  | TP | 36 | 0.726 |  |
|  |  |  | TN | 235 | 8.985 |  | TN | 196 | 7.211 |  | TN | 187 | 3.724 |  |
|  | 总排口 | 38238.859 | COD | 500.000 | 19.119 | 36738.648 | COD | 500.000 | 18.369 | 19885.169 | COD | 500.000 | 9.943 |  |
|  |  |  | BOD5 | 300.000 | 11.472 |  | BOD5 | 300.000 | 11.022 |  | BOD5 | 300.000 | 5.966 |  |
|  |  |  | NH3-N | 45.000 | 1.721 |  | NH3-N | 45.000 | 1.653 |  | NH3-N | 45.000 | 0.895 |  |
|  |  |  | SS | 400.000 | 15.296 |  | SS | 400.000 | 14.695 |  | SS | 400.000 | 7.954 |  |
|  |  |  | TDS | 1063.346 | 40.661 |  | TDS | 1073.191 | 39.428 |  | TDS | 960.879 | 19.107 |  |
|  |  |  | TP | 8.000 | 0.306 |  | TP | 8.000 | 0.294 |  | TP | 8.000 | 0.159 |  |
|  |  |  | TN | 70.000 | 2.677 |  | TN | 70.000 | 2.572 |  | TN | 70.000 | 1.392 |  |
|  | 城南污水处理厂总排口 | 38238.859 | COD | 50.000 | 1.912 | 36738.648 | COD | 50.000 | 1.837 | 19885.169 | COD | 50.000 | 0.994 |  |
|  |  |  | BOD5 | 10.000 | 0.382 |  | BOD5 | 10.000 | 0.367 |  | BOD5 | 10.000 | 0.199 |  |
|  |  |  | NH3-N | 8.000 | 0.306 |  | NH3-N | 8.000 | 0.294 |  | NH3-N | 8.000 | 0.159 |  |
|  |  |  | SS | 10.000 | 0.382 |  | SS | 10.000 | 0.367 |  | SS | 10.000 | 0.199 |  |
|  |  |  | TDS | 1063.346 | 40.661 |  | TDS | 1073.191 | 39.428 |  | TDS | 960.879 | 19.107 |  |
|  |  |  | TP | 0.500 | 0.019 |  | TP | 0.500 | 0.018 |  | TP | 0.500 | 0.010 |  |
|  |  |  | TN | 15.000 | 0.574 |  | TN | 15.000 | 0.551 |  | TN | 15.000 | 0.298 |  |

### 3.16.3噪声

本项目生产过程中空压机、各类风机、水泵、冷却塔等动力设备在运行过程中会产生一定的噪声，噪声源强统计见表3.16-11。

表3.16-11  正常工况下噪声源强一览表

| 分期 | 序号 | 噪声源 |  | 数量 | 噪声源强 |  | 降噪措施 | 噪声排放值 |  | 距地高度m | 室内/室外 | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) |  |  |  |
| 一期 | N1-1 | 发酵车间 | 泵类 | 12 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-2 |  | 风机 | 1 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N1-3 | 提取车间 | 泵类 | 10 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-4 |  | 风机 | 1 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N1-5 | 精制车间 | 泵类 | 5 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-6 |  | 风机 | 1 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N1-7 | 动力站 | 空压站 | 2 | 类比 | 105 | 独立设备间、机体设置隔声罩、进气口消声、机体基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-8 |  | 制氮站 | 1 | 类比 | 90 | 减振、隔声 | 类比 | 70 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-9 |  | 冷冻机组 | 2 | 类比 | 90 | 减振、隔声 | 类比 | 70 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-10 | 纯水站 | 泵类 | 2 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-11 | 污水处理站 | 风机 | 1 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N1-12 |  | 泵类 | 10 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N1-13 | 循环水站 | 冷却塔 | 3 | 类比 | 105 | 闭式、基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N1-14 | 罐区 | 泵类 | 10 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室外 | 连续 |
| 二期 | N2-1 | 发酵车间 | 泵类 | 24 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N2-2 |  | 风机 | 2 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N2-3 | 提取车间 | 泵类 | 20 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N2-4 |  | 风机 | 2 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N2-5 | 精制车间 | 泵类 | 5 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N2-6 | 动力站 | 空压站 | 4 | 类比 | 105 | 独立设备间、机体设置隔声罩、进气口消声、机体基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N2-7 |  | 制氮站 | 1 | 类比 | 90 | 减振、隔声 | 类比 | 70 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N2-8 |  | 冷冻机组 | 2 | 类比 | 90 | 减振、隔声 | 类比 | 70 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N2-9 | 备用蒸汽发生器 | 风机 | 2 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N2-10 |  | 泵类 | 4 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N2-11 | 污水处理站 | 泵类 | 10 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N2-12 | 循环水站 | 冷却塔 | 4 | 类比 | 105 | 闭式、基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N2-13 | 罐区 | 泵类 | 14 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室外 | 连续 |
| 三期 | N3-1 | 发酵车间 | 泵类 | 12 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N3-2 |  | 风机 | 1 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N3-3 | 提取车间 | 泵类 | 10 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N3-4 |  | 风机 | 1 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N3-5 | 动力站 | 空压站 | 2 | 类比 | 105 | 独立设备间、机体设置隔声罩、进气口消声、机体基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N3-6 |  | 冷冻机组 | 2 | 类比 | 90 | 减振、隔声 | 类比 | 70 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N3-7 | 备用蒸汽发生器 | 风机 | 1 | 类比 | 90 | 基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |
|  | N3-8 |  | 泵类 | 2 | 类比 | 85 | 软连接，基础减振 | 类比 | 75 | 1 | 室内 | 连续 |
|  | N3-9 | 循环水站 | 冷却塔 | 3 | 类比 | 105 | 闭式、基础减振 | 类比 | 80 | 1 | 室外 | 连续 |

### 3.16.4固废

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修正）》，固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。经无害化加工处理，并且符合强制性国家产品质量标准，不会危害公众健康和生态安全，或者根据固体废物鉴别标准和鉴别程序认定为不属于固体废物的除外。本项目配料袋式收尘可作为原料再利用，破碎筛分包装袋式收尘可作为产品外售，未丧失利用价值，不属于固体废物。

本项目固废产生情况见表3.16-12。

本项目固废产生情况见表3.16-12。

表3.16-12  固废产生情况一览表

| 序号 | 固废 名称 | 产生量t/a |  |  | 排放方式 | 固废类别 | 危废/一般固废代码 | 去向 | 备注 | 贮存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |  |  |  |  |  |
| S1 | 废活性炭及废硅藻土 | 82.350 | 16.714 | 3.750 | 间歇 | 危险废物 | HW02 271-003-02 | 有资质单位回收处置 |  | 危废贮存库 |
| S2 | 废滤膜组件 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 间歇 | 危险废物 | HW02 271-003-02 |  | 4年更换一次 |  |
| S3 | 废树脂 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 间歇 | 危险废物 | HW02 271-003-02 |  | 5年更换一次 |  |
| S4 | 废活性炭 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 间歇 | 危险废物 | HW49 900-039-49 |  |  |  |
| S5 | 实验废液 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 间歇 | 危险废物 | HW49 900-047-49 |  |  |  |
| S6 | 废机油 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 间歇 | 危险废物 | HW09 900-007-09 |  |  |  |
| S6 | 废分子筛 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 间歇 | 危险废物 | HW09 900-015-13 |  | 5年更换一次 |  |
| S7 | 污水处理站污泥 | 97.859 | 48.005 | 24.259 | 连续 | 待鉴别 | / |  |  |  |
| S8 | 废包装桶 | 0.220 | 0.020 | 0.040 | 间歇 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  |  |
| S9 | 废包装袋 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 间歇 | 一般固废 | SW59 900-099-S59 | 由物资回收部门回收处置 |  | 一般固废贮存库 |
| S10 | 生活垃圾 | 26.100 | 35.100 | 25.500 | 间歇 | / | / | 由环卫部门处置 |  | 垃圾桶 |
| S11 | 纯水制备废树脂 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 间歇 | 一般固废 | SW59 900-099-S59 | 由厂家定期更换 | 2年更换一次 | 一般固废贮存库 |

## 3.17 非正常工况污染物源强核算

### 3.17.1 非正常工况废气排放情况

本项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所使用的各类化学品所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。

在分析本项目生产工艺的基础上可知，项目非正常工况主要为废气污染防治措施及装置出现故障，如废气治理措施未起到应有的效果，导致废气未经有效处理直接排放，工程非正常工况主要考虑发酵废气、提取车间废气以及精制治理措施故障导致废气处理效率降低，本次基于排放量大小主要选择DA001，DA002和DA003进行分析，非正常工况下废气源强见表3.17-1。

表3.17-1  非正常工况工程废气源强核算一览表

| 编号 | 污染源 | 产生量m3/h | 污染物名称 | 产生 浓度 | 产生量 | 治理措施 | 治理措施（效率） | 排放浓度 | 排放量 | 排放时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  | mg/m3 | kg/h | h |
| DA002 | 发酵废气 | 32319 | NH3 | 15.172 | 0.490 | 治理措施故障 | 60 | 6.07 | 0.20 | 1 |
|  |  |  | NMHC | 54.981 | 1.777 |  | 60 | 21.99 | 0.71 |  |
| DA003 | 精制废气 | 6000 | 丙酮 | 1944.500 | 11.667 | 治理措施故障 | 60 | 777.80 | 4.67 | 1 |
|  |  |  | 甲醇 | 1388.833 | 8.333 |  | 60 | 555.53 | 3.33 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 41.667 | 0.250 |  | 60 | 16.67 | 0.10 |  |
|  |  |  | NMHC | 1944.500 | 11.667 |  | 60 | 777.80 | 4.67 |  |
| DA004 | 提取车间废气 | 4000 | 颗粒物 | 503.125 | 2.013 | 治理措施故障 | 60 | 201.25 | 0.81 | 1 |
|  |  |  | 乙醇 | 2083.333 | 8.333 |  | 60 | 833.33 | 3.33 |  |
|  |  |  | NMHC | 2083.333 | 8.333 |  | 60 | 833.33 | 3.33 |  |

### 3.17.2 非正常工况废水排放情况

本项目可能出现的非正常生产排放废水的情况主要为污水处理站发生故障导致废水未经处理排至园区市政管网，有可能对城南污水处理厂的处理设施和工艺造成一定的冲击或毒害，影响污水处理厂的正常运行。

要求企业设置应急事故池，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力，根据环境风险章节，建议废水事故水池容积为2000m3，在此前提下，企业非正常工况下废水不会直接通过污水管网进入城南污水处理厂。

### 3.17.3 非正常工况杂菌感染

非正常工况发酵液杂菌感染后，将发酵液在121℃下高温蒸汽灭菌30分钟。然后发酵液补加营养物质之后重新灭活使用。

## 3.18 工程“三废”排放清单

工程正常工况下主要污染物排放情况汇总见表3.18-1。

表3.18-1  工程主要污染物排放情况汇总表

| 序号 | 类别 | 分期 | 污染因子 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 一期 | 废气量 | 108Nm3/h | 4.379 | 0.000 | 4.379 |
|  |  |  | 颗粒物 | t/a | 7.789 | 7.325 | 0.465 |
|  |  |  | HCl | t/a | 0.032 | 0.026 | 0.006 |
|  |  |  | NH3 | t/a | 5.302 | 4.687 | 0.615 |
|  |  |  | H2S | t/a | 0.008 | 0.006 | 0.001 |
|  |  |  | NMHC | t/a | 50.465 | 48.924 | 1.541 |
|  |  | 二期 | 废气量 | 108Nm3/h | 7.446 | 0.000 | 7.446 |
|  |  |  | 颗粒物 | t/a | 34.976 | 34.163 | 0.813 |
|  |  |  | SO2 | t/a | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
|  |  |  | NOX | t/a | 0.067 | 0.000 | 0.067 |
|  |  |  | HCl | t/a | 0.032 | 0.026 | 0.006 |
|  |  |  | NH3 | t/a | 3.697 | 3.243 | 0.454 |
|  |  |  | H2S | t/a | 0.008 | 0.006 | 0.001 |
|  |  |  | 甲醇 | t/a | 35.840 | 35.456 | 0.384 |
|  |  |  | 丙酮 | t/a | 50.307 | 49.745 | 0.562 |
|  |  |  | NMHC | t/a | 43.685 | 41.873 | 1.812 |
|  |  | 三期 | 废气量 | 108Nm3/h | 3.181 | 0.000 | 3.181 |
|  |  |  | 颗粒物 | t/a | 7.992 | 7.771 | 0.220 |
|  |  |  | SO2 | t/a | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
|  |  |  | NOX | t/a | 0.033 | 0.000 | 0.033 |
|  |  |  | HCl | t/a | 1.455 | 1.308 | 0.148 |
|  |  |  | NH3 | t/a | 1.750 | 1.565 | 0.185 |
|  |  |  | NMHC | t/a | 5.270 | 4.997 | 0.273 |
|  |  | 一期+二期 | 废气量 | 108Nm3/h | 11.825 | 0.000 | 11.825 |
|  |  |  | 颗粒物 | t/a | 93.609 | 92.332 | 1.278 |
|  |  |  | SO2 | t/a | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
|  |  |  | NOX | t/a | 0.067 | 0.000 | 0.067 |
|  |  |  | HCl | t/a | 0.064 | 0.052 | 0.012 |
|  |  |  | NH3 | t/a | 8.999 | 7.929 | 1.070 |
|  |  |  | H2S | t/a | 0.015 | 0.013 | 0.002 |
|  |  |  | 甲醇 | t/a | 60.139 | 59.755 | 0.384 |
|  |  |  | 丙酮 | t/a | 84.328 | 83.766 | 0.562 |
|  |  |  | NMHC | t/a | 297.869 | 294.516 | 3.353 |
|  |  | 一期+二期+三期 | 废气量 | 108Nm3/h | 15.006 | 0.000 | 15.006 |
|  |  |  | 颗粒物 | t/a | 132.064 | 130.566 | 1.498 |
|  |  |  | SO2 | t/a | 0.011 | 0.000 | 0.011 |
|  |  |  | NOX | t/a | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
|  |  |  | HCl | t/a | 1.520 | 1.360 | 0.160 |
|  |  |  | NH3 | t/a | 10.749 | 9.494 | 1.255 |
|  |  |  | H2S | t/a | 0.015 | 0.013 | 0.002 |
|  |  |  | 甲醇 | t/a | 60.139 | 59.755 | 0.384 |
|  |  |  | 丙酮 | t/a | 84.328 | 83.766 | 0.562 |
|  |  |  | NMHC | t/a | 99.420 | 95.794 | 3.626 |
| 2 | 废水 | 一期 | 废水量 | 104m3/a | 3.824 | 0.000 | 3.824 |
|  |  |  | COD | t/a | 174.763 | 155.643 | 19.119 |
|  |  |  | BOD5 | t/a | 78.744 | 67.273 | 11.472 |
|  |  |  | NH3-N | t/a | 7.283 | 5.562 | 1.721 |
|  |  |  | SS | t/a | 23.310 | 8.015 | 15.296 |
|  |  |  | TDS | t/a | 40.661 | 0.000 | 40.661 |
|  |  |  | TP | t/a | 1.777 | 1.471 | 0.306 |
|  |  |  | TN | t/a | 8.985 | 6.308 | 2.677 |
|  |  | 二期 | 废水量 | 104m3/a | 3.674 | 0.000 | 3.674 |
|  |  |  | COD | t/a | 139.713 | 121.344 | 18.369 |
|  |  |  | BOD5 | t/a | 63.124 | 52.102 | 11.022 |
|  |  |  | NH3-N | t/a | 6.164 | 4.510 | 1.653 |
|  |  |  | SS | t/a | 19.230 | 4.534 | 14.695 |
|  |  |  | TDS | t/a | 39.428 | 0.000 | 39.428 |
|  |  |  | TP | t/a | 1.413 | 1.119 | 0.294 |
|  |  |  | TN | t/a | 7.211 | 4.640 | 2.572 |
|  |  | 三期 | 废水量 | 104m3/a | 1.989 | 0.000 | 1.989 |
|  |  |  | COD | t/a | 71.906 | 61.964 | 9.943 |
|  |  |  | BOD5 | t/a | 32.569 | 26.604 | 5.966 |
|  |  |  | NH3-N | t/a | 3.284 | 2.389 | 0.895 |
|  |  |  | SS | t/a | 10.117 | 2.163 | 7.954 |
|  |  |  | TDS | t/a | 19.107 | 0.000 | 19.107 |
|  |  |  | TP | t/a | 0.726 | 0.566 | 0.159 |
|  |  |  | TN | t/a | 3.724 | 2.332 | 1.392 |
|  |  | 一期+二期 | 废水量 | 104m3/a | 7.498 | 0.000 | 7.498 |
|  |  |  | COD | t/a | 314.476 | 276.987 | 37.489 |
|  |  |  | BOD5 | t/a | 141.868 | 119.375 | 22.493 |
|  |  |  | NH3-N | t/a | 13.447 | 10.073 | 3.374 |
|  |  |  | SS | t/a | 42.540 | 12.549 | 29.991 |
|  |  |  | TDS | t/a | 80.089 | 0.000 | 80.089 |
|  |  |  | TP | t/a | 3.189 | 2.589 | 0.600 |
|  |  |  | TN | t/a | 16.196 | 10.948 | 5.248 |
|  |  | 一期+二期+三期 | 废水量 | 104m3/a | 9.486 | 0.000 | 9.486 |
|  |  |  | COD | t/a | 386.382 | 338.951 | 47.431 |
|  |  |  | BOD5 | t/a | 174.437 | 145.979 | 28.459 |
|  |  |  | NH3-N | t/a | 16.731 | 12.462 | 4.269 |
|  |  |  | SS | t/a | 52.657 | 14.712 | 37.945 |
|  |  |  | TDS | t/a | 99.196 | 0.000 | 99.196 |
|  |  |  | TP | t/a | 3.915 | 3.156 | 0.759 |
|  |  |  | TN | t/a | 19.920 | 13.280 | 6.640 |
| 3 | 固废 | 一期 | 固体废物 | t/a | 223.749 | 223.749 | 0 |
|  |  |  | 危险废物 | t/a | 92.570 | 92.570 | 0 |
|  |  |  | 待鉴别 | t/a | 97.859 | 97.859 | 0 |
|  |  |  | 一般固废 | t/a | 7.220 | 7.220 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | t/a | 26.100 | 26.100 | 0 |
|  |  | 二期 | 固体废物 | t/a | 119.460 | 119.460 | 0 |
|  |  |  | 危险废物 | t/a | 31.334 | 31.334 | 0 |
|  |  |  | 待鉴别 | t/a | 48.005 | 48.005 | 0 |
|  |  |  | 一般固废 | t/a | 5.020 | 5.020 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | t/a | 35.100 | 35.100 | 0 |
|  |  | 三期 | 固体废物 | t/a | 64.649 | 64.649 | 0 |
|  |  |  | 危险废物 | t/a | 12.390 | 12.390 | 0 |
|  |  |  | 一般固废 | t/a | 2.500 | 2.500 | 0 |
|  |  |  | 待鉴别 | t/a | 24.259 | 24.259 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | t/a | 25.500 | 25.500 | 0 |
|  |  | 一期+二期 | 固体废物 | t/a | 343.209 | 343.209 | 0 |
|  |  |  | 危险废物 | t/a | 123.904 | 123.904 | 0 |
|  |  |  | 待鉴别 | t/a | 145.864 | 145.864 | 0 |
|  |  |  | 一般固废 | t/a | 12.240 | 12.240 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | t/a | 61.200 | 61.200 | 0 |
|  |  | 一期+二期+三期 | 固体废物 | t/a | 407.858 | 407.858 | 0 |
|  |  |  | 危险废物 | t/a | 136.294 | 136.294 | 0 |
|  |  |  | 待鉴别 | t/a | 148.364 | 148.364 | 0 |
|  |  |  | 一般固废 | t/a | 36.499 | 36.499 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | t/a | 86.700 | 86.700 | 0 |

# 4 建设工程周围地区环境现状

## 4.1 自然环境概况

#### 4.1.1地理位置

蒲城县地处陕西省的关中平原东北部，为陕北黄土高原和关中渭河平原交界地带。地形以台塬为主，地势西北高而东南低。地貌分为北部丘陵，中部塬地，南部平川；东临大荔、澄城，西接富平，北依白水、铜川，南接渭南。

蒲城高新技术产业开发区地处陈庄镇，位于蒲城县南部，东至省道201渭清路，西至陈庄火车站以西1000m处，南至西候线，北以西禹高速以南650m处为界。本项目位于蒲城高新技术产业开发区，北厂界临纬一路、南厂界临纬二路、东厂界临陕西生化产业技术创新平台有限公司、西厂界为预留用地。

#### 4.1.2地质构造

蒲城县在地质构造上处于祁连、吕梁、贺兰山字型构造前弧的东翼和新华夏系一级沉降带－陕甘宁盆地的南缘，渭河地堑北侧。区域自新生代以来，褶皱运动微弱，以断裂活动为主，形成一系列高角度正断层，组合为地垒、地堑相间的阶梯状断块。区域位于永丰地堑的中部，附近亦分布有隐伏的该类断层，从第四系地层情况分析。本区所有断层都逐渐停止活动，特别是Q3、Q4以来无活动迹象。区域处于相对稳定地带无不良地质现象发育，适宜作为建设用地。蒲城县地层为单一的奥陶系沉积岩，向西南延伸很远，向西北、东南大部北第四系（250万年前至今）黄土层所掩盖。

据《陕西省区域地质图》，蒲城县境内有两组隐伏断裂带通过。蒲城县位于我国华北地震区—汾渭地震带，历史上所发生地震一般1－2.3级，最大2.5级（1982年2月19日），地震多是外地大地震波及。

（1）渭河盆地北缘北山山前断裂带：环盆地北缘分布，多被第四系堆积物覆盖，地貌上有显示，断裂面若隐若现，走向SW－NE，倾向SE，倾角50—80°，正断层；该组在境内分成两条，其中一条由西向东通过党睦、龙池两乡镇，另一条由西向东分别通过苏坊、贾曲、东杨、椿林、孙镇等乡镇。

（2）铜川—大荔断裂带，走向NW~SE，倾向NE，倾角60—70°，推测为西侧上升，东侧下降的正断层，该组在境内由北西向南东分别通过坡头、三合、城关镇、东杨等乡镇。

蒲城县位于黄土高原拱起与秦岭断块隆起为间的剧烈下降区北部，新构造运动十分活跃，总体以垂直运动为主。以渭河盆地北缘区域深大断裂为界，北部以上升运动为主，南部以下降运动为主，具有多旋回性和多阶段性。属不稳定构造单元。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）调查，该区域地震动反应谱特征周期为0.35，地震加速度峰值为0.15g，地震基本烈度为Ⅶ度。

#### 4.1.3地形地貌

蒲城县地处陕北黄土高原和关中渭河平原交接地带。地貌以黄土台塬为主，地势西北高，东南低。根据海拔高度、地面物质组成及组合差异，可分为北部塬丘区、中部黄土台塬、东部河谷阶地区三个地貌单元。

①北部塬丘区

西起东太白山，东至五龙山，含高阳、罕井、大孔、上王、洛滨5个乡镇。面积441.5km2，占全县总面积27.9％。海拔700～1200m。山势呈南陡北缓的单面山形态。山体由石灰岩、砂岩和石英岩组成。南部基岩裸露，北部基岩被黄土覆盖。

②黄土台塬区

黄土台塬区位于尧山以南、陈庄以北，面积896.5km2，占全县总面积56.6％。中部黄土台塬分为二级，一级黄土台塬西起原任东到永丰，北始翔村南至陈庄，面积725km2，海拔370～600m。与河谷阶地在西部以缓坡相接，界线不明显。在东部以陡坡相接，高差50m，总体地势东北高西南低，基本平坦，但分布一些构造性洼地和土岗土原。二级黄土台塬含洛滨、上王、罕井等乡镇部分地区，面积约171.5km2，海拔600～900m。黄土台塬的物质组成具有二元结构，下伏第四系下更新统冲积物和第三系红粘土，上覆离石黄土和马兰黄土。由于土体松散，重力侵蚀活跃，在北部黄土台塬上形成许多沟壑，深70～100m，在中部一级台塬的边缘也形成许多冲沟，地质灾害较为发育。

③河谷阶地区

河谷阶地区包括洛河河漫滩和一、二、三级阶地，面积246km2，占全县总面积的15.5％。河漫滩分布在洛河两侧，北起洛滨，南到龙池，宽0.5～1km，面积56km2，海拔360～370m，高出河水面0.5～7m，由全新统晚期粘质砂土、砂和卵石组成。一级阶地分布在龙池、平路庙、龙阳等乡镇，面积143km2，海拔370～390m。由全新统早期粘质砂土、砂和卵石组成，阶面平坦。二级阶地含原任、党睦东北、龙阳北部、平路庙中部、永丰西部等，面积11km2。三级阶地含永丰中部、洛滨东部（原西头乡中部，面积36km2，与三级阶地以陡坡相接，高差5～20m，组成物质下伏砂卵石，上为第四系上中更新统风积黄土所覆盖，阶面平坦。

项目所在区域由黄土台塬和洛河河谷地貌构成。洛河河谷Ⅱ级阶地，区域地形平坦，地势北高南低，地面标高385.4~430m，相对高差较低；渭北黄土塬上，地形较为平坦，地势南低北高，地面标高480.4～500.9m。

#### 4.1.4气候气象

蒲城县属暖温带大陆性季风气候。气候特点为春温，夏热，秋凉，冬寒，四季分明，日照充足，雨量偏少，多东北风，次为西南风。蒲城县主要气象要素见表4.1-1。

表4.1-1  评价区域主要气象要素特征一览表

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 14.54 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） | 38.98 | 2006-06-17 | 41.4 |
| 累年极端最低气温（℃） | -10.83 | 2018-1-9 | -16.9 |
| 多年平均气压（hPa） | 962.33 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） | 11.57 |  |  |
| 多年平均相对湿度（） | 59.97 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） | 524.43 | 2022-7-16 | 97.3 |
| 多年实测极大风速（m/s） | 20.74 | 2023-7-20 | 26.8 |
| 多年平均风速（m/s） | 1.78 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（） | NE16.43% |  |  |
| 多年静风频率（%） | 6.87 |  |  |

#### 4.1.5地表水

蒲城县境内地表水主要为洛河、白水河和大峪河，项目南侧为渭河，均属黄河水系；河流水系分布见图4.1-1。

（1）洛河

洛河，又称北洛河，为黄河二级支流，渭河一级支流。发源于陕北定边县西白于山最高处魏梁之南麓，海拔高程1907m。经吴旗、甘泉、富县、洛川、白水、澄城等县，在蒲、白、澄交界的三眼桥北入本县境内。沿县境东蜿蜒南下，至钤铒城南村入大荔县，由黄、渭、洛三河口注入渭河。洛河全长680km，流域面积26905km2。蒲城流长70km，流域面积1354.26km2，占全县总面积85.5%。河谷北段，深切坡陡，南段开阔，比较平缓。河床宽50~80m，平均比降1.60‰。

洛河状头水文站以上控制流域面积为25154km2，实测洛河最大洪峰流量5400m3/s（1994年9月1日），为百年一遇。多年平均洪峰流量1148m3/s，洪峰变差系数Cv=1.075。多年平均含沙量111kg/m3，年均输沙率3.04t/s，年输沙量0.938亿吨，7~9月份输沙量占年总量的97.5%。状头水文站以上多年平均流量27.3m3/s。20世纪80年代，上游建成石堡川水库，总库容6220万m3，兴利库容3235万m3，至洛河状头水文站流量缩减为21.2m3/s。

（2）白水河

又名“南河”，系洛河右岸支流。发源于宜君县云梦山南麓，全长88.9km，流域面积762km2。河床平均比降7.39‰，洪峰变差系数Cv=0.55。由高阳镇洼里村北入境，流经高阳、罕井、蔡邓3个乡镇，至三眼桥汇入洛河，在县境内流长15km，流域面积80km2，河床宽4~14m。上游常流量0.5m3/s，多年平均流量0.96m3/s，年平均径流量4990万m3。因属白水、蒲城两县界河，水源大部分为白水县林皋水库拦蓄，少量入蒲城庆兴水库，仅可供人畜饮用。

（3）大峪河

系洛河左岸支流。源出黄龙山南麓，流经合阳、澄城，在蒲城县永丰镇东堡入境，至西固村汇入洛河。大峪河全长87.8km，流域面积479.2km2。河床平均比降6.7‰，洪峰变差系数Cv=0.55。在县境内流长13km，流域面积18km2。河床宽8m。常流量为0.5m3/s，年平均径流量2217万m3。下游建有大峪河水库，可抽灌农田6000亩，并有少量水产。

（4）渭河

渭河干流在陕境内长502.4公里，流域面积67108平方公里，占陕境黄河流域总面积的50%。全河多年平均径流量103.7亿立方米，其中陕境产流62.66亿立方米；每年输入黄河泥沙达5.8亿多吨，约占黄河泥沙总量的1/3。渭河干流从天水出甘肃省，东流至天水与宝鸡接壤，经宝鸡市的陈仓、渭滨、金台、岐山、眉县、扶风，咸阳市的杨陵、武功、兴平、秦都、渭城，西安市的周至、鄠邑区、长安、未央、灞桥、高陵、临潼，渭南市的临渭、大荔、华县、华阴等22个县（市、区），至潼关的港口入黄。

渭河多年平均径流量75.7亿立方米，陕西境内为53.8亿立方米。径流地区分布不均，总的趋势是自南而北减小，秦岭、关山区高，原区、谷地区低;西部大于东部，中游比下游径流丰富。秦岭北坡的径流模数较高，为9~15公升/秒·平方公里，而黄土原区的径流模数只有0.8~2.2公升/秒·平方公里，仅千河径流模数较高，千阳站为4.66公升/秒·平方公里。渭河干流的径流模数为2.5~3.7公升/秒·平方公里，其中魏家堡、咸阳站较高，是由于支流加入造成。

项目距离东南侧洛河河道最近距离约为13km，距离项目南侧渭河河道最近为34km，根据项目厂址地下水流向来看，评价区地下水向洛河和渭河分别输入，评价区位于渭北东部黄土台塬以南的渭河阶地和洛河二级阶地的交汇处。

#### 4.1.6地下水

##### 4.1.6.1区域水文地质

（1）地层特征

区内地层有奥陶系、石炭系、二叠系、第三系及第四系。

①奥陶系中统（O2）：主要出露于北原山地，厚450～540m。灰色、深灰色厚层状灰岩、白云岩，白云岩夹薄层角砾灰岩。

②石炭系上统太原组（C3w）：主要出露于北原山地，厚26～29m。灰色、深灰色及灰黑色泥岩、砂岩、石英细砂岩、铝质泥岩、薄层灰岩，底部含黄铁矿和菱铁矿结核层。为矿区主要含煤地层，含煤2～6层，其中M5号煤层是主要开采层位。

③二叠系下统山西组（P1sh）：主要出露于洛滨北部，厚50～60m。灰色、灰黑色长石石英砂岩、砂质泥岩、泥岩及薄煤2～3层，该层煤矿无工业意义。

④二叠系下统下石盒子组（P1-2s）：主要出露于洛滨北部，厚240～290m。灰色及灰绿色中细长石石英砂岩，紫红、黄绿色、杂色泥岩砂质泥岩，底部为灰白色厚层状中粗石英长石砂岩，斜层理发育，底层含巨砾。

⑤第三系上新统保德组（N2b-j）：主要出露于罕井南部尧山，厚3～15m。岩性为紫红色、棕红色中细粒砂岩、石英砂岩，互层状砂泥岩。

⑥第四系（Q）：

1）中更新统（Q2）：分布于北原山地、黄土台塬区。岩性为褐黄色棕黄色粉质粘土、粉土夹多层古土壤（单层厚0.3～1.0m）和少量钙质结核。结构致密，土质较均一，偶含树技状钙质条纹和有机质斑点，垂直节理较发育，下部夹灰白色钙质结核层，厚约110m。

2）上更新统（Q3）：分布于台塬区顶部及平原区。岩性为灰黄色、褐黄色粉质粘土、粉土。结构较疏松，土质均一，大孔隙、柱状节理发育，具湿陷性，厚10—30m。冲积层黄土岩性为灰黄色黄土状粉质粘土、粉土，为组成各河流Ⅱ、Ⅲ级阶地的主体。风积黄土结构较疏松，土质不均，含蜗牛壳，植物根系，大孔隙发育，显微细层理，局部夹粉细砂透境体，底部有2～5m厚的砂卵石层，厚度10～20m。为区内主要易崩易滑地层。

3）全新统（Q4）：沿河谷展布，组成区内各河漫滩及一级阶地。下部为灰白色、灰黄色砂卵石，成分为砂岩、泥岩碎屑，直径一般10～25mm，夹少量漂石。磨圆度及分选性中等，局部夹粉细砂及粉质粘土透镜体。上部为浅黄色、褐黄色黄土状粉质粘土、粉土夹砾石，结构松散，水平层理明显，具二元结构特征，厚度5～10m。

（2）水文地质分区

由于受地质、地貌、气候等因素的制约和影响，地下水形成了四个不同的区域。

①一级黄土台塬区

含水层主要为黄土状土夹古土壤层，局部地区还有一些粉细砂及砂卵石层。由于集中开采，水位一般下降5～10m，个别地段下降16m，目前埋深为20至60m。补给来源主要是降雨入渗、引洛灌溉入渗及来自富平老庙一带的地下径流。该区地下水西浅东深，矿化度一般小于2g/L，大部属硫酸根氯钠镁型水，局部属重碳酸—钠镁型水或重碳酸—硫酸根钠型水。保南乡石道一带属硫酸根钠镁型水，矿化度为2～5g/L，pH值在7～8之间。

②二级黄土台原区

潜水位、含水层岩性厚度变化较大：罕井、唐原、桥西一带，含水层为黄土状土及含砾中细砂，砂层厚5～10m，埋深70～100m；东党、大孔、罕井（武仪）一带潜水位为100～170m，含水层为粘性土夹卵砾石层，厚度6～24m。该区地下水补给主要靠降雨入渗，属重碳酸—钙镁型水，矿化度小于2g/L。由于断层较多，上层潜水大都由断层破碎带向深层渗漏，成为基岩裂隙水。大部地区地下水埋藏深，不易开采。故当地人畜饮水主要靠水窖拦蓄天然降水。

③西北高原区

含水层主要为黄土夹古土壤层及含砾粉细砂层，厚度60m左右，埋深45～60m，单井出水量20～30m3/h。补给来源主要为降雨入渗。局部沟道中有下降泉排泄。属重碳酸—钙镁型水，矿化度小于2g/L。

④渭洛河阶地

低级阶地含水层为中粗砂和砂砾石，高级阶地含水层为中细砂及粉细砂，埋深0～25m，单井出水量30～50m3/h。本区为全县地下水和地表水径流的汇流区，补给量较大。排泄主要是潜水蒸发、地下水径流和排碱渠向洛、渭河排泄。属重碳酸—硫酸根氯钠镁型水，矿化度为2～5g/L。

本项目水文地质分区属于渭洛河阶地。

（3）地下水类型

区内地下水类型可分为第四系松散层孔隙～裂隙水、第四系松散层孔隙水、岩溶水、基岩裂隙层间水四大类。

①第四系松散层孔隙～裂隙水

分布于北部塬丘区及黄土台塬区，含水层主要为黄土，具有各向异性和多层性特点，一级黄土台塬面积大，塬面洼地多，地下水埋藏浅（20～60m），富水性好，单井出水量300～600m3/d。二级黄土台塬含水层为黄土及含砾中细砂，地下水埋藏较深（70～100m），下更新统黄土富水性差，单井出水量小于100m3/d。矿化度多小于1g/L，局部地段矿化度大于2g/L。

②第四系松散层孔隙水

分布于北洛河阶地区，含水层为全新统砂、砂砾卵石层，厚度5～80m，水位埋深3～20m，单井出水量60～2400m3/d。

③岩溶水

主要赋存于北部碳酸盐岩溶隙溶孔中，简称渭北岩溶水。具有水位深埋和富水性不均的特点，单井出水量350～3500m3/d。地下水为小于1g/L的淡水，矿化度有由西向东增大趋势。

东部洛河阶地区有泉出露，其中，常乐泉和温汤泉名气较大。常乐泉出露于平路庙乡常乐村洛河三级阶地上，储水层为奥陶系灰岩（O2），为上升泉，泉流量为876m3/d，水温为41.0℃，水质好，可做为优质的矿泉水饮用开发。温汤泉出露于永丰镇温汤村洛河一级阶地上，储水层为奥陶系灰岩（O2），为上升泉，泉流量为2142m3/d，水温为32.0℃，水质好，可做为优质的矿泉水饮用开发。

④基岩裂隙层间水

主要埋藏于石炭、二叠系层位。水位埋藏较深，浅部为淡水、深部为微咸水～半咸水，地下水储量贫乏，为深层地下水补给～径流区水源。

区域水文地质图见图4.1-2所示，可见评价区地下水属于松散岩类孔隙潜水—冲积平原砂砾卵石层孔隙水，富水性强，10～30t/（h·m）。其中有供水意义的含水层为北岩溶水，分布于北部碳酸盐岩溶隙溶孔中，袁家坡水源地取水层位即为岩溶水。

（4）地下水补、径、排特征

①补给

区域地下水的补给来源主要为大气降水。

②径流

在当地侵蚀基准面以上，地下水的径流方向与地形坡度基本一致，自地表分水岭地段由高处流向河谷区，最终以下降泉或溢水点形式排泄于河流或沟谷。侵蚀基准面以下，地下水主要沿地层倾向由西往东运移，最终向古盆地（关中断陷盆地）中心汇集，形成深部层间承压水。地下水补给关系总体上是：大气降水→松散层孔隙水与松散层孔隙～裂隙水→基岩裂隙层间水。

③排泄

地下水的排泄方式以补给地表河流和地面蒸发为主，人工开采为辅。

##### 4.1.6.2评价区水文地质

（1）地形地貌

评价区位于渭北东部黄土台塬以南的渭河阶地和洛河二级阶地的交汇处，从地下水流向来看，评价区地下水向洛河和渭河分别输入，评价区地表基本平坦。

①黄土台塬：位于评价区北部，有更新世黄土和冲湖积相的粉土、粉质粘土及砂组成，塬面平坦开阔，海拔440—480m，塬体前缘已被冲沟切割，切深达20—40m。冲沟呈“V”型，沟内无流水。

②河谷：主要是洛河河谷，分布于工作区西南部，沟呈“U”型，沟谷内局部发育不连续，不对称的二、三级阶地，阶面平坦，微向河谷及下游倾斜。

A、洛河二级阶地：洛河两侧发育，阶面宽100—300m，前缘高出一级阶地10m左右。

B、洛河三级阶地：主要发育于洛河北岸，阶面宽2000—3000m，前缘高出二级阶地20m左右。阶面发育有冲沟，沟呈“V”型。

（2）地质构造

地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造前弧的东翼和新华夏平原一级沉降带。其基地构造为古生代奥陶系石灰岩，上覆新生代第三系第四系沉积物。

拟建场地较平整，附近无全新活动断裂通过，亦未发现不良地质作用。

（3）地层

根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）和现场调查本项目评价范围内表层土壤属于黄土，土类代码G15。

根据本项目岩土勘察报告中钻探揭露描述结合土工试验及原位测试结果，本项目厂区第一层含水层为第四系上更新统砂砾卵石潜水含水层，本项目厂区包气带土壤自上而下总体可分为3层：

素填土①Q4m：褐黄色，以粘性土为主，含植物根系。土层厚度平均值为0.70m。

黄士②Q：褐黄色，可塑，土质均匀；具针孔、虫孔，见蜗牛壳及菌丝钙膜，含有少量零星结核。土层厚度平均值为2.30m。

黄土③Q3：褐黄色，湿~饱和，可塑，局部呈软塑状态，土质均匀；具针孔、虫孔，见蜗牛壳及菌丝钙膜，含有少量零星结核。土层厚度平均值为3.50m。

（4）地下水类型

根据地形、地貌、地层岩性特征，本区可划分一个隔水岩层和两个含水岩层。分别为第四系松散层孔隙潜水含水岩层、第三系泥岩相对隔水层及奥陶系灰岩岩溶裂隙含水岩层。现分述如下：

①第四系松散层孔隙潜水含水岩层：

含水岩性为上更新统（Q3al）砂砾石。该层主要接受大气降水的补给，因受气候的变化影响较大，呈季节性变化，单井出水量小，水质类型为HCO3—Ca·Mg型水，矿化度小于2.0g/L。

②第三系泥岩相对隔水层：该层为泥岩，含水量极弱或不含水，富水性较差，水量小，水质好，矿化度低，为相对隔水层。

③碳酸盐岩岩溶裂隙含水层：碳酸盐岩岩溶裂隙水是区类最重要的地下水类型。其含水层由下古生界寒武—奥陶系碳酸盐岩组成，岩溶水主要赋存于裂隙和溶蚀裂隙中，故称之为岩溶裂隙水。居民饮用水由蒲城现场自来水公司供给，水源为袁家坡水源地，取水层位为碳酸盐岩岩溶裂隙水。

（5）含（隔）水层特征

①含水层

评价区水文地质图见图4.1-3，评价区水文地质剖面图见图4.1-4。

评价区水文地质分区属于Ⅳ1水文地质亚区－洛河三级阶地，含水岩组为第四系上更新统（alQ3）砂砾石潜水含水层和下更新统（Q1al+l）粉细砂承压水含水层，单井涌水量大于1000m3/d。潜水含水层大约厚10m，潜水位埋深大约为17m，水化学类型较复杂，矿化度小于2g/L；承压含水层大约厚7m，水化学类型以SO4-HCO3为主，矿化度小于2g/L。

②隔水层

潜水含水层之下为第四系中更新统地层，岩性为亚砂土（上部）和亚粘土（下部），厚度大约为55m；承压含水层之下为上第三系（新近系）上新统（N2）红色粘土层，很厚。

（6）地下水补、径、排特征

第四系松散层地下水直接接受大气降水的补给，此外还有邻区地下水的侧向补给；地下水接受补给后，总的趋势是由西北至东南径流，排泄至洛河；其他排泄方式还有人工开采和自然蒸发。评价区第四系潜水等水位线图见图4.1-5。

承压水补径排关系与区域一致，补给来源主要为上游地下水，受地表河流影响很小。地下水径流方向为由西北向东南，地下水向下游排泄。

（7）场地天然包气带特征

项目所在地区场地第四系上更新统冲积层（Q3al），岩性主要为黄土状亚砂土，厚度大约为6.5m；参考经验值，黄土的渗透系数为0.25m/d（2.89×10—4cm/s）。综合包气带岩性结构和厚度，本项目场地天然包气带防污性能分级为“弱”。

（8）地下水开发利用现状

根据本次调查，区内地下水主要以分散式开采为主，用途主要为区内的农田灌溉用水。

#### 4.1.7土壤与陆生生物

##### 4.1.7.1区域土壤

（1）土壤类型及特征

在生物、气候、地形、母质等多种自然因素和人民生产活动共同作用下，全县发展形成多种多样类型的土壤，主要有塿土、黄土性土、淤土等。

①塿土遍布全县平缓地带，面积93万亩，占全县土壤面积的39.55%，是在自然褐土的基础上经过长期耕种熟化，施加土肥，堆积覆盖而成。土壤体结构为蒙金型，上层为厚度约30~60cm的堆积覆盖层，质地较轻，耕性好；中部有粘化层，质地较重；粘化层下有石灰淀积层。塿土有机质含量一般在1%以上，保水保肥，耕性好，是一种高产农业土壤。

②黄土性土是全县仅次于塿土的第二大类土壤，面积83万亩，占全县土壤总面积的35.18%。它是自然及人为侵蚀和堆积形成的，分布在全县山坡、原坡、沟坡、山顶、原顶、山脚、坡脚一些侵蚀较重的地段以及人工平整过的土地上，以北部山原区和中部台原区面积较大。成土母质为风积黄土，剖面无发育层次，除犁底层质地稍重外，全剖面颜色一致，质地均一，多为中壤，强石灰反应。保水保肥及养分贮量均较塿土差，但耕性良好。

③淤土是县内第三大类土壤，面积39万亩，占全县土壤总面积的16.42%。它是河流、山洪、人为灌溉、淤灌所形成的一类土壤，分布在中部台原区的山前洪积扇及扇

缘洼地、东堡洛河河道、南部灌区等地。成土年代晚，但有较明显的淤积层次。除灌淤土外，常有夹泥、夹沙、夹石现象，质地和肥力也因淤积物的来源不同而差别较大。

##### 4.1.7.2评价区土壤

（1）土地利用现状及规划

本项目占地范围内土地利用现状主要为耕地，土地利用规划以工业建设用地为主。

（2）污染源调查

本项目占地范围内土地属于未利用地，无历史及现状其他污染源。

（3）土壤类型及特征

根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）和现场调查本项目评价范围内表层土壤属于黄土，土类代码G15。

根据附近企业岩土勘察报告中钻探揭露描述结合土工试验及原位测试结果，本项目厂区附近第一层含水层为第四系上更新统砂砾卵石潜水含水层，包气带土壤自上而下总体可分为3层：

素填土①Q4m：褐黄色，以粘性土为主，含植物根系。土层厚度平均值为0.70m。

黄士②Q：褐黄色，可塑，土质均匀；具针孔、虫孔，见蜗牛壳及菌丝钙膜，含有少量零星结核。土层厚度平均值为2.30m。

黄土③Q3：褐黄色，湿~饱和，可塑，局部呈软塑状态，土质均匀；具针孔、虫孔，见蜗牛壳及菌丝钙膜，含有少量零星结核。土层厚度平均值为3.50m。

因此，本次土壤影响评价可以按照以上资料将厂区包气带土壤结构概化如下，包气带土壤总厚度分为三层：素填土Q4m、黄土Q、黄土Q3，选取为6.5m，详见表4.1-2。

表4.1-2   厂区包气带土壤理化特性调查表

| 层次 | 素填土Q4m（0-0.7m） | 黄土Q（0.7~3.0m） | 黄土Q3（3.0~6.5m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 褐黄色 | 褐黄色 | 褐黄色 |
| 结构 | 块状结构体 | 土质均匀 | 局部呈软塑状态，土质均匀 |
| 质地 | 粘性土为主 | 粘性土为主 | 粘性土为主 |
| 砂砾含量 | ＞60% | 40% | 30% |
| 孔隙比 | / | 0.908 | 0.801 |
| 饱和渗透系数 | 0.8m/day | 0.6m/day | 0.4m/day |
| 给水度 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| 其他异物 | 含植物根系 | 含植物根系 | 含植物根系 |

根据附近企业工程勘察报告，项目所在场地主要为第四素全新统素填土、晚更新统风积黄土、残积古土壤及冲积粉质粘土等组成。

（2）土地利用现状及规划

本项目评价范围内土地利用现状东侧和东南侧为工业用地，其余目前现均为农用地，根据园区土地利用规划以工业建设用地为主。

##### 4.1.7.3主要植物及野生动物

蒲城县属暖温带植被区，由于该区域耕作发达，目前该区域自然植被已基本被人工植被取代，自然植物分布较少，仅在田间、路旁、坡沟地带零星分布。自然植被主要是草本野生植物，有车前子、茵陈、益母草、艾、蒿、雪蒿、铁苋菜、荠菜、马齿苋、大蓟、小蓟、木贼、苦曲菜、枸杞、菟丝子、灰条、地丁、败酱草、蒲公英、麻黄、王不留、苍耳子、白茅根、香附子、芦苇、索草等。低等植物野生有土马鬃、泽苏、酸苔菜、苔藓等。

蒲城高新技术产业开发区区域以农业植被为主，自然植被较少，且种类比较单一。农业植被主要为小麦、玉米等常见植被；自然植被以及一些常见灌木和草本植物。

蒲城县属暖温带植被区，由于该区域耕作发达，目前该区域自然植被已基本被人工植被取代，自然植物分布较少，仅在田间、路旁、坡沟地带零星分布。自然植被主要是草本野生植物，有车前子、茵陈、益母草、艾、蒿、雪蒿、铁苋菜、荠菜、马齿苋、大蓟、小蓟、木贼、苦曲菜、枸杞、菟丝子、灰条、地丁、败酱草、蒲公英、麻黄、王不留、苍耳子、白茅根、香附子、芦苇、索草等。低等植物野生有土马鬃、泽苏、酸苔菜、苔藓等。

评价区内无大型野生动物出没，主要野生动物均为区域常见种。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 环境空气质量现状调查与评价

##### 4.2.1.1项目所在区域达标区判定

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 时间 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | PM10 | 年平均质量浓度 | 79 | 70 | 112.86 | 0.13 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 36 | 35 | 102.86 | 0.03 | 不达标 |
|  | SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20.00 | / | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 22 | 40 | 55.00 | / | 达标 |
|  | CO | 95%日平均（mg/m3） | 1.3 | 4 | 32.50 | / | 达标 |
|  | O3 | 90%8h平均质量浓度 | 167 | 160 | 104.38 | 0.04 | 不达标 |
| 2024 | PM10 | 年平均质量浓度 | 67 | 70 | 95.71 | / | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 35 | 111.43 | 0.11 | 不达标 |
|  | SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.00 | / | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 40 | 45.00 | / | 达标 |
|  | CO | 95%日平均（mg/m3） | 1.2 | 4 | 30.00 | / | 达标 |
|  | O3 | 90%8h平均质量浓度 | 166 | 160 | 103.75 | 0.04 | 不达标 |

由表4.2-1统计可知，2023年蒲城县SO2、NO2、CO均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的限值要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，O3的90%8h平均质量浓度不达标；2024年蒲城县SO2、NO2、CO、PM10均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的限值要求；PM2.5年平均质量浓度超标，O3的90%8h平均质量浓度不达标。本项目为非达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3。

##### 4.2.1.2其他污染物环境质量现状

项目特征因子为*；其中*监测引用《陕西生化产业公共服务平台建设项目环境影响评价报告书环境质量现状监测》，监测时间为2023年8月23日～2023年9月1日，监测位置思补村十一组（里仁村东）位于本项目西南侧117m；*监测引用《蒲城高新区规划环境影响跟踪评价报告书环境质量现状监测》张家的监测数据，监测时间为2024年5月8日～2024年5月15日，张家位于本项目南侧1400m；*监测引用《华东医药合成原料药项目环境影响评价报告书环境质量现状监测》，监测时间为2024年8月9日～2024年8月15日，监测位置西陈村位于本项目东南侧1176m；*引用《陕西麦可罗生物科技有限公司1200t/a生物农药及生物中间体生产线改扩建项目》，监测时间为2023年10月21日～2023年10月27日，监测位置麦可罗厂区内位于本项目东南侧1954m；；引用数据均为近三年有效数据，距离较近，均在本项目评价范围内，引用数据可行。

监测点位布置见表4.2-2，监测点位见图4.2-1，监测报告见附件8。

表4.2-2  监测点位布置及监测因子

| 序号 | 监测点位 | 布设原则 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 思补十一组 | 下风向 |  | 引用 |
| 2# | 张家 | 下风向 |  |  |
| 3# | 西陈村 | 侧风向 |  |  |
| 4# | 麦可罗厂区内 | 侧风向 |  |  |

##### 4.2.1.2监测项目和分析方法

监测因子见表4.2-1。各监测因子采样和分析方法按《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》的规定进行。具体分析方法及检出限见表4.2-3。

表4.2-3  监测项目分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
|  | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
|  | 《环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》（HJ534-2009） | 0.004mg/m3 |
|  | 《固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法》 （HJ/T33-1999） | 0.5mg/m3 |
|  | 《环境空气65种挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》HJ759-2023 | 0.5×10—3mg/m3 |
|  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022） | 7μg/m3 |
|  | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016） | 0.02mg/m3 |
|  | 《环境空气和废气臭气的 三点比较式臭袋法》（HJ1262-2022） | / |

##### 4.2.1.3采样时间及频次

监测因子频次见表4.2-4。监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测。

表4.2-4  监测因子频次

| 监测因子 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均值 | 连续采样法：每日采样4次，采样时间为每天02、08、14、20时，每小时采样时间不少于45min 直接采样法：在1h内等时间间隔采集3~4个样品 |
|  | 24小时平均值 | 每日1次，每日采样时间不少于20h |
|  | 一次值 | 一次值 |

##### 4.2.1.4监测结果分析与评价

评价区环境空气质量现状监测与评价结果见表4.2-5。

表4.2-5  大气环境质量现状监测结果统计表单位：mg/m3

| 监测 因子 | 点位 | 小时值 |  |  | 24小时均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 标准值 | 最大占标率（%） | 浓度范围 | 标准值 | 最大占标率（%） |
|  | 思补村 | 0.02ND | 0.05 | / | / | / | / |
|  |  | 0.001ND | 0.01 | / | / | / | / |
|  |  | 0.042~0.067 | 0.2 | 21 | / | / | / |
|  |  | 0.56~0.92 | 2.0 | 46 | / | / | / |
|  | 东家 | / | / | / | 0.071~0.185 | 0.3 | 61.67 |
|  |  | 0.5ND | 3.0 | / | / | / | / |
|  | 西陈村 | 0.0005ND~0.0595 | 0.8 | 7.44 | / | / | / |
|  | 麦可罗厂区内 | 小于10 | / | / | / | / | / |

监测结果可知，监测点位的TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；硫化氢、氨气、甲醇、丙酮、氯化氢浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D限值要求，非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》的标准要求。

    - 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

本次地表水评价等级为三级B，不对项目周边河流进行监测。

#### 4.2.3地下水环境质量现状监测与评价

##### 4.2.3.1监测点位布设

本次评价共布设水质水位监测点5个，水位监测点10个。5个水质水位监测点的基本水质因子引用《蒲城高新区规划环境影响跟踪评价报告书环境质量现状监测》，监测时间为2024年5月11日；项目特征因子甲醇、丙酮引用《华东医药合成原料药项目环境影响评价报告书环境质量现状监测》，监测时间为2024年6月20日。

本项目各监测点信息见表4.2-6，监测点位见图4.2-1，监测报告见附件9。

表4.2-6  评价区内地下水监测布点情况一览表

| 编号 | 水样点 | 坐标 | 使用功能 | 布设原则 | 监测项目 | 开采层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东鲁村 | 34°53′37.30″N 109°35′32.27″E | 洒扫、灌溉 | 上游 | 水质、水位 | 第四系松散层孔隙水（Qh2al、Qp3al+l） |
| 2# | 前宜安村 | 34°53′44.14″N 109°33′59.48″E | 洒扫、灌溉 | 上游 |  |  |
| 3# | 西陈村 | 34°53′02.88″N 109°35′11.83″E | 洒扫、绿化 | 下游 |  |  |
| 4# | 东陈村 | 34°52′20.11″N 109°36′22.23″E | 洒扫、灌溉 | 下游 |  |  |
| 5# | 五畛村 | 34°51′37.48″N 109°35′19.80″E | 洒扫、灌溉 | 下游 |  |  |
| 6# | 新立村 | 34°52′09.96″N 109°34′00.76″E | 洒扫、灌溉 | / | 水位 |  |
| 7# | 里仁村 | 34°53′00.80″N 109°34′13.35″E | 洒扫、灌溉 | / |  |  |
| 8# | 中陈村 | 34°52′19.97″N 109°35′52.60″E | 洒扫、灌溉 | / |  |  |
| 9# | 渭南园益 | 34°52′19.60″N 109°35′20.19″E | 洒扫、灌溉 | / |  |  |
| 10# | 刘家堡村 | 34°53′08.88″N 109°36′28.21″E | 洒扫、灌溉 | / |  |  |

##### 4.2.3.2监测时段与监测频次

采样方法及依据：按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，采用纯净水塑料瓶、无菌瓶等容器，现场抽水一定时间后采集水样，采集完水样立即送回实验室测试。

保存及分析方法：样品处理和化学分析方法严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。

##### 4.2.3.3监测项目及检测方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020），结合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）和项目污染特征因子考虑，地下水现状监测因子选取：

①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、硫化物、石油类；

③特征水质因子：pH、甲醇、丙酮。

各监测因子采样和分析方法按《地下水环境监测技术规范》、《环境监测技术规范》等要求进行，详见表4.2-7。

表4.2-7  地下水检测方法及检出限

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
|  | 《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020 | / |
|  | 《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》 （GB11904-89） | 0.01mg/L |
|  |  | 0.05mg/L |
|  | 《地下水质分析方法第13部分：钙量的测定乙二胺四乙酸二钠滴定法》（DZ/T0064.13-2021） | 4mg/L |
|  | 《地下水质分析方法第14部分：镁量的测定乙二胺四乙酸二钠滴定法》（DZ/T0064.14-2021） | 3mg/L |
|  | 《地下水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法》（DZ/T0064.49-2021） | 5mg/L |
|  |  | 5mg/L |
|  | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB 11896-89） | 10mg/L |
|  | 《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行）》 （HJ/T342-2007） | 8mg/L |
|  | 《水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法》 （GB7480-87） | 0.02mg/L |
|  | 《水质氟化物的测定离子选择电极法》（GB7484-87） | 0.05mg/L |
|  | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》（GB 7493-87） | 0.003mg/L |
|  | 《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）》（HJ503-2009） | 0.0003mg/L |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（11.1称量法）》（GB/T5750.4-2023） | / |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标（4.1酸性高锰酸钾滴定法）》（GB/T5750.7-2023） | 0.05mg/L |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标（4.2碱性高锰酸钾滴定法）》（GB/T5750.7-2023） | 0.05mg/L |
|  | 《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》 （HJ1226-2021） | 0.003mg/L |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标（7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法）》（GB/T5750.5-2023） | 0.002mg/L |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（13.1二苯碳酰二肼分光光度法）》（GB/T5750.6-2023） | 0.004mg/L |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标（5.1多管发酵法）》（GB/T5750.12-2023） | / |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标（4.1平皿计数法）》（GB/T5750.12-2023） | / |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（14.1无火焰原子吸收分光光度法）》（GB/T5750.6-2023） | 2.5μg/L |
|  | 《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（12.1无火焰原子吸收分光光度法）》（GB/T5750.6-2023） | 0.5μg/L |
|  | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） | 0.04μg/L |
|  |  | 0.3μg/L |
|  | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009） | 0.025mg/L |
|  | 《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》（GB7477-87） | 0.05mmol/L |
|  | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 （GB11911-89） | 0.03mg/L |
|  |  | 0.01mg/L |
|  | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法（直接法）》（GB7475-87） | 0.05mg/L |
|  |  | 0.05mg/L |
|  | 《水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）》 （HJ970-2018） | 0.01mg/L |
|  | 《水质甲醇和丙酮的测定顶空气相色谱法》（HJ895-2017） | 0.2mg/L |
|  |  | 0.02mg/L |

##### 4.2.3.4监测结果分析

①水质监测及评价结果

各水样水质监测及评价结果见表4.2-8，由评价结果可见，调查评价区内东鲁村监测点地下水水质中的总硬度、氟化物、溶解性总固体超标，东陈村监测点地下水水质中的氯化物、总硬度、氟化物、溶解性总固体超标，前宜安村监测点地下水水质中的硫酸盐、氟化物、溶解性总固体超标，西陈村监测点地下水水质中的氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氟化物超标，五畛村监测点地下水水质中的钠、氯化物、总硬度、溶解性总固体、氟化物超标；但超标倍数不大。总硬度、钠、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物超标与当地地下水矿化度高有关。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其余各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准。

表4.2-8  地下水水质监测结果单位：mg/L

| 监测项目 | 东鲁村 |  | 东陈村 |  | 前宜安 |  | 西陈村 |  | 五畛村 |  | 标准 Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 超标倍数 | 监测结果 | 超标倍数 | 监测结果 | 超标倍数 | 监测结果 | 超标倍数 | 监测结果 | 超标倍数 |  |
|  | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 6.5-8.5 |
|  | 1.93 | / | 2.66 | / | 2.85 | / | 2.69 | / | 3.58 |  | / |
|  | 148 | / | 134 | / | 97 | / | 133 | / | 214 |  | / |
|  | 107 | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 143 | 0 | 324 | 1.83 | 200 |
|  | 68 | / | 56 | / | 45 | / | 42 | / | 103 |  | / |
|  | 5ND | / | 5ND | / | 5ND | / | 5L | / | 5L |  | / |
|  | 368 | / | 269 | / | 61 | / | 102 | / | 657 |  | / |
|  | 234 | 0 | 290 | 0.16 | 238 | 0 | 294 | 0.18 | 617 | 1.47 | 250 |
|  | 221 | 0 | 224 | 0 | 326 | 0.304 | 292 | 0.17 | 90 | 0 | 250 |
|  | 0.077 | 0 | 0.09 | 0 | 0.053 | 0 | 0.044 | 0 | 0.29 | 0 | 0.5 |
|  | 10.5 | 0 | 10.4 | 0 | 10.2 | 0 | 8.12 | 0 | 3.86 | 0 | 20 |
|  | 0.145 | 0 | 0.04 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.526 | 0 | 1 |
|  | 0.0003ND | 0 | 0.0003ND | 0 | 0.0003ND | 0 | 0.0003ND | 0 | 0.0003ND | 0 | 0.002 |
|  | 0.002ND | 0 | 0.002ND | 0 | 0.002ND | 0 | 0.002ND | 0 | 0.002ND | 0 | 0.05 |
|  | 7×10-4 | 0 | 6×10-4 | 0 | 6×10-4 | 0 | 6×10-4 | 0 | 6×10-4 | 0 | 0.01 |
|  | 1.4×10-4 | 0 | 1.8×10-4 | 0 | 1.1×10-4 | 0 | 6×10-5 | 0 | 9×10-5 | 0 | 0.001 |
|  | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.05 |
|  | 605 | 0.34 | 525 | 0.17 | 395 | 0 | 476 | 0.06 | 973 | 1.16 | 450 |
|  | 2.5×10-3ND | 0 | 2.5×10-3ND | 0 | 2.5×10-3ND | 0 | 2.5×10-3ND | 0 | 2.5×10-3ND | 0 | 0.01 |
|  | 2.3 | 1.3 | 2.58 | 1.58 | 2.23 | 1.23 | 2.48 | 1.48 | 2 | 1 | 1 |
|  | 5×10-4ND | 0 | 5×10-4ND | 0 | 5×10-4ND | 0 | 5×10-4ND | 0 | 5×10-4ND | 0 | 0.005 |
|  | 0.03ND | 0 | 0.03ND | 0 | 0.03ND | 0 | 0.03ND | 0 | 0.03ND | 0 | 0.3 |
|  | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.1 |
|  | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 1 |
|  | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 0.05ND | 0 | 1 |
|  | 1.07×103 | 0.07 | 1.06×103 | 0.06 | 970 | 0 | 1.07×103 | 0.07 | 1.68×103 | 0.68 | 1000 |
|  | 2.5 | 0 | 2.19 | 0 | 1.51 | 0 | 2.19 | 0 | 2.87 | 0 | 3 |
|  | 未检出 | 0 | 未检出 | 0 | 未检出 | 0 | 未检出 | 0 | 未检出 | 0 | 3 |
|  | 82 | 0 | 92 | 0 | 89 | 0 | 95 | 0 | 88 | 0 | 100 |
|  | 0.003ND | 0 | 0.003ND | 0 | 0.003ND | 0 | 0.003ND | 0 | 0.003ND | 0 | 0.02 |
|  | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.01ND | 0 | 0.05 |
|  | 0.2ND | / | 0.2ND | / | 0.2ND | / | 0.2ND | / | 0.2ND | / | / |
|  | 0.02ND | / | 0.02ND | / | 0.02ND | / | 0.02ND | / | 0.02ND | / | / |

②地下水水位动态监测结果

各监测点信息见表4.2-9，监测点位见图4.2-1，监测报告见附件9。

表4.2-9  地下水水位监测情况一览表

| 编号 | 点位名称 | 坐标 | 井口标高（m） | 井深（m） | 水深(m) | 埋深（m） | 水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东鲁村 | 34°53′38.26″N， 109°36′08.38″E | 386 | 80 | 65 | 15 | 371 |
| 2# | 前宜安村 | 34°53′39.40″N, 109°33′50.13″E | 394 | 100 | 82 | 18 | 376 |
| 3# | 西陈村 | 34°52′19.68″N， 109°35′24.17″E | 385 | 97 | 75 | 22 | 363 |
| 4# | 东陈村 | 34°52′17.92″N， 109°36′07.95″E | 385 | 84 | 60 | 24 | 361 |
| 5# | 五畛村 | 34°51′27.99″N， 109°35′36.27″E | 378 | 38 | 20 | 18 | 360 |
| 6# | 新立村 | 34°52′09.96″N 109°34′00.76″E | 379 | 42 | 28 | 14 | 365 |
| 7# | 里仁村 | 34°53′00.80″N 109°34′13.35″E | 383 | 85 | 73 | 12 | 371 |
| 8# | 中陈村 | 34°52′19.97″N 109°35′52.60″E | 383 | 80 | 60 | 20 | 363 |
| 9# | 渭南园益 | 34°52′19.60″N 109°35′20.19″E | 397 | 52 | 24 | 28 | 369 |
| 10# | 刘家堡村 | 34°53′08.88″N 109°36′28.21″E | 385 | 25 | 6 | 19 | 366 |

    - 4.2.4声环境现状调查与分析

##### 4.2.4.1监测点位及监测项目

评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司进行监测，监测时间为2025年1月17日~1月18日，监测点位及监测因子见表4.2-10，图4.2-2。

表4.2-10  声环境质量监测点

| 点位编号 | 点位名称及位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 北厂界 | 连续等效A声级，昼夜各1次，连续监测2天。 |
| 2# | 西厂界 |  |
| 3# | 南厂界 |  |
| 4# | 东厂界 |  |
| 5# | 里仁村 |  |

##### 4.2.4.2监测结果分析与评价

根据噪声实际监测数据统计，噪声现状监测结果见表4.2-10。

表4.2-10  环境噪声监测结果[dB(A)]

| 监测点位 | 2025年01月17日 |  | 2025年01月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 北厂界 | 46 | 43 | 47 | 45 |
| 西厂界 | 45 | 42 | 46 | 44 |
| 南厂界 | 43 | 41 | 44 | 41 |
| 东厂界 | 44 | 42 | 45 | 42 |
| GB3096-2008标准（3类区） | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 里仁村 | 47 | 44 | 46 | 43 |
| GB3096-2008标准（2类区） | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测结果表明，厂址目前噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，里仁村噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。

    - 4.2.5土壤质量现状调查与评价

##### 4.2.5.1监测点位及监测因子

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤评价工作等级为一级，根据总平面布置图装置布置及周边土壤类型，共设11个土壤监测点位，厂区内布设7个点（5个柱状样，2个表层样），在厂区外布设4个表层样。土壤质量监测委托陕西众邦环保检测技术有限公司进行监测，采样时间为2025年01月17日、2025年01月18日，监测点位及监测因子见表4.2-11、图4.2-2，监测方法及检出限见表4.2-12。

表4.2-11  土壤监测点位布设及监测因子

| 编号 | 监测点位置 |  | 方法 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 占地范围内 | 甲类库房 | 柱状样 | 特征因子 |
| 2# |  | 甲类罐区 | 柱状样 |  |
| 3# |  | 污水处理站 | 柱状样 |  |
| 4# |  | 甲类车间 | 柱状样 |  |
| 5# |  | 危废贮存库 | 柱状样 |  |
| 6# |  | 综合楼 | 表层样 | 建设用地的基本因子+特征因子 |
| 7# |  | 预留用地 | 表层样 | 特征因子 |
| 8# | 占地范围外 | 厂址东北侧280m | 表层样 | 农用地基本因子+特征因子 |
| 9# |  | 厂址北侧100m | 表层样 |  |
| 10# |  | 厂址南侧100m | 表层样 | 特征因子 |
| 11# |  | 厂址南侧120m（里仁村） | 表层样 | 建设用地的基本因子+特征因子 |

项目监测因子包括基本因子和特征因子：

（1）建设用地基本因子包括：pH、①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

（2）农用地基本因子包括：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌。

（3）特征因子：pH、铜、石油烃。

表4.2-12  土壤环境质量检测方法

| 分析项目 | 分析依据及方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | / |
| 石油烃 （C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 镍 |  | 3mg/kg |
| 铅 |  | 10mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 4mg/kg |
| 锌 |  | 1mg/kg |
| 氧化还原 电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015 | / |
| 阳离子 交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017 | 0.8 cmol+/kg |
| 渗滤率 （饱和导水率） | 森林土壤渗滤率的测定 （3环刀法） LY/T 1218-1999 | / |
| 容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 | / |
| 孔隙度 | 森林土壤 水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 | / |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 |  | 1.1μg/kg |
| 氯甲烷 |  | 1.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 |  | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |
| 苯 |  | 1.9μg/kg |
| 氯苯 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| 乙苯 |  | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 |  | 1.1μg/kg |
| 甲苯 |  | 1.3μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 |  | 0.01mg/kg |
| 2-氯苯酚 |  | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 䓛 |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1mg/kg |
| 萘 |  | 0.09mg/kg |

##### 4.2.5.2监测结果分析与评价

本项目土壤环境质量现状评价结果见表4.2-13~17。

表4.2-13  评价范围内土壤理化性质

| 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 棕色 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |
| 结构 | 粒状 | 粒状 | 粒状 | 粒状 | 粒状 | 粒状 |
| 质地 | 壤土 | 中壤 | 中壤 | 中壤 | 中壤 | 中壤 |
| 沙砾含量 | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 3.8% |
| 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| pH | 7.84 | 8.13 | 8.02 | 7.70 | 8.28 | 7.91 |
| 阳离子交换量（cmoL/kg） | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.4 |
| 氧化还原电位（mV） | 416 | 422 | 416 | 425 | 429 | 435 |
| 饱和导水率（cm/s） | 1.56×10-4 | 1.48×10-4 | 1.54×10-4 | 1.57×10-4 | 1.52×10-4 | 1.50×10-4 |
| 土壤容重（g/cm3） | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 |
| 孔隙度（%） | 59.3 | 58.6 | 58.2 | 58.1 | 59.3 | 57.6 |
| 监测项目 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |  |
| 颜色 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |  |
| 结构 | 粒状 | 粒状 | 粒状 | 粒状 | 粒状 |  |
| 质地 | 中壤 | 中壤 | 中壤 | 中壤 | 中壤 |  |
| 沙砾含量 | 2.6% | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.9% |  |
| 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |  |
| pH | 7.63 | 7.79 | 7.62 | 8.11 | 7.86 |  |
| 阳离子交换量（cmoL/kg） | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.0 |  |
| 氧化还原电位（mV） | 426 | 415 | 425 | 427 | 424 |  |
| 饱和导水率（cm/s） | 1.56×10-4 | 1.62×10-4 | 1.50×10-4 | 1.54×10-4 | 1.59×10-4 |  |
| 土壤容重（g/cm3） | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.34 |  |
| 孔隙度（%） | 58.2 | 58.4 | 58.8 | 60.5 | 57.9 |  |

表4.2-14  土体构型（土壤剖面照片）

| 点号 | 土壤剖面照片 | 土壤层次 | 层次 a |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲类库房 |  | 0~0.5m | 粒状结构、整个剖面均为棕色、壤土、较为松散、少量植物根系、有机质含量较低。 |
|  |  | 0.5~ 1.5m |  |
|  |  | 1.5~3m |  |
| 甲类罐区 |  | 0~0.5m | 粒状结构、整个剖面均为棕色、壤土、较为松散、少量植物根系、有机质含量较低。 |
|  |  | 0.5~ 1.5m |  |
|  |  | 1.5~3m |  |
| 污水处理站 |  | 0~0.5m | 粒状结构、整个剖面均为棕色、壤土、较为松散、少量植物根系、有机质含量较低。 |
|  |  | 0.5~ 1.5m |  |
|  |  | 1.5~3m |  |
| 甲类车间 |  | 0~0.5m | 粒状结构、整个剖面均为棕色、壤土、较为松散、少量植物根系、有机质含量较低。 |
|  |  | 0.5~ 1.5m |  |
|  |  | 1.5~3m |  |
| 危废贮存库 |  | 0~0.5m | 粒状结构、整个剖面均为棕色、壤土、较为松散、少量植物根系、有机质含量较低。 |
|  |  | 0.5~ 1.5m |  |
|  |  | 1.5~3m |  |

表4.2-15  土壤环境质量现状监测结果统计表

| 监测项目 | 单位 | 1#甲类库房 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层(0-0.5m) | 中层(0.5-1.5m) | 底层(1.5-3m) |  |
| pH | / | 7.84 | 7.79 | 7.71 | / |
| 铜 | mg/kg | 19 | 21 | 23 | 18000 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 72 | 51 | 38 | 4500 |
| 监测项目 | 单位 | 2#甲类罐区 |  |  | 标准值 |
|  |  | 表层(0-0.5m) | 中层(0.5-1.5m) | 底层(1.5-3m) |  |
| pH | / | 8.13 | 8.05 | 7.96 | / |
| 铜 | mg/kg | 16 | 14 | 18 | 18000 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 52 | 39 | 28 | 4500 |
| 监测项目 | 单位 | 3#污水处理站 |  |  | 标准值 |
|  |  | 表层(0-0.5m) | 中层(0.5-1.5m) | 底层(1.5-3m) |  |
| pH | / | 8.02 | 7.93 | 7.85 | / |
| 铜 | mg/kg | 21 | 19 | 23 | 18000 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 59 | 43 | 32 | 4500 |
| 监测项目 | 单位 | 4#甲类车间 |  |  | 标准值 |
|  |  | 表层(0-0.5m) | 中层(0.5-1.5m) | 底层(1.5-3m) |  |
| pH | / | 7.70 | 7.62 | 7.59 | / |
| 铜 | mg/kg | 24 | 21 | 26 | 18000 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 48 | 33 | 24 | 4500 |
| 监测项目 | 单位 | 5#危废库 |  |  | 标准值 |
|  |  | 表层(0-0.5m) | 中层(0.5-1.5m) | 底层(1.5-3m) |  |
| pH | / | 8.28 | 8.22 | 8.17 | / |
| 铜 | mg/kg | 20 | 17 | 14 | 18000 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 54 | 38 | 29 | 4500 |
| 监测项目 | 单位 | 7#预留用地-表层（0~0.2m） |  | 10#厂址南侧100m （0~0.2m） | 标准值 |
| pH | / | 7.63 |  | 8.11 | / |
| 铜 | mg/kg | 16 |  | 29 | 18000 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 18 |  | 18 | 4500 |

表4.2-16  土壤环境质量现状监测结果统计表

| 监测项目 | 单位 | 6#综合楼 |  | 11#厂址南侧120m（里仁村） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准值 | 监测结果 | 标准值 |
| pH值 | / | 7.91 | / | 7.86 | / |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 29 | 4500 | 20 | 4500 |
| 铜 | mg/kg | 27 | 18000 | 20 | 2000 |
| 镍 | mg/kg | 31 | 900 | 25 | 150 |
| 铅 | mg/kg | 35 | 800 | 23 | 400 |
| 镉 | mg/kg | 0.285 | 65 | 0.149 | 20 |
| 总砷 | mg/kg | 12.7 | 60 | 9.86 | 20 |
| 总汞 | mg/kg | 0.086 | 38 | 0.064 | 8 |
| 六价铬 | mg/kg | ND0.5 | 5.7 | ND0.5 | 3.0 |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND1.3 | 2800 | ND1.3 | 900 |
| 氯仿 | μg/kg | ND1.1 | 900 | ND1.1 | 300 |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND1.0 | 37000 | ND1.0 | 12000 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND1.2 | 9000 | ND1.2 | 3000 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND1.3 | 5000 | ND1.3 | 520 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND1.0 | 66000 | ND1.0 | 12000 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND1.3 | 596000 | ND1.3 | 66000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND1.4 | 54000 | ND1.4 | 10000 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND1.5 | 616000 | ND1.5 | 94000 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND1.1 | 5000 | ND1.1 | 1000 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND1.2 | 10000 | ND1.2 | 2600 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND1.2 | 6800 | ND1.2 | 1600 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND1.4 | 53000 | ND1.4 | 11000 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND1.3 | 840000 | ND1.3 | 701000 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND1.2 | 2800 | ND1.2 | 600 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND1.2 | 2800 | ND1.2 | 700 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND1.2 | 500 | ND1.2 | 50 |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND1.0 | 4300 | ND1.0 | 120 |
| 苯 | μg/kg | ND1.9 | 4000 | ND1.9 | 1000 |
| 氯苯 | μg/kg | ND1.2 | 270000 | ND1.2 | 68000 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND1.5 | 560000 | ND1.5 | 560000 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND1.5 | 20000 | ND1.5 | 5600 |
| 乙苯 | μg/kg | ND1.2 | 28000 | ND1.2 | 7200 |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND1.1 | 1290000 | ND1.1 | 1290000 |
| 甲苯 | μg/kg | ND1.3 | 1200000 | ND1.3 | 1200000 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | ND1.2 | 570000 | ND1.2 | 163000 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND1.2 | 640000 | ND1.2 | 222000 |
| 硝基苯 | mg/kg | ND0.09 | 76 | ND0.09 | 34 |
| 苯胺 | mg/kg | ND0.01 | 260 | ND0.01 | 92 |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND0.06 | 2256 | ND0.06 | 250 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND0.1 | 15 | ND0.1 | 5.5 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND0.1 | 1.5 | ND0.1 | 0.55 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND0.2 | 15 | ND0.2 | 5.5 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND0.1 | 151 | ND0.1 | 55 |
| 䓛 | mg/kg | ND0.1 | 1293 | ND0.1 | 490 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND0.1 | 1.5 | ND0.1 | 0.55 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND0.1 | 15 | ND0.1 | 5.5 |
| 萘 | mg/kg | ND0.09 | 70 | ND0.09 | 25 |

表4.2-17   土壤环境质量现状监测结果统计表

| 监测项目 | 单位 | 8#厂址东北侧280m | 9#厂址北侧100m | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | / | 7.79 | 7.62 | / |
| 铜 | mg/kg | 24 | 21 | 100 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 20 | 21 | 4500 |
| 镉 | mg/kg | 0.306 | 0.228 | 0.6 |
| 汞 | mg/kg | 0.121 | 0.093 | 3.4 |
| 砷 | mg/kg | 14.5 | 11.2 | 25 |
| 铅 | mg/kg | 42 | 31 | 170 |
| 铬 | mg/kg | 64 | 58 | 250 |
| 镍 | mg/kg | 26 | 23 | 190 |
| 锌 | mg/kg | 94 | 81 | 300 |

各监测点各监测因子指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。评价区域内土壤环境质量较好。

# 5施工期环境影响预测与评价

本次施工期内容主要包括：建筑及环保工程、公辅工程等建设过程中的土石方开挖回填、施工材料和设备运输等。施工期环境影响主要表现在施工扬尘、废水、噪声和生活垃圾排放对局部环境形成短期影响。

## 5.1施工期大气环境影响分析

该工程建设阶段，由于场地施工、管线敷设等将使实施地地表结构受损，植被遭到一定破坏，在风力的作用下，松动的地面及缺少植被覆盖的黄土随风而起飘浮在空气中，使局部空气环境中TSP浓度增加。在项目建设过程中，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场及其附近环境空气质量，影响施工人员和附近人员的健康。工程在建设期也必然使进出评价区人流物流明显增大，特别是汽车运输量增大，汽车驶过不但带起大量的扬尘，而且会造成周围裸露土地表层松动，增加了风蚀起尘可能性，使汽车驶过的道路两边一定范围短时间内飘尘污染较重。

尽管工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖篷布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减小施工对环境空气的影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。

根据相关环保要求施工期应严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网；加强渣土车运输管理，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。

根据《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》，建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工，停工时间不得计算在合同工期内。施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。需要按照建筑施工扬尘治理措施16条实施：

（1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

（2）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。

（3）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

（4）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

（5）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。

（6）工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

（7）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。

（8）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。

（9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛洒。

（10）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁热解、下埋和随意丢弃。

（11）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

（12）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

（13）施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。

（14）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。

（15）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。

（16）遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。

根据《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020），非道路柴油移动机械应满足以下要求：

（1）标准循环排放要求：

A、装用额定净功率在37 kW—560kW柴油机的机械应加装壁流式柴油颗粒物捕集器（DPF）或更加高效的颗粒物控制装置，按照GB 20891—2014附录B及本标准附录B的试验规程进行试验时，应同时测量粒子数量且结果乘以劣化系数后，不应超出GB20891—2014修改单表2规定的限值，同时应确保DPF再生时不能有目视明显可见烟。

B、在按照GB 20891—2014附录B及本标准附录B的试验规程进行试验时，应同时测定柴油机CO2排放和燃油消耗量，并记录测量结果。

C、在按照GB 20891—2014附录B及本标准附录B的试验规程进行试验时，如果有反应剂使用，生产企业应确保柴油机在NRTC和NRSC循环中NH3的排放平均值不超过GB20891—2014修改单表2中限值要求。

（1）非标准循环排放要求：

A、应按照附录B规定的非标准循环排放要求，在完成稳态测试工况后，进行非标准循环排放测试要求。

B、在非标准循环排放区内最少选择3个随机的负荷和转速点进行试验，还应随机决定上述试验点的运行顺序。试验应根据稳态循环的要求进行，但每个试验点应单独计算各种污染物的比排放量（不包含PN），每个试验点的比排放量应不超过GB20891—2014修改单表2限值的2倍。

## 5.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工过程中产生的施工生产废水及施工人员的生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机、输送系统冲洗废水、设备试压废水等，生产废水除含有少量的石油类和泥砂外，基本没有其它污染指标。要求设置防渗沉淀池，将生产废水收集沉淀后回用于场地、设备等冲洗。

施工人员的生活污水主要污染物为COD、SS、动植物油和氨氮等。依据当地生活条件，按施工期工人数日均100人次、每人每天产生污水80L/d计，则生活污水产生量约为8m3/d。评价要求生活污水不得随意排放，可在施工场地分区域将生活污水收集、处置。设旱厕，粪便水入旱厕收集后作为绿化用肥，不排入地表水体。总体看来，基建期生活污水产生量较大，采取措施后，施工生活污水对地表水环境的影响较小。

在采取严格施工期水污染防治措施的基础上，本项目施工期水环境影响可接受。

## 5.3施工期声环境影响分析

在工程施工期，主要噪声源有挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、升降机等施工机械设备，根据类比调查及监测，这些施工噪声随距离衰减情况见表5.3-1。

表5.3-1  工程主要施工设备噪声随距离衰减情况表单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 距施工设备距离及监测噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 1 | 搅拌机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 61 | 57 | 55 | 51 | 47 |
| 2 | 振捣棒 | 95 | 89 | 83 | 77 | 69 | 65 | 63 | 59 | 55 |
| 3 | 吊车 | 80 | 74 | 68 | 62 | 54 | 50 | 48 | 44 | 40 |
| 4 | 挖掘机 | 91 | 85 | 79 | 73 | 65 | 61 | 59 | 55 | 51 |
| 5 | 装载机 | 89 | 83 | 77 | 71 | 63 | 59 | 57 | 53 | 49 |
| 6 | 推土机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 64 | 60 | 58 | 54 | 50 |

由表5.3-1可以看到，这些施工机械产生的噪声影响会导致施工现场附近方圆500m范围以内的噪声值大于昼间标准55dB（A））出现超标，附近方圆100m范围以内的噪声值大于昼间标准70dB（A））出现超标，施工场地附近100m范围内无敏感目标，500m以内的敏感点主要有里仁村东和前宜安村，因此，应避免夜间施工以避免施工设备噪声超标对居民形成污染影响。

## 5.4施工期固体废弃物影响分析

该项目在建设过程中，产生的主要固体废弃物为各类生活垃圾、建筑垃圾及少量废机械油等危险废物。

建筑垃圾按照每10000m2建筑物产生600t垃圾计算，一期约产生1100t建筑垃圾，二期约产生3200t建筑垃圾，三期约产生1100t建筑垃圾，三期共产生建筑垃圾5400t。

施工过程中产生的建筑垃圾及施工弃土应及时清运，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿路洒落泥土，并按照市政部门批准的地点倾倒；施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由园区统一清运，不得随意丢弃；危险废物委托有资质单位处理。

项目施工时应尽量少占地，对临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕将这些熟土堆平。在厂区平整过程中做到边取土边平整，取平要有计划，不得随意取土弃土，将施工场地严格控制在厂区范围内。

在采取以上措施的情况下，施工期固体废弃物对环境影响不大。

## 5.5施工期土壤环境影响分析

施工期清除地表覆盖物，扰动原地貌，使大部分地面裸露，容易产生水土流失；排水沟施工、土建施工期的机械开挖、临时堆土、建筑材料的临时堆放、建筑物施工等，将扰动地貌，使松散土体堆积，也容易产生水土流失。

项目的建设，将损坏原地貌，破坏地表层的土壤结构，减弱地表的抗蚀抗冲能力，在高强度、持续性降雨条件下，容易造成严重的水土流失，对土壤环境造成一定程度的破坏；而且工程开挖产生的土石方如不采取及时有效的碾压、拦挡、覆盖等措施，极易将泥沙泄入天然沟渠，淤积河道，影响下游灌溉和排洪，对周围及下游群众的生产、生活也会带来不利影响。项目在建设过程中共剥离收集表土，收集的表土全部用于项目建设后续恢复植被用表土。

## 5.6施工期生态影响分析

根据本项目工程特点，其对生态环境的影响主要集中在建设期。如场地建设、管道铺设、道路修建等建设活动都可能对所在地区的土壤、植被、野生动物等生态环境造成一定的影响。

场地等地面工程建设包括项目部分主体工程、公用工程、储运工程和环保工程等设施建设，这些工程的建设需要占用一定量的土地，改变了原有土地使用功能而由工业用地所代替。同时占地内的原有植被将被彻底破坏。此外，场站施工过程中，还将临时占用一部分土地，以方便施工机械、车辆和人员活动。受其影响，临时占地内的土壤和植被在施工期间将受到不同程度的破坏。

总之，施工期对环境的影响是短期的，不会对环境造成大的影响。随着施工结束，对环境的干扰和破坏也随之消失。

# 6 营运期环境影响预测与评价

### 6.1.1 预测方案

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算模型进行估算。

### 6.1.2 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018） 的相关规定，采用 AERSCREEN估算模式进行环境空气影响预测分析。预测在正常工况下各污染物的最大 落地浓度、占标率、出现距离并计算其 D10%。

### 6.1.3 预测因子

根据项目特点及评价因子，选取 VOCs（以非甲烷总烃计）、氨、硫化氢、颗粒物、 氯化氢、甲醇、丙酮作为预测因子，评价标准见表 6.1-1。

表6.1-1  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类区 | 一小时 | 3*150.0 | 环境空气质量标准（GB 3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 150.0 |  |
| SO2 | 二类区 | 一小时 | 500 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| NOx | 二类区 | 一小时 | 250 |  |
|  |  | 24小时平均 | 100 |  |
| NH3 | 二类区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2-2018）附录 D |
| H2S | 二类区 | 一小时 | 10.0 |  |
| HCl | 二类区 | 一小时 | 50 |  |
| 甲醇 | 二类区 | 1小时平均 | 3000 |  |
|  |  | 日均值 | 1000 |  |
| 丙酮 | 二类区 | 1小时平均 | 800 |  |
| NMHC | 二类区 | 一小时 | 2000.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

### 6.1.4 预测范围

预测范围同评价范围，即以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域作为大气环境影响预测范围。

### 6..1.5 地形数据

地形数据参数包括计算区域内的地形高程，其中地形高程数据采用strm.csi.cgiar.org 网站共享全球地形数据，分辨率为90m。

### 6.1.6 大气污染物源强清单

估算模型参数详见表1.5-1，根据工程分析，主要废气污染源参数一览表见表6.1-2。

表6.1-2  主要废气污染源参数一览表

| 分期 | 编号 | 类型 | 污染源名称 | 位置（m） |  |  | 排放参数 |  |  | 废气量Nm3/h | 废气流速m/s | SO2 | PM10 | 氮氧化物NOX | 非甲烷总烃 | 硫化氢 | 氨 | 甲醇 | 丙酮 | 氯化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z | 点源H | 点源D | 点源T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一期 | DA001 | 点源 | 一期配料废气 | 46 | -87 | 388 | 25 | 0.3 | 25 | 2500 | 10.72 |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA002 | 点源 | 一期发酵废气 | 36 | -109 | 388 | 25 | 0.8 | 25 | 32319 | 19.49 |  |  |  | 0.089 | 0 | 0.049 |  |  |  |
|  | DA003 | 点源 | 一期精制废气 | -98 | -109 | 389 | 25 | 0.4 | 25 | 6000 | 14.48 |  | 0.025 |  | 0.167 |  |  |  |  |  |
|  | DA004 | 点源 | 一期提取车间废气 | 90 | -99 | 388 | 25 | 0.3 | 25 | 4000 | 17.16 |  | 0.02 |  | 0.083 |  |  |  |  |  |
|  | DA005 | 点源 | 一期污水处理站废气 | -92 | -61 | 387 | 15 | 0.7 | 25 | 10000 | 7.88 |  |  |  | 0.027 | 0.0001 | 0.021 |  |  |  |
|  | DA006 | 点源 | 一期危废库废气 | -88 | -41 | 387 | 15 | 0.4 | 25 | 5000 | 12.06 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | DA007 | 点源 | 一期罐区废气 | -36 | -118 | 388 | 15 | 0.2 | 25 | 1000 | 9.65 |  |  |  | 0.001 |  | 0.00221 |  |  | 0.00041 |
| 二期 | DA008 | 点源 | 二期配料废气1 | -83 | -159 | 389 | 22 | 0.3 | 25 | 2500 | 10.72 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA009 | 点源 | 二期配料废气2 | 52 | -148 | 389 | 22 | 0.3 | 25 | 2500 | 10.72 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA010 | 点源 | 二期发酵废气1 | -83 | -159 | 389 | 22 | 0.7 | 25 | 22007 | 17.34 |  |  |  | 0.039 | 0 | 0.019 |  |  |  |
|  | DA011 | 点源 | 二期发酵废气2 | 52 | -148 | 389 | 22 | 0.6 | 25 | 16949 | 18.18 |  |  |  | 0.064 | 0 | 0.008 |  |  |  |
|  | DA003 | 点源 | 二期精制废气 | -98 | -109 | 388 | 25 | 0.4 | 25 | 6000 | 14.48 |  | 0.013 |  | 0.117 |  |  | 0.083 | 0.117 |  |
|  | DA012 | 点源 | 二期提取车间废气1 | -8 | -158 | 389 | 22 | 0.3 | 25 | 4000 | 17.16 |  | 0.019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA013 | 点源 | 二期提取车间废气2 | 93 | -144 | 389 | 22 | 0.3 | 25 | 4000 | 17.16 |  | 0.031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA014（1） | 点源 | 二期蒸汽发生器废气1 | 85 | -24 | 388 | 20 | 0.5 | 100 | 7228 | 13.97 | 0.021 | 0.025 | 0.198 |  |  |  |  |  |  |
|  | DA014（2） | 点源 | 二期蒸汽发生器废气2 | 85 | -24 | 388 | 20 | 0.5 | 100 | 7228 | 13.97 | 0.021 | 0.025 | 0.198 |  |  |  |  |  |  |
|  | DA015 | 点源 | 二期罐区废气 | -61 | 106 | 387 | 15 | 0.2 | 25 | 1000 | 9.65 |  |  |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.0004 |
|  | DA005 | 点源 | 二期+一期污水处理站 | -92 | -61 | 387 | 15 | 0.7 | 25 | 20000 | 15.76 |  |  |  | 0.054 | 0.0002 | 0.042 |  |  |  |
| 三期 | DA016 | 点源 | 三期配料废气 | 211 | -113 | 389 | 22 | 0.3 | 25 | 2500 | 10.72 |  | 0.021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA017 | 点源 | 三期发酵废气 | 166 | -143 | 389 | 22 | 0.6 | 25 | 17457 | 18.72 |  |  |  | 0.036 | 0 | 0.024 |  |  |  |
|  | DA018 | 点源 | 三期提取车间废气 | 225 | -138 | 389 | 22 | 0.3 | 25 | 4000 | 17.16 |  | 0.032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA014（3） | 点源 | 三期蒸汽发生器废气 | 85 | -24 | 388 | 20 | 0.5 | 100 | 7228 | 13.97 | 0.021 | 0.025 | 0.198 |  |  |  |  |  |  |
|  | DA005 | 点源 | 三期+二期+一期污水处理站 | -92 | -61 | 387 | 15 | 0.7 | 25 | 20000 | 15.76 |  |  |  | 0.054 | 0.0002 | 0.042 |  |  |  |
|  | DA015 | 点源 | 三期+二期罐区废气 | -61 | 106 | 387 | 15 | 0.2 | 25 | 2000 | 19.30 |  |  |  | 0.007 |  | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.21 |
| 一期 | / | 面源 | 一期发酵、提取车间无组织 | 77 | -112 | 388 | S=116×29m，H=19.1m |  |  | / | / |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 面源 | 精制车间无组织 | -61 | -121 | 387 | S=63×23m，H=23.5m |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  | / | 面源 | 一期罐区、装卸区无组织 | -35 | -104 | 387 | S=28×14m，H=6m |  |  | / | / |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0025 |  |  | 0.0005 |
|  | / | 面源 | 污水处理站无组织（一期） | -112 | -54 | 390 | S=31×62m，H=7m |  |  | / | / |  |  |  | 0.014 | 0.00005 | 0.011 |  |  |  |
| 二期 | / | 面源 | 二期发酵车间、提取车间1无组织 | -55 | -149 | 389 | S=114×46m，H=19.1m |  |  | / | / |  | 0.027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 面源 | 二期发酵车间、提取车间2无组织 | 74 | -149 | 389 | S=116×46m，H=19.1m |  |  | / | / |  | 0.056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 面源 | 精制车间无组织 | -61 | -121 | 387 | S=63×23m，H=23.5m |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  | / | 面源 | 罐区+装卸区无组织（二期） | -69 | 119 | 387 | S=62×56m，H=6m |  |  | / | / |  |  |  | 0.0067 |  | 0.0021 | 0.002 | 0.0045 | 0.0004 |
|  | / | 面源 | 污水处理站无组织（一期+二期） | -112 | -54 | 386 | S=62×62m，H=7m |  |  | / | / |  |  |  | 0.029 | 0.0001 | 0.022 |  |  |  |
| 三期 | / | 面源 | 三期发酵、提取车间无组织 | 216 | -142 | 388 | S=126×46m，H=19.1m |  |  | / | / |  | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 面源 | 罐区、装卸区无组织（二期+三期） | -69 | 119 | 387 | S=62×56m，H=6m |  |  | / | / |  |  |  | 0.0073 |  | 0.0037 |  | 0.0045 | 0.0007 |

注：共线生产的产品，按照产生速率最大的源进行大气预测。

### 6.1.7 预测结果及分析

有组织废气（一期）预测结果见表6.1-3，有组织废气（二期）预测结果见表6.1-4，有组织废气（三期）预测结果见表6.1-5，无组织废气（一期）预测结果见表6.1-6，无组织废气（二期）预测结果见表6.1-7，无组织废气（三期）预测结果见表6.1-8。

表6.1-3  有组织废气（一期）估算模型计算结果表（1）

| 离源 距离(m) | 一期配料车间 |  | 一期发酵车间 |  |  |  | 一期精制车间 |  |  |  | 一期提取车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | NMHC |  | NH3 |  | PM10 |  | NMHC |  | PM10 |  | NMHC |  |
|  | 浓度 (μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度 (μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度 (μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 0.890 | 0.2 | 10.132 | 0.51 | 5.578 | 2.79 | 0.893 | 0.2 | 5.963 | 0.3 | 0.708 | 0.16 | 2.937 | 0.15 |
| 100 | 1.945 | 0.43 | 7.627 | 0.38 | 4.199 | 2.1 | 1.902 | 0.42 | 12.707 | 0.64 | 1.555 | 0.35 | 6.454 | 0.32 |
| 200 | 1.260 | 0.28 | 4.641 | 0.23 | 2.555 | 1.28 | 1.351 | 0.3 | 9.023 | 0.45 | 1.087 | 0.24 | 4.512 | 0.23 |
| 300 | 0.917 | 0.2 | 3.426 | 0.17 | 1.886 | 0.94 | 0.988 | 0.22 | 6.601 | 0.33 | 0.794 | 0.18 | 3.296 | 0.16 |
| 400 | 0.735 | 0.16 | 2.763 | 0.14 | 1.521 | 0.76 | 0.794 | 0.18 | 5.302 | 0.27 | 0.636 | 0.14 | 2.638 | 0.13 |
| 500 | 0.618 | 0.14 | 2.336 | 0.12 | 1.286 | 0.64 | 0.669 | 0.15 | 4.470 | 0.22 | 0.536 | 0.12 | 2.224 | 0.11 |
| 600 | 0.537 | 0.12 | 2.038 | 0.1 | 1.122 | 0.56 | 0.580 | 0.13 | 3.876 | 0.19 | 0.466 | 0.1 | 1.933 | 0.1 |
| 700 | 0.477 | 0.11 | 1.826 | 0.09 | 1.005 | 0.5 | 0.517 | 0.11 | 3.450 | 0.17 | 0.413 | 0.09 | 1.715 | 0.09 |
| 800 | 0.444 | 0.1 | 1.711 | 0.09 | 0.942 | 0.47 | 0.482 | 0.11 | 3.221 | 0.16 | 0.386 | 0.09 | 1.601 | 0.08 |
| 900 | 0.413 | 0.09 | 1.599 | 0.08 | 0.880 | 0.44 | 0.449 | 0.1 | 3.000 | 0.15 | 0.360 | 0.08 | 1.492 | 0.07 |
| 1000 | 0.384 | 0.09 | 1.485 | 0.07 | 0.818 | 0.41 | 0.417 | 0.09 | 2.787 | 0.14 | 0.334 | 0.07 | 1.385 | 0.07 |
| 1500 | 0.286 | 0.06 | 1.051 | 0.05 | 0.578 | 0.29 | 0.295 | 0.07 | 1.969 | 0.1 | 0.236 | 0.05 | 0.980 | 0.05 |
| 2000 | 0.236 | 0.05 | 0.857 | 0.04 | 0.472 | 0.24 | 0.241 | 0.05 | 1.609 | 0.08 | 0.193 | 0.04 | 0.800 | 0.04 |
| 2500 | 0.209 | 0.05 | 0.809 | 0.04 | 0.445 | 0.22 | 0.227 | 0.05 | 1.518 | 0.08 | 0.182 | 0.04 | 0.755 | 0.04 |
| 下风向 最大浓度 出现距离 | 1.965 | 0.44 | 10.206 | 0.51 | 5.619 | 2.81 | 1.736 | 0.39 | 11.598 | 0.58 | 1.422 | 0.32 | 5.900 | 0.29 |
|  | 98.000 |  | 54.000 |  |  |  | 99.000 |  |  |  | 98.000 |  |  |  |
| D10%最 远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-3  有组织废气（一期）估算模型计算结果表（2）

| 离源 距离(m) | 污水处理站 |  |  |  |  |  | 一期危废库 |  | 一期罐区及装卸区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | H2S |  | NH3 |  | NMHC |  | NMHC |  | NH3 |  | HCl |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度 (μg/m³) | 占标 率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 1.589 | 0.08 | 0.006 | 0.06 | 1.236 | 0.62 | 2.676 | 0.13 | 0.153 | 0.01 | 0.338 | 0.17 | 0.063 | 0.13 |
| 100 | 2.502 | 0.13 | 0.009 | 0.09 | 1.946 | 0.97 | 3.840 | 0.19 | 0.116 | 0.01 | 0.255 | 0.13 | 0.047 | 0.09 |
| 200 | 2.519 | 0.13 | 0.009 | 0.09 | 1.959 | 0.98 | 3.708 | 0.19 | 0.094 | 0.00 | 0.209 | 0.10 | 0.039 | 0.08 |
| 300 | 2.147 | 0.11 | 0.008 | 0.08 | 1.670 | 0.84 | 3.181 | 0.16 | 0.080 | 0.00 | 0.176 | 0.09 | 0.033 | 0.07 |
| 400 | 1.722 | 0.09 | 0.006 | 0.06 | 1.339 | 0.67 | 2.551 | 0.13 | 0.064 | 0.00 | 0.141 | 0.07 | 0.026 | 0.05 |
| 500 | 1.544 | 0.08 | 0.006 | 0.06 | 1.201 | 0.6 | 2.627 | 0.13 | 0.052 | 0.00 | 0.116 | 0.06 | 0.022 | 0.04 |
| 600 | 1.347 | 0.07 | 0.005 | 0.05 | 1.047 | 0.52 | 2.000 | 0.1 | 0.049 | 0.00 | 0.109 | 0.05 | 0.020 | 0.04 |
| 700 | 1.265 | 0.06 | 0.005 | 0.05 | 0.984 | 0.49 | 1.861 | 0.09 | 0.047 | 0.00 | 0.104 | 0.05 | 0.019 | 0.04 |
| 800 | 1.184 | 0.06 | 0.004 | 0.04 | 0.921 | 0.46 | 1.754 | 0.09 | 0.044 | 0.00 | 0.097 | 0.05 | 0.018 | 0.04 |
| 900 | 1.101 | 0.06 | 0.004 | 0.04 | 0.856 | 0.43 | 1.630 | 0.08 | 0.041 | 0.00 | 0.090 | 0.05 | 0.017 | 0.03 |
| 1000 | 1.022 | 0.05 | 0.004 | 0.04 | 0.795 | 0.4 | 1.513 | 0.08 | 0.038 | 0.00 | 0.084 | 0.04 | 0.016 | 0.03 |
| 1500 | 0.807 | 0.04 | 0.003 | 0.03 | 0.627 | 0.31 | 1.195 | 0.06 | 0.030 | 0.00 | 0.066 | 0.03 | 0.012 | 0.02 |
| 2000 | 0.643 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.500 | 0.25 | 0.952 | 0.05 | 0.024 | 0.00 | 0.053 | 0.03 | 0.010 | 0.02 |
| 2500 | 1.077 | 0.05 | 0.004 | 0.04 | 0.837 | 0.42 | 1.841 | 0.09 | 0.028 | 0.00 | 0.061 | 0.03 | 0.011 | 0.02 |
| 下风向 最大浓度 出现距离 | 2.552 | 0.13 | 0.010 | 0.09 | 1.985 | 0.99 | 4.005 | 0.2 | 0.154 | 0.01 | 0.341 | 0.17 | 0.063 | 0.13 |
|  | 173.000 |  |  |  |  |  | 98.000 |  | 55.000 |  |  |  |  |  |
| D10%最 远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-4  有组织废气（二期）估算模型计算结果表（1）

| 离源距离(m) | 二期配料废气1 |  | 二期配料废气2 |  | 二期发酵废气1 |  |  |  | 二期发酵废气2 |  |  |  | 二期提取车间废气1 |  | 二期提取车间废气2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |  | NMHC |  | NH3 |  | NMHC |  | NH3 |  | PM10 |  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 0.684 | 0.15 | 0.697 | 0.15 | 2.676 | 0.13 | 1.304 | 0.65 | 3.818 | 0.19 | 0.477 | 0.24 | 0.719 | 0.16 | 1.187 | 0.26 |
| 100 | 1.257 | 0.28 | 1.260 | 0.28 | 3.100 | 0.15 | 1.510 | 0.76 | 5.012 | 0.25 | 0.626 | 0.31 | 1.548 | 0.34 | 2.529 | 0.56 |
| 200 | 0.786 | 0.17 | 0.786 | 0.17 | 2.108 | 0.11 | 1.027 | 0.51 | 3.479 | 0.17 | 0.435 | 0.22 | 1.058 | 0.24 | 1.726 | 0.38 |
| 300 | 0.573 | 0.13 | 0.574 | 0.13 | 1.557 | 0.08 | 0.758 | 0.38 | 2.568 | 0.13 | 0.321 | 0.16 | 0.775 | 0.17 | 1.266 | 0.28 |
| 400 | 0.460 | 0.1 | 0.459 | 0.1 | 1.256 | 0.06 | 0.612 | 0.31 | 2.063 | 0.1 | 0.258 | 0.13 | 0.621 | 0.14 | 1.012 | 0.22 |
| 500 | 0.428 | 0.1 | 0.425 | 0.09 | 1.192 | 0.06 | 0.581 | 0.29 | 1.941 | 0.1 | 0.243 | 0.12 | 0.577 | 0.13 | 0.947 | 0.21 |
| 600 | 0.396 | 0.09 | 0.396 | 0.09 | 1.104 | 0.06 | 0.538 | 0.27 | 1.812 | 0.09 | 0.227 | 0.11 | 0.538 | 0.12 | 0.878 | 0.19 |
| 700 | 0.360 | 0.08 | 0.360 | 0.08 | 1.003 | 0.05 | 0.489 | 0.24 | 1.647 | 0.08 | 0.206 | 0.1 | 0.489 | 0.11 | 0.798 | 0.18 |
| 800 | 0.326 | 0.07 | 0.326 | 0.07 | 0.907 | 0.05 | 0.442 | 0.22 | 1.490 | 0.07 | 0.186 | 0.09 | 0.442 | 0.1 | 0.721 | 0.16 |
| 900 | 0.295 | 0.07 | 0.295 | 0.07 | 0.823 | 0.04 | 0.401 | 0.2 | 1.351 | 0.07 | 0.169 | 0.08 | 0.401 | 0.09 | 0.654 | 0.15 |
| 1000 | 0.269 | 0.06 | 0.268 | 0.06 | 0.750 | 0.04 | 0.366 | 0.18 | 1.226 | 0.06 | 0.153 | 0.08 | 0.365 | 0.08 | 0.594 | 0.13 |
| 1500 | 0.207 | 0.05 | 0.208 | 0.05 | 0.575 | 0.03 | 0.280 | 0.14 | 0.949 | 0.05 | 0.119 | 0.06 | 0.277 | 0.06 | 0.460 | 0.1 |
| 2000 | 0.187 | 0.04 | 0.187 | 0.04 | 0.521 | 0.03 | 0.254 | 0.13 | 0.854 | 0.04 | 0.107 | 0.05 | 0.253 | 0.06 | 0.412 | 0.09 |
| 2500 | 0.163 | 0.04 | 0.163 | 0.04 | 0.455 | 0.02 | 0.222 | 0.11 | 0.747 | 0.04 | 0.093 | 0.05 | 0.221 | 0.05 | 0.361 | 0.08 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 1.291 | 0.29 | 1.295 | 0.29 | 3.242 | 0.16 | 1.580 | 0.79 | 5.105 | 0.26 | 0.638 | 0.32 | 1.553 | 0.35 | 2.538 | 0.56 |
|  | 86.000 |  | 86.000 |  | 76.000 |  |  |  | 84.000 |  |  |  | 95.000 |  | 95.000 |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-4  有组织废气（二期）估算模型计算结果表（2）

| 离源距 离(m) | 精制废气 |  |  |  |  |  |  |  | 二期罐区及装卸区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | NMHC |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | NMHC |  | NH3 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | HCl |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 0.470 | 0.1 | 4.234 | 0.21 | 3.003 | 0.1 | 4.234 | 0.53 | 0.869 | 0.04 | 0.290 | 0.14 | 0.290 | 0.01 | 0.580 | 0.07 | 0.058 | 0.12 |
| 100 | 0.992 | 0.22 | 8.930 | 0.45 | 6.335 | 0.21 | 8.930 | 1.12 | 0.690 | 0.03 | 0.230 | 0.11 | 0.230 | 0.01 | 0.460 | 0.06 | 0.046 | 0.09 |
| 200 | 0.704 | 0.16 | 6.335 | 0.32 | 4.494 | 0.15 | 6.335 | 0.79 | 0.553 | 0.03 | 0.184 | 0.09 | 0.184 | 0.01 | 0.369 | 0.05 | 0.037 | 0.07 |
| 300 | 0.515 | 0.11 | 4.633 | 0.23 | 3.287 | 0.11 | 4.633 | 0.58 | 0.477 | 0.02 | 0.159 | 0.08 | 0.159 | 0.01 | 0.318 | 0.04 | 0.032 | 0.06 |
| 400 | 0.414 | 0.09 | 3.721 | 0.19 | 2.640 | 0.09 | 3.721 | 0.47 | 0.383 | 0.02 | 0.128 | 0.06 | 0.128 | 0 | 0.255 | 0.03 | 0.026 | 0.05 |
| 500 | 0.349 | 0.08 | 3.137 | 0.16 | 2.226 | 0.07 | 3.137 | 0.39 | 0.335 | 0.02 | 0.112 | 0.06 | 0.112 | 0 | 0.224 | 0.03 | 0.022 | 0.04 |
| 600 | 0.303 | 0.07 | 2.722 | 0.14 | 1.931 | 0.06 | 2.722 | 0.34 | 0.333 | 0.02 | 0.111 | 0.06 | 0.111 | 0 | 0.222 | 0.03 | 0.022 | 0.04 |
| 700 | 0.269 | 0.06 | 2.423 | 0.12 | 1.719 | 0.06 | 2.423 | 0.3 | 0.281 | 0.01 | 0.094 | 0.05 | 0.094 | 0 | 0.187 | 0.02 | 0.019 | 0.04 |
| 800 | 0.251 | 0.06 | 2.256 | 0.11 | 1.601 | 0.05 | 2.256 | 0.28 | 0.263 | 0.01 | 0.088 | 0.04 | 0.088 | 0 | 0.176 | 0.02 | 0.018 | 0.04 |
| 900 | 0.234 | 0.05 | 2.103 | 0.11 | 1.492 | 0.05 | 2.103 | 0.26 | 0.245 | 0.01 | 0.082 | 0.04 | 0.082 | 0 | 0.163 | 0.02 | 0.016 | 0.03 |
| 1000 | 0.217 | 0.05 | 1.952 | 0.1 | 1.384 | 0.05 | 1.952 | 0.24 | 0.227 | 0.01 | 0.076 | 0.04 | 0.076 | 0 | 0.151 | 0.02 | 0.015 | 0.03 |
| 1500 | 0.153 | 0.03 | 1.381 | 0.07 | 0.980 | 0.03 | 1.381 | 0.17 | 0.179 | 0.01 | 0.060 | 0.03 | 0.060 | 0 | 0.120 | 0.01 | 0.012 | 0.02 |
| 2000 | 0.125 | 0.03 | 1.121 | 0.06 | 0.795 | 0.03 | 1.121 | 0.14 | 0.143 | 0.01 | 0.048 | 0.02 | 0.048 | 0 | 0.095 | 0.01 | 0.010 | 0.02 |
| 2500 | 0.117 | 0.03 | 1.056 | 0.05 | 0.749 | 0.02 | 1.056 | 0.13 | 0.361 | 0.02 | 0.120 | 0.06 | 0.120 | 0 | 0.240 | 0.03 | 0.024 | 0.05 |
| 下风向 最大浓 度出现距离 | 0.992 | 0.22 | 8.931 | 0.45 | 6.335 | 0.21 | 8.931 | 1.12 | 0.901 | 0.05 | 0.300 | 0.15 | 0.300 | 0.01 | 0.600 | 0.08 | 0.060 | 0.12 |
|  | 99.000 |  |  |  |  |  |  |  | 59.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-4  有组织废气（二期）估算模型计算结果表（3）

| 离源距离(m) | 污水处理站（一期+二期） |  |  |  |  |  | 备用蒸汽发生器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | H2S |  | NH3 |  | PM10 |  | SO2 |  | NOX |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 2.732 | 0.14 | 0.010 | 0.1 | 2.125 | 1.06 | 0.291 | 0.06 | 0.245 | 0.05 | 2.306 | 0.92 |
| 100 | 4.416 | 0.22 | 0.016 | 0.16 | 3.434 | 1.72 | 0.312 | 0.07 | 0.262 | 0.05 | 2.471 | 0.99 |
| 200 | 5.037 | 0.25 | 0.019 | 0.19 | 3.918 | 1.96 | 0.328 | 0.07 | 0.276 | 0.06 | 2.601 | 1.04 |
| 300 | 4.295 | 0.21 | 0.016 | 0.16 | 3.340 | 1.67 | 0.369 | 0.08 | 0.310 | 0.06 | 2.922 | 1.17 |
| 400 | 3.444 | 0.17 | 0.013 | 0.13 | 2.679 | 1.34 | 0.341 | 0.08 | 0.286 | 0.06 | 2.697 | 1.08 |
| 500 | 3.088 | 0.15 | 0.011 | 0.11 | 2.402 | 1.2 | 0.305 | 0.07 | 0.256 | 0.05 | 2.415 | 0.97 |
| 600 | 2.693 | 0.13 | 0.010 | 0.1 | 2.095 | 1.05 | 0.273 | 0.06 | 0.230 | 0.05 | 2.164 | 0.87 |
| 700 | 2.530 | 0.13 | 0.009 | 0.09 | 1.968 | 0.98 | 0.246 | 0.05 | 0.207 | 0.04 | 1.951 | 0.78 |
| 800 | 2.368 | 0.12 | 0.009 | 0.09 | 1.842 | 0.92 | 0.224 | 0.05 | 0.188 | 0.04 | 1.772 | 0.71 |
| 900 | 2.202 | 0.11 | 0.008 | 0.08 | 1.713 | 0.86 | 0.205 | 0.05 | 0.172 | 0.03 | 1.623 | 0.65 |
| 1000 | 2.043 | 0.1 | 0.008 | 0.08 | 1.589 | 0.79 | 0.193 | 0.04 | 0.162 | 0.03 | 1.526 | 0.61 |
| 1500 | 1.613 | 0.08 | 0.006 | 0.06 | 1.255 | 0.63 | 0.158 | 0.04 | 0.133 | 0.03 | 1.250 | 0.5 |
| 2000 | 1.285 | 0.06 | 0.005 | 0.05 | 1.000 | 0.5 | 0.137 | 0.03 | 0.115 | 0.02 | 1.082 | 0.43 |
| 2500 | 2.154 | 0.11 | 0.008 | 0.08 | 1.675 | 0.84 | 0.116 | 0.03 | 0.097 | 0.02 | 0.917 | 0.37 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 5.045 | 0.25 | 0.019 | 0.19 | 3.924 | 1.96 | 0.370 | 0.08 | 0.311 | 0.06 | 2.930 | 1.17 |
|  | 173.000 |  |  |  |  |  | 287.000 |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-5  有组织废气（三期）估算模型计算结果表（1）

| 离源距 离(m) | 三期配料废气 |  | 三期发酵废气 |  |  |  | 三期提取车间废气 |  | 污水处理站（一期+二期+三期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | NMHC |  | NH3 |  | PM10 |  | NMHC |  | H2S |  | NH3 |  |
|  | 浓度 (μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度 (μg/m³) | 占标率(%) | 浓度 (μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 0.987 | 0.22 | 2.227 | 0.11 | 1.485 | 0.74 | 1.172 | 0.26 | 2.732 | 0.14 | 0.010 | 0.1 | 2.125 | 1.06 |
| 100 | 1.8851 | 0.42 | 2.8331 | 0.14 | 1.8887 | 0.94 | 2.6013 | 0.58 | 4.416 | 0.22 | 0.016 | 0.16 | 3.434 | 1.72 |
| 200 | 1.1781 | 0.26 | 1.9544 | 0.1 | 1.3029 | 0.65 | 1.7817 | 0.4 | 5.037 | 0.25 | 0.019 | 0.19 | 3.918 | 1.96 |
| 300 | 0.861 | 0.19 | 1.4424 | 0.07 | 0.9616 | 0.48 | 1.3058 | 0.29 | 4.295 | 0.21 | 0.016 | 0.16 | 3.340 | 1.67 |
| 400 | 0.6891 | 0.15 | 1.159 | 0.06 | 0.7727 | 0.39 | 1.0457 | 0.23 | 3.444 | 0.17 | 0.013 | 0.13 | 2.679 | 1.34 |
| 500 | 0.6292 | 0.14 | 1.0841 | 0.05 | 0.7227 | 0.36 | 0.9781 | 0.22 | 3.088 | 0.15 | 0.011 | 0.11 | 2.402 | 1.2 |
| 600 | 0.5932 | 0.13 | 1.019 | 0.05 | 0.6793 | 0.34 | 0.9058 | 0.2 | 2.693 | 0.13 | 0.010 | 0.1 | 2.095 | 1.05 |
| 700 | 0.5403 | 0.12 | 0.9263 | 0.05 | 0.6176 | 0.31 | 0.8234 | 0.18 | 2.530 | 0.13 | 0.009 | 0.09 | 1.968 | 0.98 |
| 800 | 0.4886 | 0.11 | 0.8378 | 0.04 | 0.5585 | 0.28 | 0.7447 | 0.17 | 2.368 | 0.12 | 0.009 | 0.09 | 1.842 | 0.92 |
| 900 | 0.4431 | 0.1 | 0.7596 | 0.04 | 0.5064 | 0.25 | 0.6752 | 0.15 | 2.202 | 0.11 | 0.008 | 0.08 | 1.713 | 0.86 |
| 1000 | 0.404 | 0.09 | 0.6914 | 0.03 | 0.461 | 0.23 | 0.6158 | 0.14 | 2.043 | 0.1 | 0.008 | 0.08 | 1.589 | 0.79 |
| 1500 | 0.31 | 0.07 | 0.5229 | 0.03 | 0.3486 | 0.17 | 0.472 | 0.1 | 1.613 | 0.08 | 0.006 | 0.06 | 1.255 | 0.63 |
| 2000 | 0.2807 | 0.06 | 0.4813 | 0.02 | 0.3209 | 0.16 | 0.4278 | 0.1 | 1.285 | 0.06 | 0.005 | 0.05 | 1.000 | 0.5 |
| 2500 | 0.245 | 0.05 | 0.418 | 0.02 | 0.279 | 0.14 | 0.374 | 0.08 | 2.154 | 0.11 | 0.008 | 0.08 | 1.675 | 0.84 |
| 下风向最 大浓度出 现距离 | 1.935 | 0.43 | 2.901 | 0.15 | 1.934 | 0.97 | 2.608 | 0.58 | 5.103 | 0.26 | 0.019 | 0.19 | 3.969 | 1.98 |
|  | 87.000 |  | 82.000 |  |  |  | 95.000 |  | 173 |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-5  有组织废气（三期）估算模型计算结果表（2）

| 离源距离(m) | 二期+三期罐区及装卸区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | NH3 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | HCl |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 0.5508 | 0.03 | 0.1579 | 0.08 | 0.1579 | 0.01 | 0.3152 | 0.04 | 1.6553 | 3.31 |
| 100 | 0.7608 | 0.04 | 0.2181 | 0.1 | 0.2181 | 0.01 | 0.4353 | 0.05 | 2.2864 | 4.57 |
| 200 | 0.6296 | 0.03 | 0.1804 | 0.09 | 0.1804 | 0.01 | 0.3602 | 0.05 | 1.8919 | 3.78 |
| 300 | 0.5855 | 0.03 | 0.1678 | 0.08 | 0.1678 | 0.01 | 0.335 | 0.04 | 1.7594 | 3.52 |
| 400 | 0.4696 | 0.02 | 0.1346 | 0.06 | 0.1346 | 0 | 0.2687 | 0.03 | 1.4111 | 2.82 |
| 500 | 0.3954 | 0.02 | 0.1133 | 0.06 | 0.1133 | 0 | 0.2262 | 0.03 | 1.1881 | 2.38 |
| 600 | 0.4144 | 0.02 | 0.1188 | 0.06 | 0.1188 | 0 | 0.2371 | 0.03 | 1.2453 | 2.49 |
| 700 | 0.3319 | 0.02 | 0.0951 | 0.05 | 0.0951 | 0 | 0.1899 | 0.02 | 0.9974 | 1.99 |
| 800 | 0.3114 | 0.02 | 0.0892 | 0.04 | 0.0892 | 0 | 0.1782 | 0.02 | 0.9358 | 1.87 |
| 900 | 0.2902 | 0.01 | 0.0832 | 0.04 | 0.0832 | 0 | 0.166 | 0.02 | 0.8719 | 1.74 |
| 1000 | 0.2693 | 0.01 | 0.0772 | 0.04 | 0.0772 | 0 | 0.1541 | 0.02 | 0.8092 | 1.62 |
| 1500 | 0.2112 | 0.01 | 0.0605 | 0.03 | 0.0605 | 0 | 0.1208 | 0.01 | 0.6346 | 1.27 |
| 2000 | 0.168 | 0.01 | 0.0481 | 0.02 | 0.0481 | 0 | 0.0961 | 0.01 | 0.5049 | 1.01 |
| 2500 | 0.4168 | 0.02 | 0.1195 | 0.06 | 0.1195 | 0 | 0.2385 | 0.03 | 1.2526 | 2.51 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 0.7597 | 0.04 | 0.2177 | 0.11 | 0.2177 | 0.01 | 0.4347 | 0.05 | 2.283 | 4.57 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-6  无组织废气（一期）估算模型计算结果表

| 离源距离(m) | 一期发酵提取车间 |  | 一期精制车间 |  | 一期污水处理站 |  |  |  |  |  | 一期罐区及装卸区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |  | NMHC |  | H2S |  | NH3 |  | NMHC |  | NH3 |  | HCl |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 15.601 | 3.47 | 3.746 | 0.19 | 15.728 | 0.79 | 0.056 | 0.56 | 12.358 | 6.18 | 3.085 | 0.06 | 4.050 | 2.03 | 0.810 | 1.62 |
| 100 | 17.383 | 3.86 | 3.582 | 0.18 | 10.638 | 0.53 | 0.038 | 0.38 | 8.358 | 4.18 | 2.652 | 0.05 | 2.856 | 1.43 | 0.571 | 1.14 |
| 200 | 12.872 | 2.86 | 2.436 | 0.12 | 8.790 | 0.44 | 0.031 | 0.31 | 6.906 | 3.45 | 1.992 | 0.03 | 2.136 | 1.07 | 0.427 | 0.85 |
| 300 | 9.601 | 2.13 | 1.805 | 0.09 | 7.279 | 0.36 | 0.026 | 0.26 | 5.719 | 2.86 | 1.684 | 0.03 | 1.739 | 0.87 | 0.348 | 0.70 |
| 400 | 7.805 | 1.73 | 1.464 | 0.07 | 6.181 | 0.31 | 0.022 | 0.22 | 4.857 | 2.43 | 1.499 | 0.02 | 1.543 | 0.77 | 0.309 | 0.62 |
| 500 | 6.653 | 1.48 | 1.246 | 0.06 | 5.664 | 0.28 | 0.020 | 0.20 | 4.451 | 2.23 | 1.343 | 0.02 | 1.379 | 0.69 | 0.276 | 0.55 |
| 600 | 5.842 | 1.30 | 1.093 | 0.05 | 5.218 | 0.26 | 0.019 | 0.19 | 4.100 | 2.05 | 1.214 | 0.02 | 1.244 | 0.62 | 0.249 | 0.50 |
| 700 | 5.235 | 1.16 | 0.979 | 0.05 | 4.833 | 0.24 | 0.017 | 0.17 | 3.798 | 1.90 | 1.106 | 0.02 | 1.131 | 0.57 | 0.226 | 0.45 |
| 800 | 4.762 | 1.06 | 0.890 | 0.04 | 4.498 | 0.22 | 0.016 | 0.16 | 3.534 | 1.77 | 1.014 | 0.02 | 1.035 | 0.52 | 0.207 | 0.41 |
| 900 | 4.381 | 0.97 | 0.818 | 0.04 | 4.228 | 0.21 | 0.015 | 0.15 | 3.322 | 1.66 | 0.934 | 0.02 | 0.953 | 0.48 | 0.191 | 0.38 |
| 1000 | 4.066 | 0.90 | 0.759 | 0.04 | 3.958 | 0.20 | 0.014 | 0.14 | 3.110 | 1.55 | 0.866 | 0.01 | 0.882 | 0.44 | 0.176 | 0.35 |
| 1500 | 3.054 | 0.68 | 0.570 | 0.03 | 2.970 | 0.15 | 0.011 | 0.11 | 2.334 | 1.17 | 0.636 | 0.01 | 0.644 | 0.32 | 0.129 | 0.26 |
| 2000 | 2.494 | 0.55 | 0.465 | 0.02 | 2.382 | 0.12 | 0.009 | 0.09 | 1.872 | 0.94 | 0.506 | 0.01 | 0.511 | 0.26 | 0.102 | 0.20 |
| 2500 | 2.132 | 0.47 | 0.397 | 0.02 | 1.999 | 0.10 | 0.007 | 0.07 | 1.571 | 0.79 | 6.557 | 0.01 | 0.420 | 0.21 | 0.084 | 0.17 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 17.487 | 3.89 | 3.809 | 0.19 | 15.838 | 0.79 | 0.057 | 0.57 | 12.444 | 6.22 | 6.007 | 0.10 | 6.556 | 3.28 | 1.311 | 2.62 |
|  | 81 |  | 33 |  | 46 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-7  无组织废气（二期）估算模型计算结果表

| 离源 距离(m) | 二期发酵 提取车间1 |  | 二期发酵 提取车间2 |  | 二期+一期污水处理站 |  |  |  |  |  | 二期罐区及装卸区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二期精制车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |  | NMHC |  | H2S |  | NH3 |  | NMHC |  | NH3 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | HCl |  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 7.224 | 1.61 | 14.899 | 3.31 | 21.557 | 1.08 | 0.074 | 0.74 | 16.354 | 8.18 | 6.080 | 0.30 | 1.906 | 0.95 | 1.815 | 0.06 | 4.084 | 0.51 | 0.363 | 0.73 | 3.746 | 0.19 |
| 100 | 8.965 | 1.99 | 18.542 | 4.12 | 18.479 | 0.92 | 0.064 | 0.64 | 14.019 | 7.01 | 6.091 | 0.30 | 1.909 | 0.95 | 1.818 | 0.06 | 4.091 | 0.51 | 0.364 | 0.73 | 3.582 | 0.18 |
| 200 | 7.033 | 1.56 | 14.595 | 3.24 | 16.854 | 0.84 | 0.058 | 0.58 | 12.786 | 6.39 | 5.507 | 0.28 | 1.726 | 0.86 | 1.644 | 0.05 | 3.699 | 0.46 | 0.329 | 0.66 | 2.436 | 0.12 |
| 300 | 5.302 | 1.18 | 11.000 | 2.44 | 14.416 | 0.72 | 0.050 | 0.50 | 10.936 | 5.47 | 4.409 | 0.22 | 1.382 | 0.69 | 1.316 | 0.04 | 2.962 | 0.37 | 0.263 | 0.53 | 1.805 | 0.09 |
| 400 | 4.389 | 0.98 | 9.104 | 2.02 | 12.266 | 0.61 | 0.042 | 0.42 | 9.305 | 4.65 | 3.964 | 0.20 | 1.242 | 0.62 | 1.183 | 0.04 | 2.662 | 0.33 | 0.237 | 0.47 | 1.464 | 0.07 |
| 500 | 3.741 | 0.83 | 7.760 | 1.72 | 11.236 | 0.56 | 0.039 | 0.39 | 8.524 | 4.26 | 3.604 | 0.18 | 1.130 | 0.56 | 1.076 | 0.04 | 2.420 | 0.30 | 0.215 | 0.43 | 1.246 | 0.06 |
| 600 | 3.285 | 0.73 | 6.814 | 1.51 | 10.459 | 0.52 | 0.036 | 0.36 | 7.934 | 3.97 | 3.284 | 0.16 | 1.029 | 0.51 | 0.980 | 0.03 | 2.206 | 0.28 | 0.196 | 0.39 | 1.093 | 0.05 |
| 700 | 2.944 | 0.65 | 6.107 | 1.36 | 9.747 | 0.49 | 0.034 | 0.34 | 7.394 | 3.70 | 3.003 | 0.15 | 0.941 | 0.47 | 0.897 | 0.03 | 2.017 | 0.25 | 0.179 | 0.36 | 0.979 | 0.05 |
| 800 | 2.678 | 0.60 | 5.555 | 1.23 | 9.111 | 0.46 | 0.031 | 0.31 | 6.912 | 3.46 | 2.762 | 0.14 | 0.866 | 0.43 | 0.824 | 0.03 | 1.855 | 0.23 | 0.165 | 0.33 | 0.890 | 0.04 |
| 900 | 2.464 | 0.55 | 5.110 | 1.14 | 8.537 | 0.43 | 0.029 | 0.29 | 6.477 | 3.24 | 2.548 | 0.13 | 0.799 | 0.40 | 0.761 | 0.03 | 1.711 | 0.21 | 0.152 | 0.30 | 0.818 | 0.04 |
| 1000 | 2.287 | 0.51 | 4.743 | 1.05 | 8.016 | 0.40 | 0.028 | 0.28 | 6.081 | 3.04 | 2.361 | 0.12 | 0.740 | 0.37 | 0.705 | 0.02 | 1.586 | 0.20 | 0.141 | 0.28 | 0.759 | 0.04 |
| 1500 | 1.717 | 0.38 | 3.562 | 0.79 | 6.073 | 0.30 | 0.021 | 0.21 | 4.607 | 2.30 | 1.728 | 0.09 | 0.542 | 0.27 | 0.516 | 0.02 | 1.161 | 0.15 | 0.103 | 0.21 | 0.570 | 0.03 |
| 2000 | 1.403 | 0.31 | 2.909 | 0.65 | 4.936 | 0.25 | 0.017 | 0.17 | 3.744 | 1.87 | 1.383 | 0.07 | 0.434 | 0.22 | 0.413 | 0.01 | 0.929 | 0.12 | 0.083 | 0.17 | 0.465 | 0.02 |
| 2500 | 1.199 | 0.27 | 2.487 | 0.55 | 4.143 | 0.21 | 0.014 | 0.14 | 3.143 | 1.57 | 1.137 | 0.06 | 0.356 | 0.18 | 0.339 | 0.01 | 0.763 | 0.10 | 0.068 | 0.14 | 0.397 | 0.02 |
| 下风向 最大浓度 出现距离 | 9.013 | 2.00 | 18.653 | 4.15 | 21.772 | 1.09 | 0.075 | 0.75 | 16.517 | 8.26 | 6.080 | 0.30 | 1.906 | 0.95 | 1.815 | 0.06 | 4.084 | 0.51 | 0.363 | 0.73 | 3.809 | 0.19 |
|  | 109.0 |  | 110.0 |  | 55 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 |  |
| D10%最 远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1-8  无组织废气（三期）估算模型计算结果表

| 离源距离(m) | 三期发酵提取车间 |  | 二期+三期罐区及装卸区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | NMHC |  | NH3 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | HCl |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50 | 5.696 | 1.27 | 6.625 | 0.33 | 3.358 | 1.68 | 1.815 | 0.06 | 4.084 | 0.51 | 0.635 | 1.27 |
| 100 | 7.175 | 1.59 | 6.637 | 0.33 | 3.364 | 1.68 | 1.818 | 0.06 | 4.091 | 0.51 | 0.636 | 1.27 |
| 200 | 5.747 | 1.28 | 6.000 | 0.30 | 3.041 | 1.52 | 1.644 | 0.05 | 3.699 | 0.46 | 0.575 | 1.15 |
| 300 | 4.325 | 0.96 | 4.804 | 0.24 | 2.435 | 1.22 | 1.316 | 0.04 | 2.962 | 0.37 | 0.461 | 0.92 |
| 400 | 3.576 | 0.79 | 4.319 | 0.22 | 2.189 | 1.09 | 1.183 | 0.04 | 2.662 | 0.33 | 0.414 | 0.83 |
| 500 | 3.048 | 0.68 | 3.926 | 0.20 | 1.990 | 1.00 | 1.076 | 0.04 | 2.420 | 0.30 | 0.377 | 0.75 |
| 600 | 2.676 | 0.59 | 3.578 | 0.18 | 1.814 | 0.91 | 0.980 | 0.03 | 2.206 | 0.28 | 0.343 | 0.69 |
| 700 | 2.399 | 0.53 | 3.272 | 0.16 | 1.659 | 0.83 | 0.897 | 0.03 | 2.017 | 0.25 | 0.314 | 0.63 |
| 800 | 2.182 | 0.48 | 3.009 | 0.15 | 1.525 | 0.76 | 0.824 | 0.03 | 1.855 | 0.23 | 0.289 | 0.58 |
| 900 | 2.007 | 0.45 | 2.776 | 0.14 | 1.407 | 0.70 | 0.761 | 0.03 | 1.711 | 0.21 | 0.266 | 0.53 |
| 1000 | 1.863 | 0.41 | 2.573 | 0.13 | 1.304 | 0.65 | 0.705 | 0.02 | 1.586 | 0.20 | 0.247 | 0.49 |
| 1500 | 1.399 | 0.31 | 1.883 | 0.09 | 0.954 | 0.48 | 0.516 | 0.02 | 1.161 | 0.15 | 0.181 | 0.36 |
| 2000 | 1.143 | 0.25 | 1.507 | 0.08 | 0.764 | 0.38 | 0.413 | 0.01 | 0.929 | 0.12 | 0.145 | 0.29 |
| 2500 | 8.896 | 0.22 | 1.238 | 0.06 | 0.628 | 0.31 | 0.339 | 0.01 | 0.763 | 0.10 | 0.119 | 0.24 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 7.246 | 1.61 | 6.625 | 0.33 | 3.358 | 1.68 | 1.815 | 0.06 | 4.084 | 0.51 | 0.635 | 1.27 |
|  | 113.0 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

本项目Pmax 最大值出现为二期项目建成后污水处理站无组织排放的氨 Pmax值为8.26%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据二级评价要求，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 6.1.8 大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境防护距离 的要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡 献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域， 以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目废气厂界浓 度满足大气污染物厂界浓度限值要求，厂界外大气污染物短期贡献浓度可达到环境质量 浓度限值，因此，项目无需设置大气环境防护区域。

### 6.1.9污染物排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算结果见表6.1-9，无组织排放量核算结果见表6.1-10，全厂大气污染物核算结果见表6.1-11。

表6.1-9  大气污染物有组织排放量核算表

| 编号 | 污染源 | 污染物 | 核算排放浓度 | 核算排放速率 | 核算年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mg/m3) | (kg/h) | (t/a) |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| DA002 | 发酵废气 | NH3 | 1.517 | 0.049 | 0.353 |
|  |  | NMHC | 2.749 | 0.089 | 0.640 |
| DA010 | 发酵废气 | NH3 | 0.871 | 0.019 | 0.138 |
|  |  | NMHC | 1.763 | 0.039 | 0.279 |
| DA011 | 发酵废气 | NH3 | 0.481 | 0.008 | 0.059 |
|  |  | NMHC | 3.773 | 0.064 | 0.460 |
| DA017 | 发酵废气 | NH3 | 1.366 | 0.024 | 0.172 |
|  |  | NMHC | 2.054 | 0.036 | 0.258 |
| DA003 | 精制废气 | 丙酮 | 19.445 | 0.117 | 0.500 |
|  |  | 甲醇 | 13.888 | 0.083 | 0.357 |
|  |  | 颗粒物 | 4.167 | 0.025 | 0.107 |
|  |  | NMHC | 27.778 | 0.167 | 0.714 |
| DA005 | 污水处理站废气(一期+二期+三期) | NH3 | 4.160 | 0.042 | 0.300 |
|  |  | H2S | 0.020 | 0.000 | 0.001 |
|  |  | NMHC | 5.434 | 0.054 | 0.391 |
| DA004 | 提取车间废气废气 | 颗粒物 | 5.031 | 0.020 | 0.043 |
|  |  | NMHC | 20.833 | 0.083 | 0.185 |
| DA012 | 提取车间废气废气 | 颗粒物 | 4.792 | 0.019 | 0.043 |
| DA013 | 提取车间废气废气 | 颗粒物 | 7.667 | 0.031 | 0.070 |
| DA018 | 提取车间废气 | 颗粒物 | 7.875 | 0.032 | 0.059 |
| DA014 | 蒸汽发生器废气 | 颗粒物 | 3.400 | 3×0.025 | 0.013 |
|  |  | SO2 | 2.860 | 3×0.021 | 0.011 |
|  |  | NOX | 27.370 | 3×0.198 | 0.100 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| DA001 | 配料废气 | 颗粒物 | 9.355 | 0.023 | 0.021 |
| DA008 | 配料废气 | 颗粒物 | 5.483 | 0.014 | 0.012 |
| DA009 | 配料废气 | 颗粒物 | 5.456 | 0.014 | 0.012 |
| DA016 | 配料废气 | 颗粒物 | 8.574 | 0.021 | 0.019 |
| DA007 | 一期罐区废气 | HCl | 0.405 | 0.000 | 0.003 |
|  |  | NH3 | 2.214 | 0.002 | 0.016 |
|  |  | NMHC | 0.756 | 0.001 | 0.005 |
| DA015 | 二期和三期罐区废气 | HCl | 10.291 | 0.021 | 0.148 |
|  |  | NH3 | 1.107 | 0.002 | 0.016 |
|  |  | 甲醇 | 0.882 | 0.002 | 0.013 |
|  |  | 丙酮 | 2.034 | 0.004 | 0.029 |
|  |  | NMHC | 3.726 | 0.007 | 0.054 |
| DA006 | 危废贮存库废气 | NMHC | 8.020 | 0.040 | 0.289 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.387 |
|  |  | HCl |  |  | 0.151 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.011 |
|  |  | NOX |  |  | 0.100 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.053 |
|  |  | H2S |  |  | 0.001 |
|  |  | NMHC |  |  | 3.275 |
|  |  | 丙酮 |  |  | 0.529 |
|  |  | 甲醇 |  |  | 0.370 |

表6.1-10  大气污染物无组织排放量核算表

| 编号 | 产污环节 | 污染物 | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发酵提取车间无组织 | 颗粒物 | 0.048 | 0.348 |
| 2 | 发酵提取车间无组织 | 颗粒物 | 0.027 | 0.196 |
| 3 | 发酵提取车间无组织 | 颗粒物 | 0.056 | 0.406 |
| 4 | 发酵提取车间无组织 | 颗粒物 | 0.022 | 0.161 |
| 5 | 精制车间无组织 | NMHC | 0.012 | 0.086 |
| 6 | 一期罐区无组织 | 氯化氢 | 0.000 | 0.003 |
|  |  | NH3 | 0.002 | 0.018 |
|  |  | NMHC | 0.001 | 0.006 |
| 7 | 二期三期罐区无组织 | 甲醇 | 0.002 | 0.014 |
|  |  | 丙酮 | 0.005 | 0.033 |
|  |  | 氯化氢 | 0.001 | 0.006 |
|  |  | NH3 | 0.004 | 0.027 |
|  |  | NMHC | 0.007 | 0.053 |
| 8 | 污水处理站无组织 | NH3 | 0.022 | 0.158 |
|  |  | H2S | 0.0001 | 0.0008 |
|  |  | NMHC | 0.029 | 0.206 |
| 无组织合计 |  | 颗粒物 |  | 1.111 |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.009 |
|  |  | NH3 |  | 0.202 |
|  |  | NMHC |  | 0.351 |
|  |  | 甲醇 |  | 0.014 |
|  |  | 丙酮 |  | 0.033 |
|  |  | H2S |  | 0.0008 |

表6.1-11  全厂大气污染物排放量核算表

| 污染物 | 单位 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| NH3 | t/a | 1.255 |
| H2S | t/a | 0.002 |
| NMHC | t/a | 3.626 |
| 颗粒物 | t/a | 1.498 |
| SO2 | t/a | 0.011 |
| NOX | t/a | 0.100 |
| 氯化氢 | t/a | 0.160 |
| 甲醇 | t/a | 0.384 |
| 丙酮 | t/a | 0.562 |

### 6.1.10小结

本项目Pmax 最大值出现为二期项目建成后污水处理站无组织排放的氨 Pmax值为8.26%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据二级评价要求，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目废气厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值要求，厂界外大气污染物短期贡献浓度可达到环境质量浓度限值，因此，大气环境防护距离为零。

因此，本项目的大气环境影响可以接受。

建设项目大气环境影响评价自查表见表6.1-10。

表6.1-10  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a√ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 颗粒物、甲醇、氯化氢、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、丙酮 |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  | 附录D√ |  | 其他标准√ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  | 现状补充监测□ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 甲醇、氯化氢、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、丙酮 |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 甲醇、氯化氢、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、丙酮、TSP |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  | 无监测□ |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物:(1.498)t/a |  |  | VOCs:(3.626)t/a |  | 氨：（1.225）t/a |  | H2S：（0.002）t/a |  |
|  |  | HCl：（0.160）t/a |  |  | 甲醇:(0.384)t/a |  | 丙酮:(0.562)t/a |  | SO2：（0.011）t/a |  |
|  |  | NOX：（0.100）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2运营期地表水环境影响分析

本项目生产废水和生活污水集中收集，送厂内污水处理站处理，出水经园区污水管网进入城南污水处理厂进一步处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B，对地表水环境影响评价做简要分析。

项目废水主要为工艺废水、设备清洗废水和地面清洗废水、生活污水等，经厂内污水处理站处理，各污染物出水浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，出水经园区污水管网进入城南污水处理厂进一步处理，满足污水处理厂接管要求。

建设项目地表水环境影响评价自查表见表6.2-1。

表6.2-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他； |  |  |  | 拟替代的污染源 |  | 排污许可证；环评；环保验收；即有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类； 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制可减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境保护要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域消减依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动；自动；无检测 |  |  |  |  |  |  | 手动；自动；无检测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  |  |  | （） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  |  |  | （） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.3运营期地下水影响分析

### 6.3.1正常状况地下水影响分析

本项目正常状况下，废水包括生产废水、生活污水。车间废水经各预处理装置、生活污水经化粪池处理后，与其他低浓度废水一起经厂区污水处理站生化处理后，排入污水处理站清水池，最终送蒲城县城南污水处理厂处置。

厂区各功能区均设计有良好的排水系统，不会出现积水及内涝，厂区可能接触污水的地面及污水管道地面全部按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求进行防渗处理。

总体来看，正常状况下，项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境，同时，厂区将进行有效的分区防渗，各污染物存贮建筑物基本不会有污水的泄漏情况发生，从而在源头上减少了污染物进入含水层的渗漏量。另外，本项目将建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测。因此，正常状况下，项目对地下水的影响较小。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）规定的防渗措施进行污染防治分区及设计。故本项目可不进行正常状况情景下的预测。

### 6.3.2非正常状况地下水影响分析

本项目地下水影响区域主要为储罐区、污水处理站、危废贮存库及污水管网。根据初步设计，储罐内有液位计，储罐四周设有围堰，储罐基础将进行重点防渗，非正常工况泄漏的可能性较小；危废贮存库为封闭库房，底部进行重点防渗，发生非正常工况泄漏的可能性较小；污水管网底部进行重点防渗，管网两端设置流量计，发生非正常工况泄漏的可能性较小。项目生产废水经厂区污水处理站收集处理后进入蒲城县城南污水处理厂进一步处理，最终达标排放。污水池在生产初期，基础夯实、水池采用钢筋混凝土结构加防渗层，具有防渗功能。由于长时间使用污水池存在基础不均匀沉降，混凝土和防渗层出现裂缝，污水渗入地下，对地下水的影响较大。因此，本次评价主要考虑生化污水处理站污水池的非正常泄漏，并选择容量大、污染物浓度最大的污水调节池作为预测对象。

（1）预测情景

根据《地下水环境监测井建井技术指南》的要求，本次环评要求建设单位在厂区生化污水处理站调节池下游5m布置一口跟踪监测井，根据地下水流速、水力坡度、有效孔隙度等推算调节池中污染物泄漏后运移到监测井的时间T。

式中：

| T | — | 时间（d）； |
| --- | --- | --- |
| L | — | 距离（m）；取5m |
| ne | — | 有效孔隙度，0.18； |
|  | — | 变化系数，≧1，一般取2； |
| k | — | 渗透系数（m/d），5； |
| I | — | 水力坡度，0.003； |

将各参数代入上式，计算出T为30天，即污水调节池泄漏后污染物运移30天到观测井，地下水监测频次为半年，按最不利情况考虑，污水泄露210d后被发现。

综上所述，将非正常工况情景设置为：调节池防渗措施因老化、腐蚀等原因，防渗效果达不到设计要求，污水持续泄漏210d后被发现，采取应急措施后，已泄漏的污染物仍继续向下游运移。

（2）污染源概化

将210天的污水渗漏模式采用连续源叠加原理计算。在预测评价过程中考虑最不利的工程状况，含水层的各项水文地质参数均选取较不利的情况，此时若发生泄漏事故，产生的危险性也较大，以便于对该事故的危害做出最大化的评估预测。

（3）预测因子

根据工程分析，污水调节池中主要污染物为COD、氨氮、总氮、总磷，均属于一般污染物，由于COD为表征有机污染物数量的一个综合指标，且为非稳定性，不适用于地下水溶质运移模型。根据地下水导则，在各分类中选取标准指数最大的因子作为预测因子。因此，本次评价选取氨氮作为预测因子。由表8.2-1可知，污水调节池中各污染物浓度见下表6.3-1。

表6.3-1  污水调节池各污染物浓度

| 因子 | 浓度（mg/L） | 质量标准（mg/L） | Pi |
| --- | --- | --- | --- |
| CODMn | 1063 | 3 | 319.85 |
| 氨氮 | 190 | 0.5 | 380.92 |
| TDS | 1063 | 1000 | 1.063 |
| ①废水中COD一般为 CODcr ，为方便对照评价标准，将其换算为 CODMn。本次评价参照《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的CODMn与CODCr线性回归方程Y=4.76X+2.61（X为 CODMn，Y为CODCr）进行换算。综合调节池中CODCr浓度为4570mg/L，经换算CODMn浓度为959.54mg/L。 ②选取《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有的因子计算。 |  |  |  |

（4）预测源强

非正常状况下，调节池防渗措施因老化、腐蚀等原因，出现裂缝，根据《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）表4.8.1最大允许裂缝宽度为0.2mm，非正常工况裂缝宽度按最大允许裂缝宽度的10倍计算，裂缝长度为池底对角线长度，本项目污水调节池长宽高为22.8m×21.45m×3m，池底对角线长度为31.30m，渗漏面积为0.0626m2。根据达西定律渗漏量为Q=包气带渗透系数×渗漏横截面积=0.8m/d×0.0626m2=0.05m3/d。

污染物源强计算结果见表6.3-2。

表6.3-2  非正常状况下污染源强浓度表

| 情景 设定 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 污水泄漏量 (m3/d） | 污染物浓度（mg/L） | 渗漏时长（d） | 评价标准（mg/L） | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 工况 | 污水调节池 | 氨氮 | 0.05 | 190 | 90 | 0.5 | 潜水 |

（5）预测模型的建立

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求预测时段为污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。确定本次的预测时段为污染发生后的100d、1000d、2000d、3650d。

根据预测情景，将100d的持续泄漏的源采用连续源叠加原理进行预测，采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动二维水动力弥散预测模式。

①连续注入示踪剂—平面连续点源：

Cx，y，t=mt4πMnDLDTexu2DL2K0(β)−W(u2t4DL，β)

β=u2x24DL2+u2y24DLDT

式中：C(x，y，t)—t时刻预测地下水中在点x，y处特征因子污染浓度（g/L）；

mt—单位时间注入示踪剂的质量（kg/d）；

DL—纵向弥散系数（m2/d）；

DT—横向弥散系数（m2/d）；

M—含水层厚度（m）；

t—预测时段（d）；

u—地下水实际渗流速度（m/d）；

K0(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数；

Wu2t4DL，β—第一类越流系统井函数

②瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x，y，t)——t时刻点x，y处的示踪剂质量浓度，g/L；

M——含水层的厚度，m；

mM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

mt——单位时间注入的示踪剂质量，kg/d；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，量纲为1；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

K0(β)——第二类零阶修正贝塞尔函数；

——圆周率。

弥散度由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的数据。本次计算依据图6.3-1，结合场区的具体水文地质条件，对于单向渗流一维弥散条件下，公式可简化为：

DL=aLV

式中：aL—纵向弥散度，m；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

VV—孔隙中渗流速度，V=KI/n=0.083m/d；

根据有关文献，纵向弥散度的取值一般为20m。根据获得的潜水含水层渗透系数、水力坡度、孔隙率等参数，由公式可知区内纵向弥散系数为1.66m2/d。

根据水文地质资料结合现场勘查，确定预测模式中各参数具体取值如表6.3-4。

图6.3-1  孔隙介质数值模型的—图

表6.3-4  计算参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| M氨氮 | 9.5g/d，环境质量标准0.5mg/L，检出限0.025mg/L |
| M | 含水层厚度，根据区域钻资料，有效厚度10m |
| K | 渗透系数，根据HJ610-2016附录B，该区渗透系数取5m/d |
| I | 水力坡度，依据里仁村与中陈村的水位进行计算，取0.003 |
| n | 有效孔隙度，无量纲，取0.18 |
| u | 水流速度，u=KI/n=0.083m/d |
| DL | 纵向弥散系数，本次预测取值1.66m2/d |
| DT | 横向y方向弥散系数，取纵向弥散系数的十分之一，0.166m2/d |

（6）预测结果与分析

地下水环境影响预测详见表6.3-5。

表6.3-5  污染泄漏发生后潜水含水层的影响范围

| 预测因子 | 时间（d） | 最大浓度（mg/L） | 最远超标距离（m） | 超标面积（㎡） | 最远影响距离（m） | 影响面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 100 | 6.06 | 22 | 301 | 46 | 1543 |
|  | 204（最远超标距离出现的时间） | 0.824 | 43.932 | 673 | 85.932 | 4696 |
|  | 1000 | 0.168 | 未超标 | / | 196 | 12561 |
|  | 2000 | 0.084 | 未超标 | / | 293 | 15979 |
|  | 3650 | 0.046 | 未超标 | / | 424.95 | 14708.10 |

非正常情况，污水处理站调节池持续渗漏100d，氨氮最远超标距离22m，氨氮污染羽最大浓度为6.06mg/L，见图6.3-2；1000d后，氨氮污染羽最大浓度分别为0.168mg/L，氨氮下游未超标，见图6.3-3；2000d后，氨氮污染羽最大浓度分别为0.084mg/L，氨氮下游未超标，见图6.3-4；3650d后，氨氮污染羽最大浓度分别为0.046mg/L，氨氮下游未超标，见图6.3-5。最远超标距离发生在204d，氨氮最远超标距离43.932m，氨氮污染羽最大浓度为0.824mg/L。

图6.3-6  污染泄漏发生后厂界浓度随时间变化表  时间单位：d

污水处理站调节池渗漏210d，下游厂界处（198m）处一直未出现超标，最大浓度为0.078mg/L，见图6.3-6。可见非正常状况，本项目对地下水影响较小，地下水环境影响可接受。

### 6.3.3小结

正常状况下，项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境，同时，厂区将进行有效的分区防渗，各污染物存贮建筑物基本不会有污水的泄漏情况发生，从而在源头上减少了污染物进入含水层的渗漏量。另外，本项目将建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测。因此，正常状况下，项目对地下水的影响较小。

非正常情况，污水处理站调节池持续渗漏100d，氨氮最远超标距离22m，氨氮污染羽最大浓度为6.06mg/L，见图6.3-2；1000d后，氨氮污染羽最大浓度分别为0.168mg/L，氨氮下游未超标，见图6.3-3；2000d后，氨氮污染羽最大浓度分别为0.084mg/L，氨氮下游未超标，见图6.3-4；3650d后，氨氮污染羽最大浓度分别为0.046mg/L，氨氮下游未超标，见图6.3-5。最远超标距离发生在204d，氨氮最远超标距离43.932m，氨氮污染羽最大浓度为0.824mg/L。污水处理站调节池下游厂界处（198m）处一直未出现超标。可见非正常状况，本项目对地下水影响较小，地下水环境影响可接受。

## 6.4运营期声环境影响预测与分析

### 6.4.1预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式：

（1）室外声源：

室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为：

式中：

LP(r）为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m）距离处测定的声压级（dB(A)）；

r为点声源距预测点的距离（m）；

（2）室内声源：

对于室内声源，可按下式计算：

式中：

LP(r）为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m）距离处测定的声压级（dB(A)）；

TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)。

α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。

（3）对预测点多源声影响及背景噪声的叠加：

式中：

N为声源个数；

L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）；

LP(r）为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。

### 6.4.2噪声污染源源强

根据工程分析，主要噪声源源强见表6.4-1、表6.4-2。厂界西南角为原点（0，0）。

表6.4-1  室内噪声源统计表  单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源 名称 | (声压级/距声源距离)/ (dB(A)/m) | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外 距离/m |
| N1-1 | 一期发酵车间 | 泵类 | 95.79/1 | 软连接，基础减振 | 196.87 | 122.66 | 1 | 15 | 72.27 | 25 | 41.27 | 1 |
| N1-3 | 一期提取车间 | 泵类 | 95/1 | 软连接，基础减振 | 196.87 | 122.66 | 1 | 15 | 71.48 | 25 | 40.48 | 1 |
| N1-5 | 一期精制车间 | 泵类 | 91.99/1 | 软连接，基础减振 | 32.47 | 102.67 | 1 | 10 | 71.99 | 25 | 40.99 | 1 |
| N1-7 | 一期发酵提取车间内 | 空压站 | 108.01/1 | 独立设备间、机体设置隔声罩、进气口消声、机体基础减振 | 196.87 | 122.66 | 1 | 24 | 80.41 | 25 | 49.41 | 1 |
| N1-8 |  | 制氮站 | 90/1 | 减振、隔声 | 196.87 | 122.66 | 1 | 28 | 61.06 | 25 | 30.06 | 1 |
| N1-9 |  | 冷冻机组 | 93.01/1 | 减振、隔声 | 196.87 | 122.66 | 1 | 12 | 71.43 | 25 | 40.43 | 1 |
| N1-10 | 一期纯水站 | 泵类 | 88.01/1 | 软连接，基础减振 | 196.87 | 122.66 | 1 | 6 | 72.45 | 25 | 41.45 | 1 |
| N1-12 | 一期污水处理站 | 泵类 | 95/1 | 软连接，基础减振 | 28.8 | 177.8 | 1 | 10 | 75.00 | 25 | 44.00 | 1 |
| N2-1（1） | 二期发酵车间1 | 泵类 | 95.79/1 | 软连接，基础减振 | 54.03 | 62.03 | 1 | 23 | 68.56 | 25 | 37.56 | 1 |
| N2-3（1） | 二期提取车间1 | 泵类 | 95/1 | 软连接，基础减振 | 73.15 | 62.9 | 1 | 23 | 67.77 | 25 | 36.77 | 1 |
| N2-1（2） | 二期发酵车间2 | 泵类 | 95.79/1 | 软连接，基础减振 | 190.39 | 70.49 | 1 | 23 | 68.56 | 25 | 37.56 | 1 |
| N2-3（2） | 二期提取车间2 | 泵类 | 95/1 | 软连接，基础减振 | 210.47 | 72.25 | 1 | 23 | 67.77 | 25 | 36.77 | 1 |
| N2-5 | 二期精制车间 | 泵类 | 91.99/1 | 软连接，基础减振 | 32.47 | 102.67 | 1 | 20 | 65.97 | 25 | 34.97 | 1 |
| N2-6 | 二期动力站 | 空压站 | 110.02/1 | 独立设备间、机体设置隔声罩、进气口消声、机体基础减振 | 213.55 | 186.37 | 1 | 12.5 | 88.08 | 25 | 57.08 | 1 |
| N2-7 |  | 制氮站 | 90/1 | 减振、隔声 | 213.55 | 186.37 | 1 | 25 | 62.04 | 25 | 31.04 | 1 |
| N2-8 |  | 冷冻机组 | 93.01 | 减振、隔声 | 213.55 | 186.37 | 1 | 25.5 | 64.88 | 25 | 33.88 | 1 |
| N2-11 | 备用蒸汽发生器 | 泵类 | 91.02/1 | 软连接，基础减振 | 28.8 | 177.8 | 1 | 25 | 63.06 | 25 | 32.06 | 1 |
| N3-1 | 三期发酵车间 | 泵类 | 95.79/1 | 软连接，基础减振 | 327.81 | 80.36 | 1 | 23 | 68.56 | 25 | 37.56 | 1 |
| N3-3 | 三期提取车间 | 泵类 | 95/1 | 软连接，基础减振 | 353.53 | 82.47 | 1 | 23 | 67.77 | 25 | 36.77 | 1 |
| N3-5 | 三期动力站 | 空压站 | 108.01/1 | 独立设备间、机体设置隔声罩、进气口消声、机体基础减振 | 213.55 | 186.37 | 1 | 12.5 | 86.07 | 25 | 55.07 | 1 |
| N3-6 |  | 冷冻机组 | 93.01/1 | 减振、隔声 | 213.55 | 186.37 | 1 | 25.5 | 64.88 | 25 | 33.88 | 1 |
| N3-8 | 备用蒸汽发生器 | 泵类 | 88.01/1 | 软连接，基础减振 | 28.8 | 177.8 | 1 | 25 | 60.05 | 25 | 29.05 | 1 |

表6.4-2  室外噪声源统计表  单位：dB（A）

| 序号 | 装置 | 声源名称 | 空间相对位置 |  |  | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 措施后声压级/dB（A） | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级 | 距声源距离 |  |  |  |
| N1-2 | 一期发酵车间 | 风机 | 168.21 | 98.95 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N1-4 | 一期提取车间 | 风机 | 233.83 | 104.5 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N1-6 | 一期精制车间 | 风机 | 32.14 | 129.12 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N1-11 | 一期污水处理站 | 风机 | 21.18 | 211.29 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N1-13 | 一期循环水站 | 冷却塔1 | 115.42 | 120.57 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
|  |  | 冷却塔2 | 116.1 | 113.17 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
|  |  | 冷却塔3 | 116.77 | 105.09 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
| N1-14 | 一期罐区 | 泵类 | 99.94 | 137.73 | 1 | 85 | 1 | 软连接，基础减振 | 70 | 连续 |
| N2-2（1） | 二期发酵车间1 | 风机 | 36.18 | 76.43 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N2-4（1） | 二期提取车间1 | 风机 | 95.55 | 81.13 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N2-2（2） | 二期发酵车间2 | 风机 | 172.28 | 89.1 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N2-4（2） | 二期提取车间2 | 风机 | 229.87 | 93.51 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N2-9 | 备用蒸汽发生器 | 风机 | 216.51 | 155.39 | 1 | 93 | 1 | 基础减振 | 93 | 连续 |
| N2-12 | 二期循环水站 | 冷却塔1 | 172.78 | 202.78 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
|  |  | 冷却塔2 | 173.56 | 196.1 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
|  |  | 冷却塔3 | 174.35 | 189.04 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
|  |  | 冷却塔4 | 175.14 | 182.75 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
| N2-13 | 二期罐区 | 泵类 | 76.27 | 333.66 | 1 | 85 | 1 | 软连接，基础减振 | 70 | 连续 |
| N3-2 | 三期发酵车间 | 风机 | 316.63 | 105.88 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N3-4 | 三期提取车间 | 风机 | 361.46 | 108.49 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N3-8 | 备用蒸汽发生器 | 风机 | 175.14 | 182.75 | 1 | 90 | 1 | 基础减振 | 80 | 连续 |
| N3-9 | 三期循环水站 | 冷却塔1 | 175.53 | 176.08 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
|  |  | 冷却塔2 | 175.53 | 169.8 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |
|  |  | 冷却塔3 | 176.71 | 164.69 | 19.1 | 105 | 1 | 闭式、基础减振 | 80 | 连续 |

### 6.4.3预测结果与评价

预测详细过程见表6.4-3和6.4-4。本项目对厂界的贡献值为44.86dB（A）-52.17dB（A）之间，项目建成后厂界噪声值有不同程度的升高，昼夜间本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，敏感点里仁村东预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，本项目对周围声环境影响较小。

表6.4-3  厂界噪声预测结果单位：dB（A）

| 点位 | 名称 | 坐标 |  | 贡献值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 北厂界 | 33.52 | 377.03 | 44.86 | 44.86 | 达标 |
| 2# | 西厂界 | -22.21 | 192.41 | 50.34 | 50.34 | 达标 |
| 3# | 东厂界 | 269.42 | 183.82 | 52.17 | 52.17 | 达标 |
| 4# | 南厂界 | 231.45 | 12.94 | 50.30 | 50.30 | 达标 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准 |  |  |  | 65 | 55 | / |

表6.4-4  敏感点噪声预测结果单位：dB（A）

| 点位 | 名称 | 坐标 |  | 贡献值 |  | 现状值 |  | 预测值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 5# | 里仁村东 | -219.89 | -111.51 | 40.15 | 40.15 | 47 | 44 | 47.82 | 45.50 | 达标 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |  |  |  | / | / | / | / | 60 | 50 | 达标 |

本项目声环境影响评价自查表见表6.4-5。

表6.4-5  建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m□大于200m☑小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准地方标准□国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 0类区□ | 1类区 |  | 2类区□ |  | 3类区 |  | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期□ |  |  |  | 中期□ |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法现场实测+模型计算法□收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□已有资料研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m□大于200m☑小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标☑不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测固定位置监测□自动监测□手动监测□无检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可行√不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.5运营期固体废弃物影响分析

本项目主要固体废物产生和处理情况见表3.16-4。其中：

（1）本项目产生的危险废物主要为生产工艺中产生的废活性炭及废硅藻土、废滤膜组件、废树脂、实验废液、沾染化学原辅料的废包材、废分子筛等，采取相应的贮存、处置管理措施后均交由有资质单位处置。

（2）一般固体废物主要为未沾染化学原辅料的废包材、纯水制备废树脂及反渗透膜组件，废包装袋可由物资回收部门回收处置、纯水制备废树脂及反渗透膜组件由厂家定期更换。

（3）污水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行鉴别，未经鉴别暂按危险废物处置，交有资质单位处置。

（4）生活垃圾由环卫部门统一清运。

可见本项目固体废弃物均有妥善处理措施，对环境影响不大。

为了防止固体废物对环境的污染，工程需采取一定的保护措施，充分考虑各类固体废物的综合利用问题。危险废物在厂内临时堆放时，必须做好防渗、防水等措施，贮存间内设置围挡，并悬挂警示牌。其收集储存、运输、处置过程均必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行专门处置，避免发生事故污染。

根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号），应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

## 6.6运营期生态环境影响分析与评价

（1）植被覆盖影响分析

本工程占地对天然植被的影响主要表现在施工期临时性占地和运营期永久性占地。本项目所在地现状为耕地，本工程建成后，如果不进行人工生态恢复，那么该区的生态环境将更加恶劣，可能引起水蚀、风蚀现象。

本工程建成运营后，工程装置区内的各种车辆及活动仅限于工程厂址区内。同时，由于工程建成后，绿化工作不断深入和完善，天然植被将逐渐被人工植被绿化树木等所代替，建设过程中遭受破坏的植被将得到逐步恢复。

（2）废气排放对植被的影响分析

在工程运行期内产生的废气污染物主要为颗粒物、甲醇、氯化氢、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、丙酮等，废气的污染影响与风向、风速有着密切的关系。本项目废气污染物排放量较小，由大气环境影响预测的污染物最大占标率、最大落地浓度可见废气污染物影响浓度较低，工程运营产生的废气易随风扩散，使污染物浓度迅速降低，因此，工程运行期内产生的废气污染物对土壤和自然植被影响不大。

## 6.7运营期土壤环境影响分析与评价

### 6.7.1影响识别

项目污染物质主要通过大气沉降、工业污水入渗以及固体废物堆放降沉、降雨淋溶等方式进入土壤环境。本项目土壤影响识别结果见6.7-1。

表6.7-1  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 生产工厂工艺节点、设备清洗、地面清洗 | 垂直入渗、地表漫流 | COD、BOD5、氨氮、SS、TDS | 氨氮 | 事故 |
| 罐区 | 储运、装卸 | 垂直入渗 | 氨水、乙醇、甲醇、丙酮 | 甲醇、氨水 | 事故 |
| 生活污水 | 污水输送管道 | 垂直入渗 | COD、NH3-N、BOD、SS | 氨氮 | 事故 |
| 污水处理站 | 水处理过程 | 垂直入渗、地表漫流 | COD、BOD5、氨氮、SS、TDS类 | 氨氮 | 非正常事故 |
| 机械设备机油 | 设备机油 | 垂直入渗 | 石油烃 | 石油烃 | 非正常 |

### 6.7.2土壤环境影响预测

#### 6.7.2.1大气沉降影响

根据前述分析，本项目沉降影响主要是各类生产设施、罐区正常情况下排放的废气中颗粒物、甲醇、氯化氢、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、丙酮，项目大气污染物排放量较低，由大气环境影响预测的污染物最大占标率、最大落地浓度可见废气污染物影响浓度较低，污染物大气沉降于土壤中的量极小。

#### 6.7.2.2地表漫流影响

本项目正常运行时，废水主要为工艺废水、设备清洗废水和地面清洗废水、生活污水等，经厂内污水处理站处理，后通过管网排至蒲城城南污水处理厂，不直接排放外环境，且本项目及园区有完善的事故三级防控。

项目厂区各类固体废弃物均有妥善收集处置措施，无露天堆放，在正常工况下，不会由于固体废物中有害成分被雨水冲刷进入土壤环境。

因此，本项目正常情况下可以防控污染物随地表漫流进入土壤环境。

#### 6.7.2.3垂直入渗影响

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境，但对于地下或半地下工程构筑物，在非正常情况下，污染物可能在跑冒滴漏条件下由垂直入渗途径污染土壤环境。

（1）预测模型

污染物在土壤包气带层中的运移和分布都受到多种因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。一般认为，水在包气带中的运移符合活塞流模式，由于评价区土壤层包气带地层岩性简单，污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远远小于垂向迁移距离，因此本次将污染物在土壤包气带中的迁移概化为一维垂向数值模型。

按照土壤导则要求，采用附录E方法二计算，土壤水流运动的控制方程为一维垂向饱和－非饱和土壤水中水分运动方程（Richards方程）：

式中：

θ——土壤体积含水率；

h——压力水头（m），饱和带大于零，非饱和带小于零；

z、t——分别为垂直方向坐标变量（m）、时间变量（s）；

k——垂直方向的水力传导度（m/s）。

根据多孔介质溶质运移理论，考虑一维非饱和土壤溶质运移的数学模型为：

式中：

c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

初始条件：

c（z，t）=0t=0，L≤z＜0

边界条件：

第一类Dirichlet边界条件：

①连续点源：

c（z，t）=c0t＞0，z＝0

②非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界条件：

（2）预测软件

本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D软件。

HYDRUS软件由美国国家盐土改良中心（USSalinitylaboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。

HYDRUS-1D模型软件是美国盐土实验室在Worm模型基础上的改进版，用于模拟计算饱和－非饱和渗流区水、热及多种溶质迁移的模型。该模型综合考虑了水分运动、热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能，模型中方程解法采用Galerkin线性有限元法，可用于模拟水、农业化学物质及有机污染物的迁移与转化过程，在土壤中水分运动、盐分、农药、重金属和土壤氮素运移方面得到广泛的应用。

（3）情景假设及源强分析

本次评价主要考虑调节池的非正常泄漏，并选择综合调节池作为预测对象，预测因子选取氨氮。

（4）模型构建

由于污染物在土壤包气带中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大化原则，在模拟污染物扩散时并不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及规律。

计算域为6.5m，将模型剖分成131个单元，间隔为5cm，195个节点。在模型中布设8个浓度预测点，分别位于地面以下0.05m、0.1m、0.2m、0.3m、0.5m、3.0m、6.0m、6.5m深处。

HYDRUS-1D数值模型在求解包气带水流问题时需要给出初始条件，即每个结点计算初始时刻的压力水头或含水率，以作为后续计算的基础。而对于剖分后形成的众多结点，需要采取一定的处理方法来推测出包气带初始含水率。模型结构如图6.7-1所示：

|  |  | 土 （0-6.5m） |  | 预测点0.05m 预测点0.1m 预测点0.2m 预测点0.3m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预测点0.5m |
|  |  |  |  | 预测点3.0m |
| 6.5m |  |  |  | 预测点6.0m |
|  |  |  |  | 预测点6.5m |

图6.7-1  厂区包气带土壤模型分层及预测点位置示意图

（5）预测结果

工程模拟了地面以下0.05m、0.1m、0.2m、0.3m、0.5m、3.0m、6.0m、6.5m深处氨氮的浓度，见图6.7-2。

30cm

5cm

10cm

50cm

20cm

图6.7-2  观测点土壤氨氮运移剖面图

工程模拟了0d，20d，100d，200d，500d和1000d氨氮在剖面中的浓度分布图，见图6.7-4和6.7-5。

图6.7-3  土壤氨氮运移剖面图（注：T0为0d，T1为20d，T2为100d，T3为200d，T4为500d，T5为1000d）

由图6.7-2和6.7-3可以看出，在不考虑吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用的情况下，污染物不会穿透包气带。

#### 6.7.2.4小结

本项目通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降、地面漫流和垂直入渗三个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。

本项目大气污染物沉降于土壤中的量极小。本项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤环境的影响可接受。

土壤环境影响评价自查表见表6.7-2。

表6.7-2  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （9.88）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（建设项目周边耕地）、方位（S）、距离（100m） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、BOD5、氨氮、SS、TDS、石油类、氯化氢 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH、氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表6.7-2 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | / |  | 3m |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018中基本项目45项、GB15618-2018中基本项目8项、pH、铜、石油烃。 |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | pH、氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足GB36600-2018第二类用地筛选值标准要求、（GB15618-2018）表1风险筛选值要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | pH、氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（本项目通过定量与定性相结合的办法，从垂直入渗的影响途径分析项目运营对土壤环境的影响。项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水中污染物不会随地表漫流或垂直入渗影响土壤环境。本项目不存在地下或半地下工程构筑物，污染物不会由于垂直入渗途径污染土壤环境。） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c） 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 3 |  | 详见10.4节 | 1次/1年 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 公开监测结果 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境风险评价

## 7.1 风险调查

### 7.1.1 风险源调查

涉及商业秘密，已删除

### 7.1.2环境敏感目标调查

评价区可能受影响的环境保护目标见1.7.6章节。

## 7.2环境风险潜势初判调查

#### 7.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

##### 7.2.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）

根据表7.1-1，危险物质数量与临界量比值Q=39.31，10≤Q＜100。

##### 7.2.1.2行业及生产工艺（M）

本项目属于生物医药，生产工艺主要为发酵、提取、精制，项目设置两个储罐区，因此，M=10，即M3，详见表7.2-1。

表7.2-1  建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | / | 2 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 10 |

##### 7.2.1.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表7.2-2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表7.2-2  危险物质及工艺系统危险性等级判断

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 100≥Q | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q˂100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q˂10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值Q值为10≤Q＜100，M值为M3，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3。

#### 7.2.2环境敏感程度的分级确定

##### 7.2.2.1大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，分级原则见表7.2-3。

表7.2-3  大气环境敏感程度分析

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口总数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口总数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口总数小于100人 |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；因此，本项目大气环境敏感程度为E2。

##### 7.2.2.2地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标，共分三种类型，分级原则见表7.2-4，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.2-5和表7.2-6。

表7.2-4  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.2-5  地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 不敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.2-6  环境敏感目标分析

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目排放点进入地表水水域环境功能为III类，排放点下游（顺水流向）10km范围内无敏感目标，敏感目标分级为S3，本项目地表水环境敏感程度为E2。

##### 7.2.2.3地下水水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分三种类型，分级原则见表7.2-7，其中地上水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.2-7和表7.2-8。

表7.2-7  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表7.2-8  地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的径流补给区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其它地区 |

表7.2-9  包气带防污性能分析

| 分级 | 包气带防污性能分析 |
| --- | --- |
| D3 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10—6cm/s≤K≤10—4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D3”和“D2”条件 |
| Mb：岩土单层厚度；K：渗透系数 |  |

包气带垂向渗透系数约K=10-4cm/s，综上判定评价区包气带防污性能为D1。根据现场调查，本项目调查评价范围内无饮用水源保护区和分散式饮用水井。因此，项目场地地下水敏感程度为“不敏感”。综上，根据地下水环境敏感程度分级表，本项目地下水环境敏感程度为E2。

#### 7.2.3建设项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7.2-10确定环境风险潜势。

表7.2-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质有工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

本项目危险等级为P3，大气环境为中度敏感区E2，地表水环境为中度敏感区E2，地下水环境为中度敏感区E2。大气环境、地表水环境、地下水环境的环境风险潜势均为III。

#### 7.2.2评价等级确定

环境风险评价评价工作等级划分详见下表。

表7.2-11  建设项目环境风险潜势划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措 施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

大气环境、地表水环境、地下水环境的环境风险评价工作等级均为二级。

## 7.3风险识别

#### 7.3.1物质危险性识别

本项目涉及环境风险物质较多，但存储量使用量较小，甲醇、丙酮等毒性终点浓度较大，对大气环境影响较小。本项目涉及毒性较强的风险物质主要为乙酸、氨水、盐酸、硫酸铵等。物质危险性识别详见表7.3-1。

表7.3-1  本项目主要物质的危险性类别表

| 物质 名称 | 类型 | 储存情况 |  | 状态 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 泄漏，蒸发 | 50m3液体储罐 | 罐区 | 常压液体 | 9400 | 2700 |
| 丙酮 | 泄漏，蒸发 | 50m3液体储罐 | 罐区 | 常压液体 | 14000 | 7600 |
| 乙酸 | 泄漏，蒸发 | 30m3液体储罐 | 罐区 | 常压液体 | 610 | 86 |
| 氨气 | 泄漏、中毒 | 50m3液体储罐 | 罐区 | 常压液体 | 770 | 110 |
| 氯化氢 | 泄漏，蒸发 | 50m3液体储罐 | 罐区 | 常压液体 | 150 | 33 |
| 硫酸氨 | 泄漏 | 50kg/袋 | 一期车间、和二期、三期原材料库房 | 常压固体 | 840 | 140 |
| 硫酸镁 | 泄漏 | 50kg/袋 |  | 常压固体 | / | / |

#### 7.3.3工程潜在危险性识别

##### 7.3.3.1生产过程潜在危险性识别

本项目生产过程为各类生产容器以及配套的公辅工程，其中该项目涉及的生产工艺主要为发酵、提取、精制，不涉及危险化工工艺。

公辅工程对外环境影响较小，在此不予考虑。

本项目设有罐区，储存甲醇、丙酮、乙酸、氨水、盐酸等物质。

生产过程有害因素分布情况详见表7.3-2。

表7.3-2  生产过程中危险有害因素分布情况

| 装置 | 火灾爆炸 | 压力容器爆破 | 中毒窒息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | + |  | + |
| 储罐区 | + | + | + |

##### 7.3.3.2生产过程潜在事故类型的识别

（1）火灾爆炸

本项目生产过程中用到的原料、中间产品、成品有一部分为火灾危险性等级较高的物质（如H2），但用量较小，生产中温度、压力较高，各种设备、装置、机泵、管线以及各种安全阀、压力表、液位计、传感器等安全附件很多。正常生产情况下，各系统是安全的。一旦设备出现故障、控制失灵、误操作、压力容器和管道设计及选材不合格，设备、管道发生泄漏等，都很可能使系统的运行安全受到威胁，甚至发生燃烧爆炸事故。

（2）有毒有害气体泄漏

生产过程中用到的原料、中间产物以及产品，对人有程度不同的毒害作用。因生产过程是在密闭设备中进行，加之设备在车间安置，控制中心集中控制，人员接触时间较短，对操作人员的影响较大。一旦发生物料泄漏事故，主要对操作人员有中毒、甚至死亡等可能性。由于其存储的钢瓶容量较小，且处于车间内，因此对外环境影响较小。

##### 7.3.3.3储运系统危险因素分析

（1）储存设施

本项目设置了2个罐区、一座甲类库房、两座丙类库房，存储各类原辅物料及产品，罐区主要包括乙酸储罐、甲醇储罐、丙酮储罐、氨水储罐、盐酸储罐等储存设施，如果管理维修不善、设备、管道材质、安装存在质量问题，腐蚀、沙眼、密闭不严可能造成有害物质泄漏，从而可能发生火灾爆炸、中毒、机械伤害事故。

本项目罐区存储物料种类较多，分类储存，在正常情况下，某处发生事故后可迅速切断相互联系，可减小后果。但在生产运行中存在着由于静电积聚、设备失修、管道接口/阀门/机泵等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能以及由于设备故障、失效等造成有毒物料泄漏的可能，从而引发环境事故。

（2）装卸设施

装卸作业主要为液体储罐的专业。较常见的事故类型是装卸软管破损导致易燃易爆、有毒物料泄漏引发火灾爆炸或人员中毒事故。汽车装车栈台作业时，输送的物料属易燃易爆物质，物料流速快，同管壁摩擦，物料喷射时均能产生静电，若汽车槽车和装车鹤管接地相连接时，没有形成等电位，也能导致静电积聚。槽车车体与接地极相连的临时卡具没有卡结牢固，也会导致静电积聚。当上述因素使静电电位达到放电值时，放电产生火花，引起槽车物料火灾。

（3）管网

主要是连接各工艺装置、公用工程设施及储运系统等配套管网，其中输送易燃易爆、有毒物料的管道多为压力管道，具有较大危险性。

在耐压强度、密封性和耐腐蚀性等方面设计不合理均可能造成阀门、法兰及管道穿孔、破裂，从而造成物料泄漏，将影响周边环境空气，对一定范围人群造成不同程度的健康危害。如在泄漏同时，遇明火热源，还可能引发火灾爆炸事故，危及人身和财产安全。

##### 7.3.3.4设备事故因素分析

工程涉及的设备繁多且复杂，包括有各类装置塔器、罐体、泵类和管线及阀门等。这些设备中有很多涉及有高温、高压等苛刻的操作，若是设备本身存在缺陷或者是人为的不安全因素都可能导致这些设备发生重大风险事故。具体设备事故因素分述如下。

（1）设备因素

设备类因素导致的事故发生主要为储存设备和辅助设备故障两类。

储存设备故障：当罐体腐蚀、材质不符合要求、存在制造缺陷、老化、年久失修设备故障时，都可能造成罐体损坏破裂，物质外逸。

辅助设备故障：当阀门及管件、管道出现腐蚀、设备材质不符合要求、存在制造缺陷、老化、年久失修等情况时，都可能造成辅助设备管道、管件、阀门等的损坏破裂，导致大量物料外逸。

发生设备类故障的因素主要概括如下：

①设备材料类因素；

②设备结构类因素；

③设备强度类因素；

④设备腐蚀类因素；

⑤安全装置或部件失效类因素。

（2）人为因素

导致事故发生的原因中人为因素占很大的比重。人为错误操作常常是导致事故发生的直接因素和唯一因素。

①操作失误；

②违反维修规程；

③设备维修不及时；

④人为的丢弃或者违章处理有毒有害废弃物。

（3）自然因素

自然灾害等环境因素包括：如地震、强风、雷电、气候骤冷、骤热，受相邻危险性大的装置的影响等都可能导致风险事故的发生。

（4）其它因素

①静电放电；

物料在储罐、汽车槽车及管道设备中进行装卸、输送作业时，由于流动和被搅动、冲击，易产生和积聚静电。若防静电措施不当将引起爆炸、火灾事故。槽车装油过程中的静电危害尤为突出。此外，人体携带静电的危害也不容忽视。

②明火；

③其他起因：包括撞击与摩擦、交通肇事、人为蓄意破坏等。

### 7.3.4风险识别结果

根据厂区总平面布置图，对危险化学品从生产装置和储罐区进行功能单元划分。各单元划分情况如下表7.3-3。厂区风险单元划分示意图见图7.3-1。

表7.3-3  风险评价单元划分表

| 序号 | 单元 | 对应事故装置 | 事故类型 | 危险物质 | 可能受影响的 敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ | 罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | 氨、盐酸、乙酸、甲醇、丙酮等 | 环境空气、地下水 |
| 2 | Ⅱ | 污水处理站 | 泄漏 | COD、氨氮 | 地下水 |
|  |  | 废气处理设施 | 泄漏 | 氨、氯化氢、乙酸、甲醇、丙酮等 | 环境空气 |
|  |  | 危险废物贮存库 | 泄漏 | 氨、氯化氢、乙酸、甲醇、丙酮等 | 环境空气、地下水 |

## 7.4风险事故情形分析

#### 7.4.1风险值确定

（1）可接受风险值的确定

可接受风险值水平的单位一般采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。在计算风险事故时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向的人口分布。对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。

（2）最大事故发生概率的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定事故情形中最大可信事故设定发生概率为K=1×10-6/a。

#### 7.4.2扩散途径识别

（1）直接污染

事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使易燃或可燃物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒物质的扩散对周围环境的污染。

事故发生后，通常采取切断泄漏源、切断火源，隔离泄漏场所的措施，通过适当方式合理通风，加速有害物质的扩散，降低泄漏点的浓度，避免引起爆炸。对泄漏点附近的下水道、边沟等限制性空气应采取覆盖或用吸收剂吸收等措施，防止泄漏的物料进入引发连锁性爆炸。

（2）次生/伴生污染

可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为甲醇在燃烧放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。

此时，应对相关装置紧急停车，尽可能倒空上、下游物料。在积极救火的同时，对周围装置及设施进行降温保护。这一过程中将有燃烧烟气的伴生污染和消防污水的次生污染发生。其中，消防废水中可能含有大量的物料和使用的化学药剂，并可能含有毒有害物料。如果该废水经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。

根据泄漏物的性质可以在泄漏点附近采用喷雾状水或中和液进行稀释、溶解的措施，降低空气中泄漏物的浓度，避免发生爆炸。喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，引出次生污染物——废水，对这类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地表水、地下水或土壤的污染。

（3）扩散途径识别

本项目物质扩散途径主要有大气扩散、水环境扩散、土壤扩散等。

①项目有毒有害物料如发生事故导致火灾、爆炸、泄漏，可能进入环境空气并随扩散影响大气环境质量、周边人群健康或农作物等植物生长。

②项目有毒有害液体物料、污水、初期雨水或事故废水如发生事故导致泄漏，则会进入地表水体或下渗进入土壤和地下水，造成地表水、地下水或土壤污染。

#### 7.4.3风险事故情形分析

基于对环境造成风险影响的历史事故类型，结合本项目危险物质的种类及其生产区、储存区的分布情况，本评价设定的风险事故类型如下：

①50m3甲醇储罐破损，甲醇全部泄漏，并发生火灾爆炸事故，部分物料挥发，参与燃烧的甲醇次生CO。

②四氢嘧啶装置内树脂再生装置破裂后盐酸发生泄漏，事故导致氯化氢进入大气，受影响的保护目标为环境空气。

本项目环境风险识别见表7.4-1。

表7.4-1  环境风险事故类型

| 单元 | 装置 | 污染物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 罐区 | 甲醇、CO | 泄漏、火灾爆炸 | 大气扩散 | 第四系潜水，大气居民点 |
| Ⅱ | 四氢嘧啶装置 | HCl | 泄漏 | 大气扩散 | 大气：居民的 |

#### 7.4.4源项分析

##### 7.4.4.1危险化学品的泄漏量估算模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中的方法和泄漏频率的推荐值，对危险化学品的泄漏量进行估算。公式如下：

（1）气体泄漏

当下式成立时，气体流动属音速流动（临界流）：

当下式成立时，气体流动属亚音速流动（临界流）（次临界流）：

式中：P——容器压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

γ——气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容CP与定容比热容CV之比。

假定气体特性为理想气体，其泄漏速率QG按下式计算：

式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；

P——容器压力，Pa；

Cd——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A——裂口面积，m2；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，J/（mol·K）；

TG——气体温度，K；

Y——流出系数，对于临界流Y=1.0；对于次临界流按下式计算：

（2）液体泄漏

液体泄漏速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用按表7.4-2选取；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

表7.4-2  液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

（3）泄漏液体蒸发速率

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为三种蒸发之和。

①闪蒸蒸发估算

液体中闪蒸部分：

过热液体闪蒸蒸发速率可按下式估算：

Q1=Fv·QL

式中：Fv——泄漏液体的闪蒸比例；

Tt——储存温度，K；

Tb——泄漏液体的沸点，K；

Hv——泄漏液体的正发热，J/kg；

Cp——泄漏液体的定压比热容，J/(kg·K)；

Q1——过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；

QL——物质泄漏速率，kg/s。

②热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化，其蒸发速率按下式计算，并考虑对流传热系数。

式中：Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；

Tb——泄漏液体沸点，k；

H——液体气化热，J/kg；

t——蒸发时间，S；

λ——表面热导系数（取值见表7.4-2），W/（m·k）；

S——液池面积，m2；

α——表面热扩散系数（取值表7.4-4），m2/s；

表7.4-3  地面的热传递性质

| 地面情况 | λ〔w/（m·k）〕 | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 1.1 | 1.29×10-7 |
| 土地（含水8%） | 0.9 | 4.3×10-7 |
| 干阔土地 | 0.3 | 2.3×10-7 |
| 湿地 | 0.6 | 3.3×10-7 |
| 砂砾地 | 2.5 | 11.0×10-7 |

③质量蒸发估算

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发，其蒸发速率按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数，J/mol·k；

T0——环境温度，k；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m；

α，n——大气稳定度系数，见表7.4-4。

表7.4-4  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A,B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

④液体蒸发总量的计算

式中：Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸液体蒸发速率，kg/s；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

t2——热量蒸发时间，s；

t3——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

##### 7.4.4.2最大可信事故估算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F公式，核算重点风险源事故源强，同时考虑燃烧产生二次有毒有害污染物影响，确定本工程最大可信事故，本次评价最大可信事故概率取导则推荐的10-6/年。

（1）事故假定：假定甲醇储罐发生泄漏（储罐容积50m3，密度0.7918t/m3，充装系数取0.85，储量33.65t），相态为液态。甲醇储罐破裂，液体甲醇迅速进入外环境，并在防火堤内发生蒸发。甲醇液体常压下沸点，大于等于环境气温，不会产生热量蒸发。本次甲醇储罐发生泄漏10min全部泄漏完，事故得到有效控制时间为30min。

源强参数：环境气压101.325kPa，环境温度25℃，地表粗糙度100cm，风速1.5m/s（测风高10m），相对湿度50%，液体泄漏量33.65t，防火堤面积S=7.7×5.7=43.89m2。

表7.4-5  甲醇泄漏计算表

| 泄漏 物质 | 泄漏 时间（min） | 泄漏 速率（kg/s） | 泄漏量（kg） | 蒸发 时间（min） | 风速（m/s） | 大气 稳定度 | 蒸发 速率（kg/s） | 蒸发量（kg） | 扩散 模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 10 | 56.08 | 33650 | 30 | 1.5 | F | 0.944 | 1699.2 | AFTOX |

假定单个甲醇储罐罐顶破裂，遇火源发生火灾，形成罐内池火，燃烧面积按防堤面积计算，既43.89m2，甲醇的燃烧速率为0.02kg/（m2∙s），则参与燃烧的甲醇量为0.88kg/s，若30min后火灾被扑灭，参与燃烧的甲醇量为1584kg，火灾伴生/次生中一氧化碳产生量的计算见公式：

Gco=2330qCQ

式中：

Gco——氧化碳排放速率（kg/s）；

C——物质中碳的质量百分比含量，甲醇取37.5%；

q——化学不完全燃烧值，%。取1.5%~6%，本项目取6%。

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

则甲醇储罐罐顶破裂，遇火源发生火灾不完全燃烧伴生/次生的CO排放速率为0.046kg/s。

（2）事故假定：四氢嘧啶装置内树脂再生设备破裂后盐酸发生泄漏，泄漏孔径为10mm（圆形，反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器泄漏孔径为10mm孔径），盐酸泄漏进入环境空气。

源强参数：环境气压101.325kPa，环境温度25℃，地表粗糙度100cm（事故发生地周围1km范围均为工业园区工业用地），风速1.5m/s（测风高2m），相对湿度50%，容器内部压力1.6MPa，释放高度2.5m。

根据气体泄漏方程，计算事故源项见表7.4-4。

表7.4-4  四氢嘧啶装置泄漏盐酸速率表

| 稳定度 | 泄漏量kg | 泄漏时间 | 泄漏速率（kg/s） | 扩散模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 21 | 10min | 0.035 | AFTOX |

注：本项目使用36%的盐酸，批次使用量为700kg，1批次生产时间为12h，在线量按照1h计算，折算氯化氢在线量为58.33kg*0.36=21kg。

项目涉及本项目的各类风险事故类型的源强统计见表7.4-6。

表7.4-6  本项目涉及的环境风险事故类型及源强表

| 序号 | 单元 | 对应事故装置 | 事故类型 | 危险物质 | 可能受影响的 敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ | 罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | 氨、盐酸、乙酸、甲醇、丙酮等 | 环境空气、地下水 |
| 2 | Ⅱ | 生产装置－生产容器、管线 | 泄漏 | 氨、盐酸、乙酸、甲醇、丙酮等 | 环境空气、地下水 |
| 3 | Ⅲ | 污水处理站 | 泄漏 | COD、氨氮 | 地下水 |
|  |  | 废气处理设施 | 泄漏 | 氨、氯化氢、乙酸、甲醇、丙酮等 | 环境空气 |
|  |  | 危险废物贮存库 | 泄漏 | 氨、氯化氢、乙酸、甲醇、丙酮等 | 环境空气、地下水 |

## 7.5预测与评价

### 7.5.1大气风险预测与评价

#### 7.5.1.1预测模型选取

本次评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的理查德森数计算方法判断气体性质。本项目中最近的受体点为厂区西南侧里仁村东，距厂界117m，根据导则计算公式，污染物达到最近受体点时间为156s，排放时间均大于达到最近受体点时间，因此事故源为连续排放。

甲醇、CO、氯化氢气体密度均未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散采用AFTOX模型计算。

预测模型主要参数表见表7.5-1。

表7.5-1  本项目预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 甲醇储罐 | 事故源经度/（°） | 109.57765281 |
|  |  | 事故源纬度/（°） | 34.88614216 |
|  |  | 事故源类型 | 泄漏 |
|  | 四氢嘧啶装置 | 事故源经度/（°） | 109.57944989 |
|  |  | 事故源纬度/（°） | 34.88422357 |
|  |  | 事故源类型 | 泄漏、火灾爆炸 |
| 气象参数 | 气象条件类型 |  | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） |  | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ |  | 25 |
|  | 相对湿度/% |  | 50 |
|  | 稳定度 |  | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/cm |  | 100 |
|  | 是否考虑地形 |  | 是 |
|  | 地形数据精度/m |  | 90 |

#### 7.5.1.2预测结果

（2）甲醇储罐泄漏事故

①根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表7.5-2，经计算，甲醇储罐泄漏，甲醇蒸发到空气中，评价范围内网格点处浓度较低，未达到甲醇大气毒性终点浓度值。

表7.5-2  甲醇储罐泄漏事故源项及最不利气象条件下事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  |  | 甲醇储罐发生破裂后甲醇泄漏蒸发 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  |  | 泄漏蒸发扩散 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  |  | 甲醇储罐 | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa |  | 常压 |
| 泄漏危险物质 |  |  | 甲醇 | 最大存在量/t |  | 33.65 |  | 泄漏孔径/mm |  | / |
| 泄漏速率/（kg/s） |  |  | 56.08 | 泄漏时间/min |  | 10 |  | 泄漏量/kg |  | 33650 |
| 蒸发速率/（kg/s） |  |  | 0.944 | 泄漏液体蒸发量/kg |  | 1699.2 |  | 泄漏频率 |  | 5.00×10-6/（ma） |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲醇 | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m³） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 9400 |  | / |  | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 2700 |  | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m³） |  |
|  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |

（2）甲醇储罐泄漏次生CO事故事故

甲醇储罐泄漏后发生火灾爆炸，次生CO，根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表7.5-3，图7.5-1。经计算，火灾爆炸次生CO评价范围内均超过大气毒性终点-2浓度值最远影响距离为120m，影响较小。

表7.5-3  甲醇储罐泄漏次生CO事故源项及最不利气象条件下事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  |  | 甲醇储罐发生破裂后甲醇泄漏，火灾爆炸次生CO |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  |  | 泄漏、火灾爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  |  | 甲醇储罐 | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa |  | 常压 |
| 泄漏危险物质 |  |  | 甲醇（次生CO） | 最大存在量/t |  | 33.65 |  | 泄漏孔径/mm |  | / |
| 泄漏速率/（kg/s） |  |  | 56.08 | 泄漏时间/min |  | 30 |  | 泄漏量/kg |  | 33650 |
| 次生速率/（kg/s） |  |  | 0.046 | 次生量/kg |  | 82.8 |  | 泄漏频率 |  | 5.00×10-6/（m a） |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m³） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 380 |  | / |  | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 95 |  | 120 |  | 1.33 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m³） |  |
|  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |

（3）四氢嘧啶装置盐酸泄漏事故

根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表7.5-4，图7.5-2。盐酸泄漏，评价范围内均超过氯化氢气大气毒性终点浓度-2最远影响距离为240m，超过氯化氢气大气毒性终点浓度-1最远影响距离为90m，影响较小。氯化氢气大气毒性终点浓度-1和-2影响范围内均无敏感点。

表7.5-4  四氢嘧啶装置盐酸泄漏事故源项及最不利气象条件下事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  |  | 四氢嘧啶装置内树脂再生设备破裂后盐酸发生泄漏，10min内全部泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  |  | 树脂再生设备 | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa |  | 2 |
| 泄漏危险物质 |  |  | 氯化氢 | 最大存在量/t |  | 0.021 |  | 泄漏孔径/mm |  | / |
| 泄漏速率/（kg/s） |  |  | 0.035 | 泄漏时间/min |  | 10 |  | 泄漏量/kg |  | 21 |
| 蒸发速率/（kg/s） |  |  | / | 泄漏液体蒸发量/kg |  | / |  | 泄漏频率 |  | 5.00×10-6/（ma） |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCl | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m³） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 150 |  | 90 |  | 1.0 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 33 |  | 240 |  | 2.67 |  |

### 7.5.2地表水环境风险预测与评价

（1）防控体系

根据7.4节风险事故情形分析，最大可信事故中可能影响地表水环境的主要为储罐泄漏及事故消防废水的泄漏，根据设计单位提供资料，企业已根据中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）关于事故状态下水体污染的预防与控制技术要求，建立了完善的三级防控体系来应对可能发生的水污染事故，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，且事故污水在得到有效处理后回用。

（2）事故水池核算

事故情况下，各类有毒有害物质泄漏，或其他火灾等事故情况消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对装置区和储罐区地面进行硬化，并对其设置围堰及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

而含有毒有害物质物料及其消防水如直接大量排入污水处理站，有可能会造成污水厂短时间负荷过载。因此，建设单位应建设一定容量的事故水池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，在保证不会导致污水厂负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理厂进行处理或交其他有资质单位处理。

本报告参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）附录A计算事故池容积，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

注：（V1＋V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组、装置或槽车、罐车分别计算。V1＋V2－V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；

V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

（V1＋V2－V3）max=50+864-0=914m3；V1——项目储罐最大为50m3；V2——按1处区域发生火灾计算，生产装置消防用水量为60L/s；考虑水环境风险较大，火灾持续时间为4h，一次消防用水量为864m3；V3——保守考虑为0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5＝10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；（蒲城地区年平均降水量约为524.43mm。）

n——年平均降雨日数；（蒲城地区年平均降雨日数为107天。）

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，本项目取2.28ha。

V5=10×524.43÷107×2.28=111.75m3；

因此V总＝50+864-0+0+111.75=1025.75m3；

根据计算本项目事故池容积应为1025.75m3，根据可研，本项目设置1座2000m3事故水池满足本项目事故废水的储存。最终事故水池容积和个数应根据设计单位依据设计规范确定的为准。

企业应设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施。事故池应采取安全及防渗措施，且事故池在非事故状态下不得占用以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水。

（3）初期雨水池核算

根据《石油化工给水排水系统设计规范》（SH /T3015-2019）规定，一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15-30mm降水深度的乘积计算，本次计算降水深度取15mm，污染区面积取2.28ha，计算得到初期雨水总量为342m3，根据可研本项目拟设置一座容积为600m3的初期雨水池。最终的容积以企业最终的设计资料为准。

对初期雨水采取初期雨水自动节流装置，在保证污水处理设施正常运行前提下，初期雨水经处理后回用，初期雨水不得直接外排。环评要求初雨收集系统做好防渗设计，满足“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”防渗要求。

### 7.5.3地下水环境风险预测与评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的定义，最大可信事故指在基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

（1）情景设置

根据工程概况及工程分析，厂区可能发生事故风险的设施为罐区。本项目主要涉及储罐发生事故状况后，氨水、盐酸等易挥发物质不易随消防用水进入地下水中，因此，综合考虑储罐罐容、装置内在线物质量及内容物质的生物毒性、易燃易爆危险性等，选择综合因素最危险的二期、三期甲醇储罐，对地下水进行风险预测评价。

事故状况下，假设装置或罐区发生泄漏，污染物进入围堰，由于围堰已做防渗，泄漏物不会泄漏至含水层中，因此考虑储罐内容物或装置内容物遇明火发生爆炸，并导致防渗层破坏，对目标含水层造成影响。

甲醇储罐（50m3）作为预测情景，密度0.7918t/m3，装料系数为0.85。

假如发生火灾爆炸，火灾扑灭后伴生二次污染物事故—物料泄漏，假设其中90%的物料在火灾中燃尽或蒸发，剩余的10%物料有随消防用水渗入地下进入潜水含水层的可能性，则甲醇储罐理论最大泄漏量为50×0.85×10%×0.7918=3.365t；火灾延续时间按4h，则罐区消防供水系统所需最大消防用水量为864m3，则泄漏的甲醇浓度为3.365×1000/864=3.895kg/m3，假设火灾爆炸中罐区围堰防渗层被完全破坏，装置区爆炸区域防渗层被完全破坏，且同类事故中，火灾被扑灭后现场废水回收工作一般于4h后结束，则泄漏时长共8h，假定所有废水全部通过包气带进入地下水含水层中。

根据7.4.4.2事故假定，厂区可能发生事故风险的设施为甲醇储罐发生爆炸，液体甲醇迅速进入外环境，并在防火堤内发生蒸发。综合考虑储罐罐容、储罐中物质的生物毒性，易燃易爆危险性等，爆炸或发生火灾后以气态、液态形式逃逸，因此，选择综合因素最危险的甲醇储罐，对地下水进行风险预测评价。

根据上述假设情境，污染物源强计算结果见表7.5-36。

表7.5-36  事故状况污染源强浓度表

| 情景设定 | 泄漏位置 | 特征污染物 | 泄漏浓度 （kg/m3） | 泄漏时长 （h） | 评价标准 (mg/L) | 泄漏量（m3/8h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故状况 | 罐区甲醇储罐 | 甲醇 | 3.895 | 8 | 3 | 864 |

（2）模型及描述

采用瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x，y，t)——t时刻点x，y处的示踪剂质量浓度，g/L；

M——含水层的厚度，m；

mM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

mt——单位时间注入的示踪剂质量，kg/d；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，量纲为1；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

K0(β)——第二类零阶修正贝塞尔函数；

——圆周率。

弥散度由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的数据。本次计算依据图6.3-1，结合场区的具体水文地质条件，对于单向渗流一维弥散条件下，公式可简化为：

DL=aLV

式中：aL—纵向弥散度，m；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

VV—孔隙中渗流速度，V=KI/n=0.083m/d；

根据有关文献，纵向弥散度的取值一般为20m。根据获得的潜水含水层渗透系数、水力坡度、孔隙率等参数，由公式可知区内纵向弥散系数为1.66m2/d。

根据水文地质资料结合现场勘查，确定预测模式中各参数具体取值如表7.5-10。

图7.5-2  孔隙介质数值模型的—图

表7.5-8  计算参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| M甲醇 | 3365kg |
| M | 含水层厚度，根据区域钻资料，有效厚度10m |
| K | 渗透系数，根据水文地质勘察报告，该区渗透系数取5m/d |
| I | 水力坡度，根据水文地质勘察报告，取0.003 |
| n | 有效孔隙度，无量纲，取0.18 |
| u | 水流速度，u=KI/n=0.083m/d |
| DL | 纵向弥散系数，本次预测取值1.66m2/d |
| DT | 横向y方向弥散系数，取纵向弥散系数的十分之一，0.166m2/d |

（3）预测结果

甲醇储罐泄漏，甲醇污染晕第一次运移到达厂界为事故发生后的第121天，超标时间为事故发生后的第168天，超标持续时间为4464天，最大浓度为223.19mg/L。

图7.5-3  甲醇储罐泄漏发生后厂界浓度随时间变化表  时间单位：d

（4）小结

根据上述预测及分析，事故状态下甲醇储罐泄漏，污染物进入潜水含水层，随着水流向下游方向迁移扩散，对地下水环境影响较大，应加强管理，杜绝此类事故发生。

## 7.6风险管理

#### 7.6.1环境风险防范措施要求

环境风险评价内容是考虑事故发生后对外界环境造成的危害，因此在工程上采取一系列安全风险防范措施以降低事故发生概率的基础上，还需采取一定的环境风险防范措施，以降低事故发生时对外界环境造成的影响。

##### 7.6.1.1建立环境安全保障体系

装置区和储运区设置有毒有害物质的自动报警和控制系统，装置配备事故初级应急监测设施和人员，配备事故初级救护器材和物质（如有氧式防毒面具、过滤式防毒面具、防火服、眼面防护用具、防护手套面具、耳塞、耳罩等），以便在发生泄漏事故时工人可进入高浓度区域中进行紧急救护及紧急控制操作。硫酸铵应储存于阴凉、通风仓库内，库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80%，防止阳光直射。远离火种、热源。保持容器密封，储存区要建在低于自然地面的围堤内。气瓶储存时，空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。

##### 7.6.1.2防止事故污染物向环境转移措施

（1）重点危险源废气系统应设置收集装置。出现风险事故造成停车或局部停车时，装置自动连 锁系统自动切断进料系统，事故停车造成的装置及连带上、下游装置的气体以进入废气收集装置。

（2）设置消防喷淋、泡沫和水幕，并针对有毒物质加入消除和解毒剂，事故产生的氨、甲醇等通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。

（3）对于泄漏的气态或易挥发液态有毒物料，应尽快切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附，也可用大量水冲洗；对于泄漏量大的，应构筑围堤或挖坑收容，也可用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的气体发生泄漏，可喷相关雾状液进行中和或吸收。

##### 7.6.1.3事故状态下人员的疏散通道及安置应急建议

发生事故时，影响范围内和公司厂区内的人员均要求在限定时间内先重后轻，先近后远，先易后难；临时安置点选择在项目周边的空旷地带；撤离路线为厂内被疏散人员沿厂区道路向厂区大门撤离，出厂后可延道路向事故反方向疏散，到达条件合适安置点。图7.6-1应急疏散通道图，图7.6-2应急疏散安置场所位置图。

##### 7.6.1.4防止事故污染物向土壤、地下水环境转移措施

（1）按照各生产、贮运装置及污染处理设施（包括生产设备、管廊或管线，贮存与运输设施，事故应急设施等）通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，在厂区内分区设置完善的防渗措施，具体见地下水措施部分内容。

（2）事故泄漏液体应尽快收集，如泄漏液体进入未硬化地表，应将可能受污染的包气带土壤收集处理，避免持续污染。

##### 7.6.1.5防止事故污染物向水体环境转移措施

本项目一旦发生事故，如火灾事故、泄漏事故或不正常工况等，均会产生事故污水，如果得不到有效防控，将会对周边水体水质造成潜在的事故风险。因此本项目建立了完善的三级防控体系来应对可能发生的水污染事故，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，且事故污水在得到有效处理后回用。具体见图7.6-3、图7.6-4。

（1）一级防控措施

第一级防控系统主要是装置区围堰、罐区防火堤，收集一般事故泄漏的物料，防止污染雨水及轻微事故泄漏造成的环境污染。

工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，本项目罐区外围设置1.2m围堰，并内部设置0.6m高隔断，防火堤、围堰外设置切换阀，正常情况下，后期雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入清净雨水系统；当发生事故时所有泄漏的物料、污染的消防水以及火灾其间可能发生的雨水，经收集到事故兼初期雨水池，然后分时段分级送生化处理系统进行处理，回收利用。

（2）二级防控措施

二级防控系统为初期雨水池，本项目设置1座初期雨水池，有效容积分别为600m3，可收集污染区15mm水深的雨水量。

（3）三级防控措施

三级防控系统为全厂事故水池，池子容积应能够满足重大事故发生情况下污染物泄漏及消防排污水的暂时存放的要求。

本项目设置1座2000m3事故水池，根据7.5.2章节的计算，可容纳事故过程中产生的消防废水、泄漏物料及事故过程中可能受污染的雨水等。

另外，园区设立“装置-企业-园区”的三级防控体系，首先在各装置界区内采取有效的防范措施（包括防火堤、围堰及初期雨水收集池等），组成第一级防控体系。企业内部建设雨水监控池、事故水池及事故水收集系统，组成第二级防控体系。为避免产业园发生事故时物料泄漏污染环境，园区规划设置第三级防控体系。结合蒲城城南污水处理厂可行性研究报告，污水处理厂项目拟新建5000m3事故废水收集池用于收集事故时冲洗水及消防时产生的废水。

图7.6-3  项目水污染三级防控示意图

#### 7.6.2环境风险管理及应急预案要求

企业应根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）、《陕西省环境保护厅关于进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（陕环函[2012]764号）等相关文件要求，严格环境风险管理，制定完善的事故应急预案。主要要求如下：

（1）建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。

（2）建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）等相关规定执行。

（3）建设项目设计阶段，应参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

（4）建设项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

（5）建设单位应委托环境监理单位开展环境监理工作，重点关注项目施工过程中各项防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的建设情况，未按要求落实的应及时纠正、补救。

（6）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（7）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

## 7.7小结

本项目环境风险评价自查表见表7.7-1。涉及的主要危险物质主要为甲醇、丙酮、氨、氯化氢等。本项目危险等级为P3，大气环境、地表水环境、地下水环境的环境风险潜势均为III。环境风险事故主要为管线泄漏和储罐破裂泄漏，经预测分析，环评认为项目环境风险可控，并在可接受的范围内。

表7.7-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调控 | 危险物质 | 名称 | 乙酸 | 甲醇 | 丙酮 |  | 氨水 |  | 盐酸 | 硫酸镁 |  |  | 硫酸铵 |
|  |  | 存在量/t | 88.2 | 36.63 | 35.56 |  | 107.64 |  | 92.63 | 0.40 |  |  | 2.5 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数884人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数30806人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 |  | F2√ |  |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 |  | S2 |  |  |  | S3√ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 |  | G2 |  |  |  | G3√ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1√ |  | D2 |  |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100√ |  |  |  | Q＞100 |  |
|  |  | M值 | M1 |  |  | M2 |  | M3√ |  |  |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 |  |  | P2 |  | P3√ |  |  |  | P4 |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  |  | E2√ |  | E2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  |  | E2√ |  | E2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  |  | E2√ |  | E2 |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ |  |  | Ⅲ√ |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅰ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  |  | 二级√ |  | 三级 |  |  |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 对于泄漏的气态或易挥发液态有毒物料，应尽快切断泄漏源，重点危险源废气系统应设置收集装置。设置三级防控措施，可研设计有效容积600m3初期雨水池、2000m3事故池，确保事故水有效处理，同时与园区联动建立完善的环境风险防控三级体系，制定应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评级结论与建议 |  | 环境风险可控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8 污染防治措施可行性论证

## 8.1 大气污染防治措施分析

    - 8.1.1 工程拟采取的大气污染防治措施

工程运营期废气主要是配料废气、发酵尾气、提取车间废气、精制废气、污水处理站废气、危废暂存库废气、备用蒸汽发生器废气、储罐废气。

工程废气污染防治措施主要参数见表8.1-1。

表8.1-1  工程废气污染防治措施主要参数

| 分期 | 序号 | 污染源 | 烟气量Nm3/h | 污染物名称 | 治理措施 | 处理效率 | 排放参数 |  |  |  | 排气筒个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 高度m | 直径m |  | 温度℃ |  |
| 一期 | DA001 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 袋式除尘 | 99% | 25 | 0.3 |  | 25 | 1 |
|  | DA002 | 发酵尾气 | 32319 | NH3 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90% | 25 | 0.8 |  | 25 | 1 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA003 | 精制废气 | 6000 | NMHC | 冷凝+二级水洗塔 | 99% | 25 | 0.4 |  | 25 | 1 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA004 | 提取车间废气 | 4000 | 颗粒物 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99% | 25 | 0.3 |  | 25 | 1 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA005 | 污水处理站废气 | 10000 | NH3 | 化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化系统 | 90% | 15 | 0.7 |  | 25 | 1 |
|  |  |  |  | H2S |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA006 | 危废贮存库废气 | 5000 | NMHC | 活性炭吸附 | 80% | 15 | 0.4 |  | 25 | 1 |
|  | DA007 | 罐区废气 | 1000 | HCl、NH3、NMHC | 二级水洗 | 90% | 15 | 0.2 |  | 25 | 1 |
| 二期 | DA008 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 袋式除尘 | 99% | 22 | 0.3 | 25 |  | 1 |
|  | DA009 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 袋式除尘 | 99% | 22 | 0.3 | 25 |  | 1 |
|  | DA010 | 发酵尾气 | 22007 | NH3 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90% | 22 | 0.7 | 25 |  | 1 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA011 | 发酵尾气 | 16949 | NH3 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90% | 22 | 0.6 | 25 |  | 1 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA003 | 精制废气 | 6000 | NMHC | 冷凝+二级水洗塔 | 99% | 25 | 0.4 | 25 |  | 依托一期排气筒 |
|  |  |  |  | 甲醇 |  | 99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 |  | 99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA012 | 提取车间废气 | 4000 | 颗粒物 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99% | 22 | 0.3 | 25 |  | 1 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA013 | 提取车间废气 | 4000 | 颗粒物 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99% | 22 | 0.3 |  | 25 | 1 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA005 | 污水处理站废气 | 20000 | NH3 | 化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化系统 | 90% | 15 | 0.5 |  | 25 | 依托一期排气筒 |
|  |  |  |  | H2S |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA014 | 备用蒸汽发生器废气 | 2×7228 | SO2 | 低氮燃烧器 | 0 | 20 | 0.5 |  | 100 | 2 |
|  |  |  |  | NOx |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DA015 | 储罐废气 | 2000 | HCl、NH3、甲醇、丙酮、NMHC | 二级水洗 | 90% | 15 | 0.2 |  | 25 | 1 |
|  | DA016 | 配料废气 | 2500 | 颗粒物 | 袋式除尘 | 99% | 22 | 0.3 |  | 25 | 1 |
| 三期 | DA017 | 发酵尾气 | 17457 | NH3 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 90% | 22 | 0.6 |  | 25 | 1 |
|  |  |  |  | NMHC |  | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA018 | 提取车间废气 | 4000 | 颗粒物 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 99% | 22 | 0.3 |  | 25 | 1 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  | DA014 | 备用蒸汽发生器废气 | 7228.0 | SO2 | 低氮燃烧器 | 0 | 20 | 0.5 |  | 100 | 1 |
|  |  |  |  | NOx |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DA015 | 储罐废气 | 2000 | HCl、NH3、NMHC | 二级水洗 | 90% | 15 | 0.2 |  | 25 | 依托二期排气筒 |

    - 8.1.2 大气污染防治措施可行性分析

（1）发酵废气和提取车间废气

本项目发酵工艺特点是微生物代谢缓慢，代谢时间较长，发酵尾气中污染物浓度普遍较低，发酵尾气中主要成分为 CO2、H2O、NH3、NMHC等。发酵废气经“冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化”后排放。发酵灭菌高温废气需要先冷却，才能保护喷淋塔稳定性(PVC材质)；冷却后，进旋风分离器除水，喷淋塔液面和浓度稳定，有利于喷淋塔稳定运行。发酵废气VOCs浓度不高，两级喷淋为主要吸收方式，生物滴滤吸收和臭氧催化氧化部分逃逸有机物。

提取车间废气主要成分为H2O、颗粒物、NMHC等，提取车间废气经“双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化”后排放。

冷却除水在发酵尾气处理流程中起到除去尾气中水雾的作用，废气中的水雾会大大削弱臭氧催化氧化设备的效能，应尽可能去除尾气中的水雾。

旋风分离器原理：气体从分离器进气口进入，和排气管壁碰撞后向下流动，再和导流装置进行多次碰撞，使细微液雾（滴）和微粒撞击凝聚成大液滴和大颗粒，在导流装置作用下，气流作向下旋转运动。在离心作用下，液滴（微粒）被分离，而后在稳流装置作用下，被分离后的液滴（微粒）不再飞扬带出，由分离器下部排液管排出，而气流经中心管由排气管收集至发酵尾气处理系统。

废气洗涤塔喷淋可以有效吸附、溶解可溶于水的小分子NH3，臭氧催化氧化中产生的臭氧可氧化强还原分子VOC，最终达到排放标准。

洗涤塔工作原理及结构：洗涤塔一般采用气液逆流操作，将流化床的概念发展到汽液传质设备中，使洗涤塔中的填料处于流化状态，因而使传质过程能够得到强化。它的特点是气速高，处理能力大，塔的重量轻，汽液分布比较均匀，不易被固体及黏性物料堵塞。风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内，流经填充层段（气/液接触反应之介质），让废气与填充物表面流动的药液（洗涤液）充分接触，以吸附废气中所含的亲水性废气及粉尘，洗涤后，废液收集至水槽中，最终排放至厂内污水处理站。废气洗涤塔适用于酸雾（H2SO4）、氯化氢（HCl）、硫化氢（H2S）、氨气（NH3）等水溶性气体及恶臭气体的处理。

生物滴滤：生物滴滤塔主体材质玻璃钢，配有填料装填口、填料收纳架、检修门、散水喷淋装置、散水管及排水管等附件。塔体采用圆形罐体，分成两层，布气均匀，不发生短流现象。经过化学洗涤塔处理后的臭气进入生物滴滤塔，臭气通过充满活性微生物的生物填料的滤层，利用生物填料中微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能。生物处理除臭系统使被处理的含有臭气污染物质的气体在水、微生物和氧存在的条件下，通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株的生物膜，利用微生物的代谢作用，氧化分解恶臭物质。此生物膜一方面以臭气中的污染物为养料，进行生长繁殖；另一方面将臭气中的有毒、有害恶臭物质分解，降解成无毒无害的CO2、H2O等简单无机物，从而达到除臭净化的目的。除了填料上的微生物的降解作用，臭气溶于水后，还可被生物滴滤塔中循环流动的微生物分解，充分利用液相中的微生物性能。

臭氧催化氧化装置，采用高压电场电离氧气生成臭氧，在催化剂作用下分解产生高活性自由基（OH），对经生物除臭装置处理后剩余难降解的污染气体成分进行深度处理，将这部分难生化的污染物质转化成无害或低害物质，主要是CO2和H2O，达到达标排放。采用高压电场电离氧气生成臭氧，臭氧产生量可以达到300ppm，采用过渡金属（Mn/Cu/Co基）催化剂，（Mn/Cu/Co基）催化剂在30℃、相对湿度30%，空速600L/g时去除效率最高，⽓体在催化剂床层停留时间不低于30min。

项目所在区臭氧不达标，对照《国家污染防治技术指导目录》（2025年版），本项目臭氧催化氧化不属于低效治理措施（光催化剂），为确保破坏后臭氧尾气臭氧浓度低于0.1ppm（安全限值），尾气采用臭氧分解催化剂MnO2100%破坏系统，MnO2在低温下可以将臭氧分解为氧气，确保尾气中臭氧浓度低于安全限值要求。

根据设计单位提供的资料，本处理系统对发酵尾气中NH3处理效率约为90%，对NMHC去除效率约为95%，对提取车间废气中污染物去除效率约为99%，处理后污染物可达标排放，经预测，发酵尾气和提取车间废气污染物对周围大气环境影响较小。因此，发酵尾气和提取车间废气污染治理措施可行。

（2）配料废气、粉碎筛分包装废气

配料废气、粉碎筛分包装废气主要为颗粒物，配料废气经袋式除尘后排放，粉碎筛分包装为一体化设备，自带袋式除尘，不具备排气筒设置条件，经处理后无组织排放。

布袋除尘器是利用多孔过滤介质分离捕集气体中固体粒子的净化装置，属于高效干式除尘装置。由除尘器出灰斗、净气室、电磁阀、低压脉冲阀、喷吹管、滤袋、密封盖板、支架等组成。袋式除尘器的过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用，滤料的粉层也有一定的过滤作用。含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含有细小灰尘的气体向上进入滤袋，经过滤净化后粉尘被阻留在滤袋的内表面，净化后的气体由滤袋内逸出，最后通过出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。清灰方式包括气体清灰如脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰等，机械振打清灰和人工清灰等，其中脉冲喷吹清灰为全自动清灰方式，净化效率达99%，过滤负荷较高，滤袋磨损较轻，运行安全可靠，是最常用的清灰方式。

袋式除尘器除尘效率高，可达99%，处理风量范围广，结构简单，维护操作方便，在保证除尘效率的前提下，成本较低。

配料废气、粉碎筛分包装废气采用袋式除尘，废气污染治理措施可行。

- 精制废气

精制废气会产生挥发性有机物、颗粒物等，主要为乙醇、丙酮和甲醇。首先考虑集中精馏回收，以减少后续处理措施的压力。冷凝回收采用二级冷凝，冷凝回收设计处理效率在90％。剩余少量有机物采用二级水洗塔水洗后排放。

水洗塔的基本原理是利用气体与液体的接触，通过乙醇溶于水的性质，把气体中的污染物传送到液体中，去除废气中的乙醇挥发性有机物，然后再将清洁的气体与被污染的液体分离，达到清净气体的目的。废气由风管引入水洗塔，废气与水吸收液进行气液两相充分接触，废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

本项目挥发性有机物乙醇、甲醇、丙酮等经收集后先通过冷凝，剩余尾气进入废气洗涤塔进行处理，废气最终通过排气筒排放。净化后废气污染物排放量极小。根据工程分析，挥发性有机物可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）及制药行业绩效A要求，对周围大气环境影响很小，因此处理措施可行。

（4）污水处理站废气

污水处理站运营期将产生恶臭气体，主要来源于调节池、A2O池、MBR池、污泥浓缩间等，主要污染因子：NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气等，产生臭气的构筑物加盖，预留排气口，采用吸气式负压收集臭气，经1套化学洗涤+生物滴滤+催化氧化装置处理，处理后废气通过排气筒排放。

本项目采用化学洗涤+生物滴滤技术组合工艺去除恶臭气体，采用化学洗涤作为一级处理可有效去除废水逸散的臭气中H2S、HCl等酸性物质，减轻后续微生物处理的负荷，同时在化学洗涤塔内可氧化分解难以生物降解的有机大分子物质，或将其由长链变成短链，提高废气的可生化性。洗涤塔设备采用耐腐蚀玻璃钢材料制作，塔体采用圆形罐体，主要由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、出风锥帽、检修孔等组成。臭气经收集管道收集后进入化学洗涤塔，经过塔内填料层，废气与吸收剂进行气液两相充分接触反应，循环液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。化学洗涤塔设有洗涤填料，主要起到水、气分隔能力。洗涤塔内投加氢氧化钠与次氯酸钠的混合溶液，氢氧化钠可吸收废气中的硫化氢、有机酸等酸性气体，且氢氧化钠可以增强次氯酸钠的氧化性，氧化分解废气中的VOCs组分，或者将难以生物降解的有机大分子物质（如芳香烃类）打断为小分子物质。生物滴滤塔主体材质玻璃钢，配有填料装填口、填料收纳架、检修门、散水喷淋装置、散水管及排水管等附件。塔体采用圆形罐体，分成两层，布气均匀，不发生短流现象。经过化学洗涤塔处理后的臭气进入生物滴滤塔，臭气通过充满活性微生物的生物填料的滤层，利用生物填料中微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能。生物处理除臭系统使被处理的含有臭气污染物质的气体在水、微生物和氧存在的条件下，通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株的生物膜，利用微生物的代谢作用，氧化分解恶臭物质。此生物膜一方面以臭气中的污染物为养料，进行生长繁殖；另一方面将臭气中的有毒、有害恶臭物质分解，降解成无毒无害的CO2、H2O等简单无机物，从而达到除臭净化的目的。除了填料上的微生物的降解作用，臭气溶于水后，还可被生物滴滤塔中循环流动的微生物分解，充分利用液相中的微生物性能。

化学洗涤+生物滴滤除臭+臭氧催化氧化工艺流程见图8.1-4。

经过化学洗涤+生物滴滤处理后的废气最后进入臭氧催化氧化装置，采用高压电场电离氧气生成臭氧，对经生物除臭装置处理后剩余难降解的污染气体成分进行深度处理，将这部分难生化的污染物质转化成无害或低害物质，主要是CO2和H2O，达到达标排放。

根据设计单位提供的资料，化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化对恶臭气体及有机废气的处理效率可达90%，废气经处理后可达标排放，经预测，废气排放对周围大气环境影响较小，因此，本项目污水处理站废气污染治理措施可行。

（5）危废贮存库废气

吸附法是利用具有吸附能力的物质（常用的吸附物质有活性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧化铝、大孔径树脂等）作为吸附剂吸附废气中的污染成分而达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的VOCs，具有较好的通用废气处理适配性，是废气处理中应用作为广泛的技术之一。吸附技术包括直接吸附、吸附解附一体化技术等等。吸附法应用于VOCs 污染的控制具有设备简单，操作灵活，安全有效的技术优势，吸附解附技术多应用于高浓度纯物质的回收或特殊污染物（含卤素有机废气等）的处理及预处理中。

本项目危废贮存库废气经活性炭吸附处理后达标排放，经预测，对周围大气环境影响较小，因此，危废贮存库废气污染治理措施可行。

（6）备用蒸汽发生器废气

本项目备用蒸汽发生器废气由燃烧天然气产生，采用低氮燃烧技术控制尾气的氮氧化物。参考工程实例和文献报道，天然气为清洁能源，燃烧产生的次生污染物较小，蒸汽发生器废气经低氮燃烧器处理后可满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）中燃气锅炉的要求及《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中“推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30mg/m3的要求”

类比三星中国半导体有限责任公司40t/h天然气锅炉在线监测数据，在采取低氮燃烧器后，氮氧化物可长期稳定满足低于30mg/m3浓度限值标准要求。

（7）储罐呼吸废气

本项目储罐呼吸废气主要来源于氨水、盐酸和有机溶剂储罐大小呼吸产生的废气，大小呼吸废气经二级水洗罐吸收处理后排放。本项目储罐呼吸废气产生量较小，废气经处理后可达标排放，经预测，对周围大气环境影响较小，因此，储罐呼吸废气污染治理措施可行。

  - 8.2 废水污染防治措施及可行性分析

    - 8.2.1 工程拟采取的废水污染防治措施

本项目新建污水处理站1座，设计规模500m3/d（其中一期250m3/d，二期250m3/d），处理工艺采用“A2/O+MBR”，废水经厂内污水处理站处理后的出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，同时满足城南污水处理站收水标准，出水经园区污水管网进入城南污水处理厂进一步处理，最终排至渭河。

    - 8.2.2 废水污染防治措施可行性分析

（1）废水处理方案

废水进入厂内拟建污水处理站进行处理，处理工艺采取“A2/O+MBR”工艺。废水经厂内污水处理站处理后的出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，同时满足城南污水处理站收水标准，出水经园区污水管网进入城南污水处理厂进一步处理。

污水处理工艺说明：

来自各生产单元的污水经管道进入污水处理站调节池，调节水质水量。

A2 /O工艺：A2 /O（厌氧/缺氧/好氧）工艺属于传统活性污泥法中较为常见的一种工艺，具有生物除磷和脱氮的能力。A2 /O工艺的优点是可以充分利用硝化液中的硝态氮来 氧化BOD5，回收了部分硝化反应的需氧量，反硝化反应所产生的碱度可以部分补偿硝化反应消耗的碱度，因此对含氮浓度不高的城市污水可以不另外加碱来调节pH。本工艺在系统上是最简单的脱氮除磷工艺，总的水力停留时间小于其它同类工艺；在厌氧（缺 氧）、好氧交替运行的条件下，丝状菌不能大量繁殖，无污泥膨胀，SVI 值小于100， 利于处理后污水与污泥分离；运行中在厌氧和缺氧段内只需轻搅，运行费用低。A2 /O工艺曝气池池容小，需气量少，具有脱氮除磷功能，BOD5和SS去除率高，出水水质好，工作稳定可靠，有较成熟的设计、施工及运行管理经验，产泥量较传统活性污泥法少。

MBR膜反应器：又称膜生物反应器，是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。由于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零。同时，膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物浓度，不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率，保证了良好的出水水质，同时反应器对进水负荷（水质及水量）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，能够稳定获得优质的出水水质。

产生的污泥汇集至污泥浓缩池，经过压滤机脱水后。泥饼运往厂内危废贮存库贮存，定期交有危废处理资质的单位处置，滤液回流至调节池。

项目污水处理工艺流程图见8.2-1。

（2）污水处理效果

本项目一期废水量为127.46m3/d，二期废水量为122.46m3/d，三期废水量为66.28m3/d，因此，企业污水处理站设计规模500m3/d（其中一期250m3/d，二期250m3/d）可以满足项目污水处理需求。

根据污水治理设施设计单位提供的数据和运行经验，废水经过各级处理后的效果统计情况见表8.2-1。

表8.2-1  本项目各废水水质及处理效果

| 序号 | 处理单元 | 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TN | TP | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A2O | 进水1 | <5000 | <2100 | <200 | <700 | <250 | <50 | <1500 |
|  |  | 去除率 | 80% | 80% | 80% | 90% | 75% | 90% | 0 |
|  |  | 出水1 | <1000 | <500 | <45 | <400 | <70 | <8 | <1500 |
| 2 | MBR | 进水2 | <1000 | <500 | <45 | <400 | <70 | <8 | <1500 |
|  |  | 去除率 | ＞50% | ＞50% |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 出水2 | <500 | <300 | <45 | <400 | <70 | <8 | <1500 |
| 执行标准 |  |  | 500 | 300 | 45 | 400 | 70 | 8 | / |

由表8.2-1可以看出，各污染物出水浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，同时满足城南污水处理站收水标准，出水经园区污水管网进入城南污水处理厂进一步处理，因此，本项目废水处理措施可行。

（3）出水依托城南污水处理厂的可行性分析

蒲城县城南污水处理厂位于园区西南角、陈庄镇五畛村，占地6.67hm2，服务范围为北至西延铁路，南至侯西铁路，西至工业园区向西1.5km，东至渭清路向东3km，总服务范围47.29km2，一期项目采用“A2/O+絮凝沉淀三级处理工艺”，处理规模为10000 m3/d，出水排入排碱渠，经排碱渠最终排入渭河；二期新建一座规模为10000 m3/d污水处理装置，处理工艺为：预处理（细格栅+调节池+水解酸化池）→生化处理（A/A/O+MBR）→深度处理（臭氧氧化+过滤+消毒），出水水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018) 中表 1 的 B 标准，尾水排入排碱渠，最终排入渭河。渭南市生态环境局于2023年11月7日对《蒲城县城南污水处理厂二期及配套管网（一企一管）工程环境影响报告书》进行批复，批复文号（渭环批复〔2023〕49号）。

蒲城县城南污水处理厂一期项目2022年平均进水量为7900m3/d，2023年平均进水量为8214m3/d，现阶段一期尚有1786-2100m3/d的处理余量。蒲城县城南污水处理厂二期建成后对已入驻企业及未入驻企业可以实现园区雨污分流，对工业废水改管纳入二期，现有一期仅受纳处理园区外2家企业、园区内只排放生活污水的12家企业及周边居民生活污水，根据《蒲城县城南污水处理厂二期及配套管网（一企一管）工程环境影响报告书》，二期建成后服务区内已入驻企业污水排放量达7200 m³/d，尚有2800m3/d的处理余量，而本项目废水排放量为315.70m3/d，完全可接受项目排水。

污水处理厂二期进水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）及相关行业标准。

本项目排水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，同时满足城南污水处理厂进水水质后，才排入园区排水管网，不会对城南污水处理厂造成冲击负荷，可以满足该污水处理厂收水水质要求。因此，本项目排水依托城南污水处理厂进一步处理是可行的，项目排水不会对其水质、水量产生冲击负荷，依托条件可行。

## 8.3 地下水污染防治措施及其可行性分析

根据本项目的特点及运营期间生产车间、储罐区、危废贮存场所和污水处理站可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

### 8.3.1 源头控制

项目应对产生的废水进行合理的治理和综合利用，应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。具体如下：

（1）废水排放防治措施

污水排放是造成地表水污染从而造成地下水污染的重要原因。因此，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水中污染物的排放量。采用节能减排及清洁生产技术，不断改进工艺，降低污染物产生量和排放量，防止环境污染。

（2）事故污水和污染雨水收集防治措施

事故水池：各生产装置及单元，在事故发生时，通过管网将事故水直接引至厂内事故水池，当事故结束后再将污水送厂区污水处理站进行处理。事故水池在平时应保持空池容。

初期雨水收集池：为了防止少量的轻度污染的雨水流入地下造成污染危险，将初期雨水集中送入厂内雨水收集池后分批送入污水处理系统，统一处理。

事故水池和污染雨水收集池要求采取严格的防渗措施，防止污水渗入地下水。

（3）管网布置及维护防治措施

加强污水收集和排放管道的防渗处理，防止废水渗漏而污染地下水，一方面要防止土壤被污染，另一方面要阻断污染物与地下水的联系。有污水流散的车间要做好防渗处理，污水管要确保质量，管道接头处采取严格的防渗措施。污水输送要使用专用管道，以防止污染物渗入地下，污染地下水。管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水和雨水等走地下管道。

（4）危险废物厂内临时存放防治措施

危险废物在厂内的临时堆存，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）的规定，设置临时贮存设施，采取防渗、防散失措施，危险废物贮存区设置危险废物贮存标志。

### 8.3.2 分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水污染分区防渗的要求，本项目防渗要求见表8.3-1及图8.3-1。

表8.3-1  本项目分区防渗措施一览表

| 区域 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 危废贮存库 | 特殊防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≥1m；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行 |
| 污水处理站 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）执行 |
| 储罐区基础 |  |  |
| 初期雨水池 |  |  |
| 甲类库房 |  |  |
| 甲类精制车间 |  |  |
| 排水管网 |  | 参照《给排水管道工程施工及验收规范 （GB 50268）执行 |
| 发酵、提取等丙类车间、事故水池、储罐到防火堤之间的地面及防火堤 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m |
| 办公楼、门卫、动力站等 | 简单防渗区 | 全部水泥硬化处理 |

### 8.3.3 地下水污染监控

根据前述评价范围内地下水的流场及污染物迁移速度，确定本项目地下水跟踪监测井如下表。同时在建议建设单位委托具有监测资质的单位进行地下水跟踪监测，出具地下水跟踪监测报告。报告需包括以下内容：

- 建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；

- 生产设备、管线、贮存与运输装置、污染物贮存和处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录及维护记录。跟踪监测计划表见表8.3-2。

表8.3-2  跟踪监测计划一览表

| 监测点位置 | 1#上游 （厂区西北角） | 2#下游 （厂区东南角） | 3#污水处理站调节池下游 5m |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本功能 | 背景值监测点 | 影响跟踪监测点 | 污染源跟踪监测点 |
| 监测层位 | 第四系潜水含水层 |  |  |
| 性质 | 新建 | 新建 | 新建 |
| 监测因子 | pH、氨氮、耗氧量、镁、锌、钙、锰、铜、石油烃，同时记录水位埋深。 |  |  |
| 监测频率 | 每年一次 | 每年一次 | 每半年一次 |
| 监测方法 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020） |  |  |

### 8.3.4 应急响应

（1）应急预案

①在制定安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故应急措施，并应与其它应急预案相协调。

②地下水应急预案应包括以下内容：

③应急预案的日常协调和指挥机构；

④相关部门在应急预案中的职责和分工；

⑤地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

⑥特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑦特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。制定地下水污染应急治理程序见图 8.3-2。

图 8.3-2  地下水污染应急治理程序框图

（2）应急处置

一旦发现地下水水质发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，尽量将紧急事件局部化，如可能应采取包括切断交通与供水等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现水源地周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，立即启动应急预案，采取措施，抑制污染物向下游扩散量，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

  - 8.4 固体废物污染防治措施分析

### 8.4.1 拟采取固体废物处置措施

本项目运营期所产生的固体废物包括危险废物、一般固废和生活垃圾，危险废物包括废活性炭、废硅藻土、废滤膜组件、废树脂、实验废液、废分子筛、废机油等，危废贮存库贮存后定期交有资质单位回收处置。一般固废主要为废包装袋和纯水制备产生的废树脂，废包装袋综合利用，纯水制备废树脂及反渗透膜组件由厂家定期更换；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。污水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，未经鉴别暂按危险废物处置，交有资质单位处置。

一般固废收集贮存于一般固废贮存库，定期由相关单位回收处置；新建一般固废贮存库一处，建筑面积80m2。

危险废物收集贮存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置；新建危废贮存库一处，建筑面积40m2。

生活垃圾收集暂存于垃圾桶，当地环卫部门及时清运。

    - 8.4.2 固体废物处置措施可行性分析

（1）生活垃圾

工程生活垃圾暂存于垃圾桶，当地环卫部门及时清运，处置措施可行。

（2）一般固废

废包装袋由物资回收部门回收利用；纯水制备废树脂及反渗透膜组件由厂家定期更换，新建一般固废贮存库一处，建筑面积80m2，处置措施可行。

（2）危险固废

本项目产生危险废物收集贮存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置；新建危废贮存库一处，建筑面积40m2。

危废贮存库具体要求为：

应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行危废贮存库的建设和管理。具体为：采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮 存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

综上所述，本项目固体废物的处置技术可行，经济合理。通过上述分析可知，本项目固体废物对周围环境影响较小。

  - 8.5 噪声污染防治措施及可行性分析

### 8.5.1 拟采取噪声污染防治措施

本评价将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：

（1）降低噪声源，即在采购设备时优先选用低噪声设备，改进为低噪声工艺、设施结构和操作方法等。

（2）将声源尽量置于地下和半地下室内，位于室外的各类风机噪声控制在满足风机特性参数的情况下优选低噪声风机，采用基础减振、管路选用弹性软连接。

（3）优先选用低噪声车辆、低噪声的基础设施、修建低噪声路面等。

（4）位于室外的各类泵基础采取基础减振设施。

（5）空压机噪声治理：本项目空压机位于独立设备间、进气口安装消声器、对机座进行减振处理，同时对机体安装隔声罩。

（6）冷却塔噪声治理，采用闭式冷却塔，同时冷却塔脚座与地面间安装减振基座。

（7）正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡，同时加强设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

### 8.5.2 噪声处理措施可行性分析

根据预测，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准限值，敏感点里仁村东预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。因此，工程噪声污染防治措施是可行的。

  - 8.6 土壤环境保护措施

结合本项目特点与调查评价范围内的土壤环境质量现状，在分析土壤污染途径的基础上，根据环境影响预测与评价结果，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。

### 8.6.1 源头控制措施

保证各废气处理措施运行良好，可有效降低废气污染物对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。从生产过程入手，在工艺、设备、建筑结构、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时通过防渗处理的地面有效阻止污染物的下渗，具体地下水章节。

### 8.6.2 过程控制措施

（1）大气沉降途径

涉及大气沉降途径，首先应采取高效的废气处理措施，最大限度降低废气中污染物浓度，其次加强厂区绿化，以种植对有机物有较强吸附降解能力的植物为主。

（2）地面漫流途径

对于事故废水及初期雨水，建立从污染源头、过程处理和最终排放的二级防控体系，其中一级防控系统为各装置区围堰和罐区防火堤，二级防控系统为全厂事故水池，确保事故废水和可能受污染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤。

（3）垂直入渗途径

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施。将厂区划分为非污染防治区和污染防治区。污染防治区按一般污染防治区、重点污染防治区分别进行防渗设计。具体地下水章节。

### 8.6.3 跟踪监测

为了监控土壤中污染物的动态变化，以便及时发现问题，采取措施，本项目拟建立土壤跟踪监测系统，包括科学、合理设置土壤监测点，建立完善的跟踪监测制度，配备必要的取样设备等，具体内容详见10.4.2章节。

### 8.6.4 小结

本项目在工艺、设备、建筑结构、给排水等方面采取源头控制措施，并从大气沉降、地面漫流、垂直入渗途径采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施，来尽可能降低项目运营对土壤环境的影响，措施可行。

# 9环境影响经济损益分析

## 9.1经济效益分析

本项目总投资92871万元。主要技术经济指标见表9.1-1。

表9.1-1项目投资收益表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目总投资 | 万元 | 92871 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 87362 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 5509 |  |
| 2 | 年均营业收入 | 万元 | 247789 |  |
| 3 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 1929 |  |
| 4 | 年均增值税 | 万元 | 16070 |  |
| 5 | 年均总成本费用 | 万元 | 222224 |  |
| 6 | 年均利润总额 | 万元 | 39141 |  |
| 7 | 年均所得税 | 万元 | 9875 |  |
| 8 | 年均净利润 | 万元 | 29356 |  |
| 9 | 财务分析指标 |  |  |  |
| 9.1 | 项目投资税后财务内部收益率 | % | 24.02 | 税后 |
| 9.2 | 项目投资税后财务净现值 | 万元 | 23799 | 税后 |
| 9.3 | 资本金财务内部收益率 | % | 22.62 |  |
| 9.4 | 总投资收益率 | % | 37.02 |  |
| 9.5 | 静态投资回收期 | 年 | 6.87 | 含建设期 |
| 9.6 | 盈亏平衡点 | % | 29.22 |  |

由上表可知，本项目税后投资回收期6.87年，内部收益率为24.02%，各项经济指标均较好，项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，将为企业和国家创造显著的直接经济效益。

## 9.2社会效益

在项目运营过程中，会造成污染物的排放总量增加，但在工程设计中采取有效的处理措施，使废水、废气、废液、废渣按国家规定的排放标准排放及处理，可以将由于环境因素造成的社会风向降至最低。具体社会效益包括：

（1）本项目建成投产后，将推动周边地区的产业结构调整，带动相关产业发展，提升工业经济整体实力；增加地方财政收入，提供一定的就业机会，增加劳动利用率。

（2）本项目建成投产后，将需要一批高技术型、高素质型的专业人才，因此就会刺激当地科学教育的发展及建设，有利于提高周围人群的文化修养。

（3）项目的建设需要大量的生产操作、管理人员，相关产业的发展也将间接产生众多的就业岗位，不但为当地提供大量的就业机会，而且通过人才的引进和培养，可以大大提高地区科技力量的水平，使得投资环境得到大大改善，从而形成聚集效应和良性循环。

## 9.3环境效益

环境经济损益分析是就建设项目对环境影响而引起的费用和得到的效益进行经济分析。本项目在实施建设中采取了一系列环保和污染防治措施，使新生产线各种污染物的排放均做到达标排放。本工程充分体现了“以防为主、综合治理”的原则。

### 9.3.1环保投资估算

本项目总投资为92871万元，其中环保投资为6737万元，占工程总投资的7.25%。各项环保投资见表9.3-1。

表9.3-1环保投资估算表（单位：万元）

| 时段 | 分期情况 | 污染类别 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 一期 | 废气 | 发酵废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 1套 | 150 |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |
|  |  |  | 精制废气 | 冷凝+二级水洗 | 1套 | 80 |
|  |  |  | 提取车间废气 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 1套 | 95 |
|  |  |  | 污水处理站 | 化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 1套 | 100 |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |
|  |  |  | 危废贮存库 | 活性炭吸附 | 1套 |  |
|  |  |  | 配料废气 | 袋式除尘 | 1套 | 15 |
|  |  |  | 粉碎筛分包装废气 | 自带袋式除尘 | 1套 |  |
|  |  |  | 超微粉碎废气 | 自带袋式除尘 | 1套 |  |
|  |  |  | 罐区废气 | 二级水洗 | 1套 | 5 |
|  |  | 废水 | 生产废水 | 处理规模250m3/d，处理工艺“A2O+MBR ”的污水处理站。 | 1座 | 2400 |
|  |  |  |  | 在线监测（流量、COD、NH3-N） | 1套 | 40 |
|  |  |  | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 12 |
|  |  |  | 事故水池 | 2000m3 | 1座 | 45 |
|  |  |  | 初期雨水池 | 600m3 | 1座 | 30 |
|  |  | 地下水 |  | 分区防渗 |  | 65 |
|  |  |  |  | 地下水监控井 | 3座 | 10 |
|  |  | 噪声 |  | 隔声减振 | 若干 | 25 |
|  |  | 固废 |  | 一般固废贮存库（80m2） | 1座 | 210 |
|  |  |  |  | 危废贮存库（40m2） |  |  |
|  |  | 风险 |  | 罐区外围设置1.2m围堰 | / | 5 |
|  |  | 一期小计 |  |  |  | 3287 |
|  | 二期 | 废气 | 发酵废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 2套 | 300 |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |
|  |  |  | 提取车间废气 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 2套 | 190 |
|  |  |  | 蒸汽发生器废气 | 低氮燃烧 | 2套 | 40 |
|  |  |  | 配料废气 | 袋式除尘 | 2套 | 20 |
|  |  |  | 粉碎筛分包装废气 | 自带袋式除尘 | 2套 |  |
|  |  |  | 罐区废气 | 二级水洗 | 1套 | 5 |
|  |  | 废水 | 生产废水 | 处理规模扩建至500m3/d，处理工艺“A2O+MBR ”的污水处理站。 | 1座 | 2400 |
|  |  | 噪声 |  | 隔声减振 | 若干 | 50 |
|  |  | 地下水 |  | 分区防渗 |  | 100 |
|  |  | 二期小计 |  |  |  | 3105 |
|  | 三期 | 废气 | 发酵废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 1套 | 150 |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |
|  |  |  | 提取车间废气 | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化 | 1套 | 95 |
|  |  |  | 蒸汽发生器废气 | 低氮燃烧 | 1套 | 20 |
|  |  |  | 配料废气 | 袋式除尘 | 1套 | 10 |
|  |  |  | 粉碎筛分包装废气 | 自带袋式除尘 | 1套 |  |
|  |  | 噪声 |  | 隔声减振 | 若干 | 20 |
|  |  | 地下水 |  | 分区防渗 |  | 50 |
|  |  | 三期小计 |  |  |  | 345 |
|  | 一期+二期+三期合计 |  |  |  |  | 6737 |

### 9.3.2环境保护费用分析

环境保护费用一般分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et＝Et(O)＋Et(I)

式中：Et——环境保护费用

Et(O)——环境保护外部费用

Et(I)——环境保护内部费用

（1）环境保护外部费用的确定与估算

环境保护外部费用主要指由于企业建设对环境损害所带来的费用，主要包括建设项目的排污费用。本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。

这里通过缴纳环境保护税来估算经济损失，计算标准参照《中华人民共和国环境保护税法》（2018.1.1），环保税的征收对象分为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等4类，本项目产生大气污染物种类在文件中未说明，本项目产生的废水通过厂区污水处理设施排至污水处理站清水池，最终排至蒲城城南污水处理厂集中处理，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应水污染物的环境保护税；危险废物处置符合国家有关规定的；噪声可实现达标排。因此本项目不需缴纳水污染物环境保护税。

（2）环境保护内部费用确定与估算

内部费用是指项目运行过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分构成。

本项目环保总投资6737万元，使用期按20年计，则每年投入的环境保护基本建设费用为336.85万元。运行费用指企业各项环保工程、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用。按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修费、耗电费、材料消耗费、人员工资及福利费、设备维护费、运输费和管理费等，废气处理设施运行费用约50万元/年，废水运行费用约20万，危废处置费用按照2000元/吨危废计算，则危废处置费用约64.82万元/年，企业环保工程运行费用总计约为471.67万元/年。

（3）环境保护费用

综合（1）、（2）的估算结果，本项目的环境保护费用为471.67万元/年。

### 9.3.3年环境损失费用的确定与估算

环境污染损失分析以经济形式反映出来，主要是根据“三废”排放对环境造成的一切损失来确定的。其主要包括三方面，可用下式表示：

WS=A+B+C

式中：A－资源和能源流失价值；

B－污染物对周围环境中生产和生活资料所造成的损失；

C－各种污染物对人体健康造成的损失。

（1）资源和能源流失价值（A）

资源和能源流失价值，是指因外运、装卸、风蚀、雨蚀等原因导致资源流失，本项目由于采取了很完善的防治措施，因此资源流失很少，在此可以忽略不计。

（2）污染物对周围环境中生产和生活资料所造成的损失（B）

主要指污染事故造成的对周围空气的影响，以及废水、噪声对周围的影响。这部分费用实际表现为罚款、赔偿费及超标排污费等，本项目在建设的同时，建设了消除或减少污染的环保工程，使项目投产后的“三废”排放达到国家标准，故不考虑罚款费用，即B＝0。

（3）各种污染物对人体健康造成的损失（C）

主要表现在以下几个方面：

①因环境污染引起的疾病、劳动者在病期间净产值的损失；

②由于环境污染引起的疾病和死亡，从社会福利基金支付的费用；

③医疗部门用于治疗因污染而患病的人员的开支。

本项目采取了一定的环保措施，对环境的污染较小，同时也注意了职工的劳动安全、工业卫生，故此处不考虑环境对职工和周围人群健康的影响，即C＝0。

综上所述，本项目的年污染损失（WS）主要是资源和能源流失价值，即WS＝0万，针对本项目来说，污染损失量相对较小，说明本项目拟采取的污染治理措施减少了资源能源的流失，有效的防止了项目建设对环境的污染。

### 9.3.4环境代价与环境系数的确定与分析

（1）环境代价

年环境代价Hd即为项目投入的环境保护费用Et（包括外部费用和内部费用）和年环境损失费用Hs之和，合计为471.67万元/年。

（2）环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx＝Hd/Ge。其中年环境代价Hd=471.67万元，年工业产值Ge=247789万元；经计算环境系数为0.002。环境系数小，说明项目运行收益远远高于要项目年环境代价。

## 9.4小结

本项目的环境代价和环境系数较低。随着人们环保意识的增强，环保设施越来越齐全，运行管理也相应提高，与此同时，不可避免的环境损失也随之减小，环境代价和环境系数的统计参数会相应的降低。本项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。

通过本项目生产过程中采取的废气、废水及噪声治理等措施后，可降低本项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。这项投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

# 10环境管理与监测计划

## 10.1 环境管理分阶段要求

根据项目特点，本次环评从建设阶段、生产运行阶段针对不同环境影响和环境风险特征，对各阶段环境管理提出如下要求，见表10.1-1。

表10.1-1  环境管理要求

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 建 设 期 | （1）按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； （2）制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； （3）建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； （4）建立施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷； （5）监督和考核各施工单位环保措施落实及执行情况； （6）认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地环保行政部门沟通。 |
| 运 营 期 | （1）贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； （2）严格执行各项运行及环境管理规章制度，保证生产正常运行； （3）建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检杳和维护； （4）按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （5）加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； （6）参与编制环境风险事故应急预案； （7）企业应实施清洁生产审核和信息公开制度。 |

## 10.2 污染物排放管理要求

### 10.2.1 污染物排放清单

根据工程分析及环保措施统计，本工程污染物排放清单见表10.2-1。

表10.2-1  环境保护污染物排放清单

| 一、工程组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 发酵车间、提取车间、精制车间。 |  |  |  |
| 辅助工程 |  | 生产综合楼、综合动力站、门卫 |  |  |  |
| 公共工程 |  | 给水工程、供电工程、排水工程、供汽工程、空压制氮站、冷冻站、循环水站 |  |  |  |
| 储运工程 |  | 丙类库2座，甲类库1座，罐区2组 |  |  |  |
| 二、主要原辅材料 |  |  |  |  |  |
| 见表2.4-2 |  |  |  |  |  |
| 三、环境保护措施及运行参数 |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 |  |  | 处理措施及效率 |  | 运行参数 |
| 配料废气 |  |  | 袋式除尘（颗粒物去除效率99%） |  | 满足绩效A |
| 发酵废气 |  |  | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化（NH3、臭气浓度去除效率90%，NMHC去除效率95%） |  | 满足绩效A、GB37823-2019、GB14554-93要求 |
| 精制废气 |  |  | 冷凝+二级水洗（NMHC、甲醇、丙酮去除效率99%；颗粒物去除效率95%） |  | 满足绩效A、DB61/T 1061-2017要求 |
| 提取车间废气 |  |  | 双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化（NH3、NMHC去除效率99%；臭气浓度去除效率90%） |  | 满足绩效A和GB14554-93要求 |
| 污水处理站废气 |  |  | 化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化（NH3、H2S、NMHC、臭气浓度去除效率90%） |  | 满足GB37823-2019和GB14554-93要求 |
| 危废贮存库废气 |  |  | 活性炭吸附（NMHC去除效率80%） |  | 满足GB37823-2019要求 |
| 生产废水 |  |  | 污水处理站1座，处理规模500m3/d（其中一期250m3/d，二期250m3/d），采用A2O+MBR处理工艺 |  | 满足GB8978-1996中三级标准要求，同时满足GB/T 31962-2015中表1级B限值 |
| 生活污水 |  |  | 化粪池1座 |  |  |
| 噪声 |  |  | 对产生噪声设备采用减振、隔声、消声及置于室内等措施。 |  | 隔声量5-25dB(A) |
| 生活垃圾 |  |  | 环卫清运 |  | 在厂内临时储存于垃圾桶 |
| 一般固废 |  |  | 废包装袋由物资回收部门回收利用；纯水制备废树脂及反渗透膜组件由厂家定期更换 |  | 在厂内临时储存于一般固废贮存库 |
| 危险废物 |  |  | 委托有资质单位处置 |  | 在厂内临时储存于危废贮存库 |
| 污泥 |  |  | 待鉴别 |  |  |
| 四、污染物排放种类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 大气污染物 |  |  |  | 排放量（t/a） |
| 1 | 1.498 |  |  |  | 1.498 |
| 2 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |
| 3 | 0.100 |  |  |  | 0.100 |
| 5 | 0.160 |  |  |  | 0.160 |
| 6 | 1.255 |  |  |  | 1.255 |
| 7 | 0.002 |  |  |  | 0.002 |
| 8 | 0.384 |  |  |  | 0.384 |
| 9 | 0.562 |  |  |  | 0.562 |
| 10 | 3.626 |  |  |  | 3.626 |
| 序号 | 废水污染物 |  |  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 1 | COD |  |  | 500.000 | 47.431 |
| 2 | BOD5 |  |  | 300.000 | 28.459 |
| 3 | NH3-N |  |  | 45.000 | 4.269 |
| 4 | SS |  |  | 400.000 | 37.945 |
| 5 | TDS |  |  | 1042.572 | 99.196 |
| 6 | TP |  |  | 8.000 | 0.759 |
| 7 | TN |  |  | 70.000 | 6.640 |
| 序号 | 噪声 |  |  | 数量 | 削减后源强（dBA） |
| 见表3.16-3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物 |  |  | 产生量（t/a） | 危废代码 |
| S1 | 废活性炭及废硅藻土 |  |  | 102.814 | HW02 271-003-02 |
| S2 | 废滤膜组件 |  |  | 16.000 | HW02 271-003-02 |
| S3 | 废树脂 |  |  | 8.000 | HW02 271-003-02 |
| S4 | 废活性炭 |  |  | 1.500 | HW49 900-039-49 |
| S5 | 实验废液 |  |  | 6.000 | HW49 900-047-49 |
| S6 | 废机油 |  |  | 1.500 | HW09 900-007-09 |
| S7 | 废分子筛 |  |  | 0.200 | HW09 900-015-13 |
| S8 | 污水处理站污泥 |  |  | 170.124 | / |
| S9 | 废包装桶 |  |  | 0.280 | HW49 900-041-49 |
| S10 | 废包装袋 |  |  | 2.500 | SW59 900-099-S59 |
| S11 | 生活垃圾 |  |  | 86.700 | / |
| S12 | 纯水制备废树脂 |  |  | 12.000 | SW59 900-099-S59 |
| 五、总量指标 |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | 总量指标 |  |  |
| NMHC |  |  | 3.626t/a |  |  |
| 颗粒物 |  |  | 1.255 t/a |  |  |
| SO2 |  |  | 0.011t/a |  |  |
| NOX |  |  | 0.100t/a |  |  |
| COD |  |  | 47.431t/a |  |  |
| NH3-N |  |  | 4.269t/a |  |  |
| 六、排污口信息、执行的环境标准 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 排污口信息 |  | 执行标准 |
| 配料废气 |  |  | 污染物种类（废气量、颗粒物） |  | 满足绩效A |
| 发酵废气 |  |  | 污染物种类（废气量、NH3、NMHC、臭气浓度） |  | 满足绩效A、GB37823-2019、和GB14554-93要求 |
| 精制废气 |  |  | 污染物种类（废气量、NMHC、甲醇、丙酮、颗粒物） |  | 满足绩效A、DB61/T 1061-2017要求 |
| 提取车间废气 |  |  | 污染物种类（废气量、NH3、NMHC、臭气浓度） |  | 满足绩效A和GB14554-93要求 |
| 污水处理站废气 |  |  | 污染物种类（废气量、NH3、H2S、NMHC、臭气浓度） |  | 满足GB37823-2019和GB14554-93要求 |
| 危废贮存库废气 |  |  | 污染物种类（废气量、NMHC） |  | 满足GB37823-2019要求 |
| 罐区废气 |  |  | 污染物种类（废气量、NMHC、丙酮、甲醇、NH3、HCl） |  | 满足绩效A、GB37823-2019要求 |
| 生产废水 |  |  | 污染物种类（流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、TDS） |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、城南污水处理站收水标准 |
| 厂界 |  |  | 计权等效A声级 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 八、环境风险防范措施 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 防范措施 |  |  |
| 事故水池 |  |  | 2000m3 |  |  |
| 初期雨水池 |  |  | 600m3 |  |  |
| 罐区围堰 |  |  | 1.2m |  |  |
| 九、环境监测 |  |  |  |  |  |
| 见表10.4-2（运行期监测计划一览表） |  |  |  |  |  |
| 十、向社会公开信息内容 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 公开信息 |  |  |
| 基础信息 |  |  | 建设项目基本情况、环境质量状况 |  |  |
| 排污信息 |  |  | 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。 |  |  |

### 10.2.2 排污口管理要求

按照国家环保总局环监（1996）470号文《排污口规范化整治技术要求》，本项目排污口规范化管理具体要求见表10.2-2。

表10.2-2  排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 |
| 技术要求 | 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。 |
| 立标管理 | 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌 |
| 建档管理 | 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明 |

### 10.2.3 信息公开

企业应按照《企业环境信息依法披露管理办法》依法披露环境信息。企业是环境信息依法披露的责任主体。企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业披露环境信息所使用的相关数据及表述应当符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，优先使用符合国家监测规范的污染物监测数据、排污许可证执行报告数据等。企业应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息，披露的环境信息应当简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

企业披露涉及国家秘密、战略高新技术和重要领域核心关键技术、商业秘密的环境信息，依照有关法律法规的规定执行；涉及重大环境信息披露的，应当按照国家有关规定请示报告。任何公民、法人或者其他组织不得非法获取企业环境信息，不得非法修改披露的环境信息。

企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；　　（六）生态环境违法信息；（七）本年度临时环境信息依法披露情况；（八）法律法规规定的其他环境信息。

实施强制性清洁生产审核的企业披露年度环境信息时，除了披露本办法第十二条规定的环境信息外，还应当披露以下信息：（一）实施强制性清洁生产审核的原因；　（二）强制性清洁生产审核的实施情况、评估与验收结果。

## 10.3 环境管理制度、机构及维护机制要求

### 10.3.1 企业内部环境管理机构

企业环保管理网络，由公司总经理牵头，主管环保副总经理直接负责，下设安全安环部。安全生产环保部安排专职的技术人员，主要负责公司环境管理、健康管理、安全管理、消防管理等各项工作的策划，组织和实施。公司其他部门均有专人负责部门内部的环境安全业务和配合环境安全部门的工作。

### 10.3.2 环境管理的职责

公司设专人负责公司日常环境安全工作，包括废气、废水及固废管理等工作。具体职责如下：

（1）负责收集、整理、学习及贯彻执行相关的环境保护法律、法规、政策及其它要求，监督检查项目对环境保护法律、法规标准及有关制度和其它相关要求的贯彻执行情况。

（2）负责组织制订项目环保规章制度、标准、技术规程等。监督检查项目环保制度、标准、技术规程的落实情况。

（3）负责环保工程运行情况检查，发现问题及时上报，并组织维修，确保各项环保工程和设施运行正常。

（4）负责本项目环境污染事故的调查和处理，上报和治理工作。

（5）负责对员工进行环保教育和培训，提高环保意识、环境管理能力。

（6）负责环境管理计划执行的监督检查。

（7）负责环保资金的管理及落实。

（8）负责环境保护文件、记录、资料的管理、登记、归档、更新等方面的管理，负责环境保护统计工作。

（9）负责向项目上级环保主管部门和当地环保部门汇报、上报项目环境保护工作。

### 10.3.3 环境管理计划

（1）建立健全环保管理制度

应结合工程运行特点，建立健全符合本企业实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理行为。本次评价提出的企业环保管理制度主要内容见表10.3-1，环保设施与设备管理规程见表10.3-2。

表10.3-1  环境保护管理制度表

| 实施部门 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 安全生产环保部 | 内部环境保护审核、例会制度 |
|  | 环境质量管理目标与指标考核制度 |
|  | 环境风险管理制度 |
|  | 清洁生产管理、环境保护宣传教育与环境保护岗位职责奖惩制度 |
|  | 内部环境管理监督与检查制度 |
|  | 环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度 |
|  | 环境保护定期、不定期监测制度 |
|  | 环境保护档案管理与环境污染事故管理规定 |
|  | 危险废物管理与转移联单制度 |

表10.3-2  环保设施管理规程表

| 实施部门 | 主要管理内容 |
| --- | --- |
| 安全生产环保部 | 环保设备操作规程及管理规章 |
|  | 环保设施维护、保养管理规程 |
|  | 重点环保设施污染控制点巡回检查制度 |
|  | 危险废物的收集、贮存与处理处置规程 |

要求对环境污染有关的储运岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其纳入岗位职责，与经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。

（2）环境管理任务

本项目建设各阶段环境管理任务计划见表10.3-3。

10.3-3  环境管理任务计划表（建议）

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 项目 建设 前期 | 参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； 编制企业环境保护计划，委托环评单位开展项目环境影响评价； 积极配合可研及环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； 针对项目生产特点，建立健全内部环境管理与监测制度； 委托设计单位依据环评文件提出的标准、措施及批复意见要求，落实各项环保工程设计，编制环保专篇。 |
| 建设期 | 按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； 认真做好各项环保设施施工监理与验收，及时与当地环保行政主管部门沟通。 |
| 试运行 期 | 对照环评文件、批复文件及设计报告核查环保设施落实情况； 检验环保工程效果和运行状况，监理记录档案，要求与主体工程配套、同步投入运行； 检查环保机构设置及人员配备、环境管理制度、环境监理资料档案等是否健全、得以落实； 委托有资质环保单位编制环境保护验收调查报告； 总结试运行经验，针对存在及出现问题进行整改，提出补救措施方案。 |
| 生产期 | 贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准； 制定环节风险防范措施及应急预案，并按规定演练； 严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； 按照环境管理监测计划，开展定期、不定期环境监测与污染源监测，发现问题及时处理； 完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； 推行清洁生产，实现污染预防，发现问题及时处理，并向环保行政主管部门汇报； 加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平。 |
| 管理工 作重点 | 坚持预防为主，强化环境风险认识。环境风险防范措施及应急预案，应是人人知晓，并定期参与演练。 |

## 10.4 环境监测计划

环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施净化装置性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

### 10.4.1 监测内容

建设单位可委托当地具有环境监测资质的单位实施。

（1）环境质量监测

环境质量监测计划见表10.4-1。评价建议应与园区区域监测联动。

表10.4-1  环境质量监测计划（建议）

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 控制指标 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | TSP、NH3、H2S、HCl、NMHC | 下风向 | 一年一次 | GB3095-2012 HJ2.2-2018 | 一期 |
|  | TSP、NH3、H2S、HCl、NMHC、甲醇、丙酮 | 下风向 | 一年一次 |  | 二期、三期 |
| 土壤 | 首次监测：pH、45项、石油烃。 后续监测：pH、石油烃、及超标因子 | 甲类车间一个表层土壤监测点 | 一年一次 | GB36600-2018 | 一期 |
|  |  | 污水处理站深层土壤监测点 | 三年一次 |  |  |
|  |  | 罐区表层土壤监测点 | 一年一次 |  | 二期、三期 |
| 地下水 | 首次监测：①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、硫化物； ③特征水质因子：pH、石油类、甲醇、丙酮。 后续监测：pH、镁、锌、钙、锰、铜、石油烃、耗氧量、氨氮。 | 上游背景点JK1 | 每一年一次 | GB/T14848-2017 | / |
|  |  | 污染源点JK2 | 每半年一次 |  |  |
|  |  | 下游扩散点JK3 | 每一年一次 |  |  |

（2）污染源监测

污染物监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业》（HJ882-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造》（H858.1-2017）、《制药行业绩效分级指标》中A级企业指标建设要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。建议按下表执行污染源监测计划。

表10.4-2  工程污染源监测计划

| 分期 | 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 废气 | 配料废气 | 1 | 颗粒物 | 季度 |
|  |  | 发酵废气 | 1 | NMHC | 自动监测* |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 月 |
|  |  |  |  | NH3、臭气浓度 | 年 |
|  |  | 精制废气 | 1 | NMHC | 月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 季度 |
|  |  | 提取车间废气 | 1 | NMHC | 月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 季度 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 年 |
|  |  | 污水处理站废气 | 1 | NMHC | 自动监测* |
|  |  |  |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 年 |
|  |  | 危废贮存库废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  | 一期罐区废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  |  |  | NH3、HCl | 年 |
|  |  | 厂界无组织（上风向一个，下风向3个） | 4 | NMHC、NH3、H2S、氯化氢、臭气浓度 | 半年 |
|  | 废水 | 污水排放口 | 1 | 流量、CODcr、氨氮、pH | 自动监测 |
|  |  |  |  | TP、TN | 月 |
|  |  |  |  | SS、BOD5 | 季度 |
|  |  | 雨水排放口 | 1 | CODcr、悬浮物、氨氮、pH | 排放期间监测 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 4 | Leq | 每季度一次 |
| 一期+二期 | 废气 | 配料废气 | 4 | 颗粒物 | 季度 |
|  |  | 发酵废气 | 3 | NMHC | 自动监测* |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 月 |
|  |  |  |  | NH3、臭气浓度 | 年 |
|  |  | 精制废气 | 1 | NMHC | 月 |
|  |  |  |  | 颗粒物、丙酮、甲醇 | 季度 |
|  |  | 提取车间废气 | 3 | NMHC | 月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 季度 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 年 |
|  |  | 污水处理站废气 | 1 | NMHC | 自动监测* |
|  |  |  |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 年 |
|  |  | 危废贮存库废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  | 一期罐区废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  |  |  | NH3、HCl | 年 |
|  |  | 二期罐区废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  |  |  | 丙酮、甲醇、NH3、HCl | 年 |
|  |  | 厂界无组织（上风向一个，下风向3个） | 4 | NMHC、NH3、H2S、氯化氢、丙酮、甲醇、臭气浓度 | 半年 |
|  | 废水 | 污水排放口 | 1 | 流量、CODcr、氨氮、pH | 自动检测 |
|  |  |  |  | TP、TN | 月 |
|  |  |  |  | SS、BOD5 | 季度 |
|  |  | 雨水排放口 | 1 | CODcr、悬浮物、氨氮、pH | 排放期间监测 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 4 | Leq | 每季度一次 |
| 一期+二期+三期 | 废气 | 配料废气 | 4 | 颗粒物 | 季度 |
|  |  | 发酵废气 | 4 | NMHC | 自动监测* |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 月 |
|  |  |  |  | NH3、臭气浓度 | 年 |
|  |  | 精制废气 | 1 | NMHC | 月 |
|  |  |  |  | 颗粒物、丙酮、甲醇 | 季度 |
|  |  | 提取车间废气 | 4 | NMHC | 月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 季度 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 年 |
|  |  | 污水处理站废气 | 1 | NMHC | 自动监测* |
|  |  |  |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 年 |
|  |  | 危废贮存库废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  | 一期罐区废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  |  |  | NH3、HCl | 年 |
|  |  | 二期罐区废气 | 1 | NMHC | 季度 |
|  |  |  |  | 丙酮、甲醇、NH3、HCl | 年 |
|  |  | 厂界无组织（上风向一个，下风向3个） | 4 | NMHC、NH3、H2S、氯化氢、丙酮、甲醇、臭气浓度 | 半年 |
|  | 废水 | 污水排放口 | 1 | 流量、CODcr、氨氮、pH | 自动监测 |
|  |  |  |  | TP、TN | 月 |
|  |  |  |  | SS、BOD5 | 季度 |
|  |  | 雨水排放口 | 1 | CODcr、悬浮物、氨氮、pH | 排放期间监测 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 4 | Leq | 每季度一次 |

污水处理站NMHC自动监测为《制药行业绩效分级指标》绩效A级要求。

（3）事故监测

除了进行常规监测外，对企业环保处理设施运行情况要严格监视，及时监测，当发现环保处理设施发生故障或运行不正常时，应及时向上级报告，并必须即时进行取样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行调查统计，并建档上报。必要时应提出暂时停产措施，直至环保设施恢复正常运转，坚决杜绝事故性排放。

### 10.4.2 监测成果的管理

监测数据应由本公司和有资质的检测机构分别建立数据库统一存档，监测数据应长期保存，并定期接受当地环保部门的考核。

## 10.5 竣工环保验收

参照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中有关规定，验收清单建议见表 10.5-1。

表10.5-1  运营期环保设施验收清单（建议）

| 时段 | 分期 | 污染 类别 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 规模 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 一期 | 废气 | 配料废气 | 袋式除尘+25m排气筒 | 1套 | / | 绩效A、GB14554-93、GB37823-2019、DB61/T 1061-2017 |  |
|  |  |  | 发酵废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+25m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 精制废气 | 冷凝+二级水洗+25m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 提取车间废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+25m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 污水处理站废气 | 化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化+15m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 粉碎筛分包装废气 | 自带袋式除尘 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 危废贮存库废气 | 活性炭吸附+15m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 罐区废气 | 二级水洗罐吸收+15m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  | 废水 | 生产废水 | A2O+MBR | 1套 | 250m3/d | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、城南污水处理站收水标准 |  |
|  |  |  |  | 在线监测（流量、COD、NH3-N） |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 50m3 |  |  |
|  |  |  | 事故水池 | 设事故水池 | 1座 | 2000m3 | 不产生二次污染 |  |
|  |  |  | 初期雨水池 | 设初期雨水池 | 1座 | 600m3 |  |  |
|  |  |  | 初期雨水、污水 | 雨水、污水管网 | 若干 | / |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 分区防渗 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 污染监控及应急预案 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 地下水监控井 | 3座 | / |  |  |
|  |  | 噪声 |  | 隔声减振 | 若干 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |  |
|  |  | 固废 |  | 危废贮存库 | 1座 | 建筑面积40m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  |  |  |  | 一般固废贮存库 | 1座 | 建筑面积80m2 | 防渗漏、防雨淋、防扬尘 |  |
|  |  | 风险 |  | 罐区1.2m围堰 | / | / | 不产生二次污染 |  |
|  | 二期 | 废气 | 配料废气 | 袋式除尘+22m排气筒 | 2套 | / |  |  |
|  |  |  | 发酵废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒 | 2套 | / | 绩效A、GB14554-93、GB37823-2019、DB61/T 1061-2017 |  |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 精制废气 | 冷凝+二级水洗+25m排气筒 | 1套 | / |  | 环保措施依托一期 |
|  |  |  | 提取车间废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 污水处理站废气 | 化学洗涤+生物滴滤+臭氧催化氧化+15m排气筒 | 1套 | / |  | 环保措施依托一期 |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉碎筛分包装废气 | 自带袋式除尘 | 2套 | / |  |  |
|  |  |  | 超微粉碎废气 | 袋式除尘 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 罐区废气 | 二级水洗+15m排气筒 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 废水 | 生产废水 | A2O+MBR | 1套 | 扩建至500m3/d | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、城南污水处理站收水标准 | 污水处理站扩建 |
|  |  |  |  | 在线监测（流量、COD、NH3-N） |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 50m3 |  | 依托一期 |
|  |  |  | 事故水池 | 设事故水池 | 1座 | 2000m3 | 不产生二次污染 | 依托一期 |
|  |  |  | 初期雨水池 | 设初期雨水池 | 1座 | 600m3 |  | 依托一期 |
|  |  |  | 初期雨水、污水 | 雨水、污水管网 | 若干 | / |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 分区防渗 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 污染监控及应急预案 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 地下水监控井 | 3座 | / |  | 依托一期 |
|  |  | 噪声 |  | 隔声减振 | 若干 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |  |
|  |  | 固废 |  | 危废贮存库 | 1座 | 建筑面积40m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 依托一期 |
|  |  |  |  | 一般固废贮存库 | 1座 | 建筑面积80m2 | 防渗漏、防雨淋、防扬尘 | 依托一期 |
|  |  | 风险 |  | 罐区1.2m围堰 | / | / | 不产生二次污染 |  |
|  | 三期 | 废气 | 配料废气 | 袋式除尘+22m排气筒 | 1套 | / | 绩效A、GB14554-93、GB37823-2019、DB61/T 1061-2017 |  |
|  |  |  | 发酵废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  |  | NMHC在线监测 |  |  |  | 依托一期 |
|  |  |  | 精制废气 | 冷凝+二级水洗+25m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 提取车间废气 | 冷却除水+旋风分离+双级喷淋吸收+生物滴滤+臭氧催化氧化+22m排气筒 | 1套 | / |  |  |
|  |  |  | 粉碎筛分包装废气 | 自带袋式除尘 | 1套 | / |  |  |
|  |  | 废水 | 生产废水 | A2O+MBR | 1套 | 500m3/d | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、城南污水处理站收水标准 | 依托一期和二期 |
|  |  |  |  | 在线监测（流量、COD、NH3-N） |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 50m3 |  | 依托一期 |
|  |  |  | 事故水池 | 设事故水池 | 1座 | 2000m3 | 不产生二次污染 | 依托一期 |
|  |  |  | 初期雨水池 | 设初期雨水池 | 1座 | 600m3 |  | 依托一期 |
|  |  |  | 初期雨水、污水 | 雨水、污水管网 | 若干 | / |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 分区防渗 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 污染监控及应急预案 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 地下水监控井 | 3座 | / |  | 依托一期 |
|  |  | 噪声 |  | 隔声减振 | 若干 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |  |
|  |  | 固废 |  | 危废贮存库 | 1座 | 建筑面积40m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 依托一期 |
|  |  |  |  | 一般固废贮存库 | 1座 | 建筑面积80m2 | 防渗漏、防雨淋、防扬尘 | 依托一期 |
|  |  | 风险 |  | 罐区1.2m围堰 | / | / | 不产生二次污染 | 依托二期 |

## 10.6 环保监督管理

渭南市生态环境局蒲城分局负责对项目环境保护工作实施监督管理，监督项目环境管理计划的实施，确认项目应执行的环境管理法规和标准。

# 11结论与建议

## 11.1项目概况

陕西华森盛邦科技有限公司生物医药原料和生物基材料生产线建设项目建设生物医药原料和生物基材料生产线9条，年产200吨生物医药原料和生物基材料，建设内容包括新建生产综合楼1栋、生产厂房9栋、综合库房3栋、以及其他用于生产的配套设施。项目总投资92871万元，环保投资为6737万元，占工程总投资的7.25%。

## 11.2 环境质量现状

根据对评价区内环境空气、地表水、地下水、声环境及土壤环境现状的监测结果，评价区内的环境质量状况如下：

- 环境空气

蒲城县2023年、2024年均为非达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3。引用监测点位显示敏感点TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；硫化氢、氨气、甲醇、丙酮、氯化氢浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D限值要求，非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》的标准要求。

- 地下水

本次评价引用水质水位监测点5个，水位监测点10个，监测期间内东鲁村监测点地下水水质中的总硬度、氟化物、溶解性总固体超标，东陈村监测点地下水水质中的氯化物、总硬度、氟化物、溶解性总固体超标，前宜安村监测点地下水水质中的硫酸盐、氟化物、溶解性总固体超标，西陈村监测点地下水水质中的氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氟化物超标，五畛村监测点地下水水质中的钠、氯化物、总硬度、溶解性总固体、氟化物超标；但超标倍数不大。总硬度、钠、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物超标与当地地下水矿化度高有关。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其余各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准。

- 噪声

本次评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司对厂界及敏感点进行监测，监测结果表明厂址目前噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，里仁村噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。

- 土壤

本次评价在厂区内布设7个点（5个柱状样，2个表层样），在厂区外布设4个表层样。土壤质量监测委托陕西众邦环保检测技术有限公司进行监测，监测结果表明监测点各监测因子指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。评价区域内土壤环境质量较好。

## 11.3 主要环境影响

### 11.3.1 大气

根据工程分析，非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氨、硫化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019）中表2标准要求（其中颗粒物、非甲烷总烃按绩效A级标准严于(GB37823-2019标准的50%执行），丙酮和甲醇满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2标准要求，备用天然气蒸汽发生器烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉污染物排放浓度限值要求及《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中“推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30mg/m3的要求”。 因此，本项目废气排放对周围大气环境的影响较小。

### 11.3.2 地表水

项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入蒲城城南污水处理厂。正常工况情况下本项目运行对地表水环境影响较小。

### 11.3.3 固体废物

项目各类固体废物均能得到妥善处置，不会使固体废物直接进入环境，对环境影响可接受。

### 11.3.4 噪声

由预测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。敏感点里仁村东预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值

### 11.3.5 地下水

项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境。生产区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求进行分区防渗，同时应完善风险应急预案，并设置合理有效的监测井，加强地下水环境跟踪监测。因此，评价认为本项目地下水污染防治措施可行。

### 11.3.6 土壤

项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤环境的影响可接受。

### 11.3.7 环境风险

涉及的主要危险物质主要为甲醇、丙酮、氨、氯化氢等。本项目危险等级为P3，大气环境、地表水环境、地下水环境的环境风险潜势均为III。环境风险事故主要为管线泄漏和储罐破裂泄漏，经预测分析，环评认为项目环境风险可控，并在可接受的范围内。

## 11.4 公众意见采纳情况

按照《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）规定，建设单位于2025年1月7日在建设单位网站进行了首次公示，2025年3月31日在建设单位网站，2025年4月1日和4月7日在三秦都市报进行了项目征求意见稿公示。在公示期间均未收到有关本项目环保工作的意见和建议。

## 11.5 环境影响经济损益分析

本项目建设具有良好的综合效益，各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的，环境效益和社会效益显著。可见，这项投资是必要的、有效的。从环境经济损益分析角度分析，该项目可行。

## 11.6 环境管理与监测计划

项目建成后，配置专职环境管理工作人员，制定环境管理制度，负责对环保设施运转状态进行监控，并管理其他环保工作。制定了相应的环境质量监测计划和污染源监测计划。

## 11.7 建设项目环境可行性综合结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规及相关规划，符合园区规划环评审查意见。项目采用的污染防治措施技术可靠、经济可行，经处理后污染物可全部达标排放。经各专题环境影响分析，本项目对大气环境、声环境、水环境等的影响不会改变所在区域环境功能区质量。因此，在认真落实污染防治措施、环境风险防范措施、环境管理等各项措施后，从环境保护角度，项目建设可行。

## 11.8 主要要求与建议

（1）加强废气、废水环保设施监管，确保废气、废水达标排放。

（2）落实项目环境风险管控措施；编制项目突发环境事件应急预案，评估后报相关部门备案，并定期演练。